# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：	电子元件加工建设项目

建设单位（盖章）：	中勍科技股份有限公司西北分公司

编制日期：	二〇二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电子元件加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵随义 | 联系方式 | 177xxxx8659 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 109度6分38.277秒，34度16分51.335秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3982 电子电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 81电子元件及电子专业材料制造 使用有机溶剂的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 871 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1536 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西安现代纺织产业园规划》（2011年-2030年） 规划审批机关：西安市灞桥区人民政府2009年4月批准 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西安现代纺织产业园规划环境影响报告书》 召集审查机关：西安市生态环境局（原西安市环境保护局） 审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西安现代纺织产业园规划环境影响报告书审查意见的函》（市环函[2012]28号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表1-1： - 表1-1 项目与相关规划及规划环评的符合性分析 规划名称; 分析判定内容; 评定情况; 符合性. 《西安现代纺织产业园规划》; 规划范围：北至庆华厂防护绿地，东至庆华厂库区，南至老牛坡遗址西侧，西至灞河，规划总用地面积434.7ha。; 本项目位于灞河东侧; 符合. 规划定位：“以纺织城纺织企业破产重组为依托，与洪庆北部能源化工基地和中部老工业基地联动发展，承接我国东部产业梯度转移，工业产业结构的提升。产业园区除将纺织产业作为第一主导产业外，以新型材料、装备制造等污染较轻的一、二类工业作为第二主导产业，形成灞桥区现代化、生态化的高科技纺织产业园区。”西安现代纺织产业园现主要承接纺织服装、新型材料、航天科技、装备制造、现代服务等高新技术产业。; 本项目主要为用于导航系统、应急通信、高性能存储、高性能计算等板卡的加工，印制电路板属于定位中的高科技产业; 符合. 《西安现代纺织产业园规划环境影响报告书》及审查意见; 产业园区内规划引进的项目，应本着“高水平、高起点”的原则，提出环境准入门槛。除主导产业外，园区内可适度引进部分能耗及污染物排放量较少的符合国家产业政策的新型材料、机械加工及现代服务等产业，对于上述产业中的高耗能，高排污类型如电镀等，应限制引进; 对比《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，本项目不属于高能耗、高排污类型的项目; 符合. 入园企业首先应提高水资源的重复利用率，减少各类废水产生量及排放量。园区低污染企业废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4三级标准。; 生活污水依托园区化粪池收集后排入市政污水管网后进入西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂进行处理。处理后废水各项指标均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准; 符合. 产业园区执行《大气环境质量标准 》（GB3095- 1996） 中 的规定的二级大气质量标准； 入园企业排放的大污染物，必须采取治理措施，实现达标排放。园区实施集中供热，企业不得自建锅炉；进 驻企业因生产工艺要求，需要自建炉窑的，必须使用清洁能源。; 本项目涂敷工序有机废气负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。; 符合. 入区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施；必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；在交通干道两侧应预留一定距离的缓冲带。 原则上工业用地及仓储用地均执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；居住区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。; 通过产噪设备中间布置，选用低噪设备，加上基础减震、厂房隔声和距离衰减，昼间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 固体废物应遵循资源化、减量化、无害化的原则，分类收集、集中处置或综合利用，固废堆场进行地表硬化防渗处理。工业固体废物综合利用率达到98%以上；产业园区内产生的危险固废以企业为单位分类集中收集，贮存、并交环保局认可的有资质单位进行有效的综合回收利用或焚烧填埋处理， 确保对环境不产生污染，危险废 物无害化处置率达到100%；园区生活垃圾由市政部门统一收集，及时清运，运到垃圾填埋场卫生填埋。; 生活垃圾经垃圾桶收集后统一交由市政环卫部门处理；危险废物交由有资质的单位处置；一般固废和危险废物无害化处理率达到100%。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、 “三线一单”符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析表 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）. 环境准入与管控要求; 本项目情况; 符合性. 根据西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于重点管控单元。 重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 根据西安市生态环境管控单元分布示意图（见附图7），本项目位于重点管控单元，项目不涉及优先管控单元（主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区），因此，项目不涉及生态红线区域； 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，符合环境准入负面清单管理要求； 项目通过合理利用水电资源，“三废”合理处理，可满足相关管控要求，对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能，不触及环境质量底线。; 符合. 大气环境受体敏感区; 空间布局约束; - 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 - 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3、禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 1、本项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等高污染项目； 2、本项目位于西安现代纺织产业园； 3、项目不新建热源，使用电能作为能源。; 符合. 污染物排放管控; 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。; 本项目污染物采取有效措施处理后达标排放，污染物执行特别排放限值。; 符合. 2、相关生态环境保护政策、规划符合性 表1-3 相关生态环境保护政策、规划符合性分析表 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 新建涉VOCs排放的工业企业 要入园区; 本项目位于西安现代纺织产业园; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施; 本项目涂敷工序有机废气负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 企业建立环境管理制度并制定污染源监测计划，加强设备维护; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；液态VOCs物料采用密闭管道输送; 本项目油漆储存在密闭油漆桶中; 符合. 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目废气中NMHC初始排放速率0.005kg/h，但涂敷工序有机废气负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 本项目涂敷工序使用的原材料VOCs含量（质量比）高于10%，因此有机废气负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放; 符合. 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集; 本项目物料储存在密闭油漆桶中，生产和使用环节在密闭空间中进行; 符合. 陕西省碧水保卫战2022年工作方案; 加快产业结构调整，坚决遏制“两高”项目盲目发展，沿黄重点地区严控高污染、高耗水、高耗能项目，依法依规淘汰落后产能。加快工业园区污水集中处理设施建设，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。严格落实排污许可制度，确保企业持证排污、按证排污。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，产生废水依托纺织城再生水厂进行处理; 符合. 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案; 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治，关中各市（区）力争2022年6月底前基本完成，陕南陕北各市2022年12月底前基本完成。; 本项目有机废气负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放; 符合. 开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。各市（区）对照排查整治清单，全面梳理挥发性有机物治理设施台账，分析治理技术、处理能力与挥发性有机物废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目有机废气采用活性炭吸附装置处理，处理后废气可达标排放; 符合. 3、选址合理性分析 本项目租用纺织服装企业标准厂房A2，此厂房已取得西安市生态环境局灞桥分局（原西安市环境保护局灞桥分局）关于纺织服装企业标准厂房小区建设项目环境影响报告表的批复（市环灞发[2009]47号）。根据西安灞河新区纺织产业发展中心出具的入驻园区的通知文件，文件指出本项目用地为工业用地，项目建设符合园区产业定位及规划要求，同意入园。建设单位已与园区签订租赁协议。项目运行后，正常工况下在对各类污染物采取相应的环保措施前提下，主要污染源及污染物可做到达标排放，对外环境影响较小。因此，在落实本报告提出的环保措施和风险防范措施前提下，选址基本可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 中勍科技股份有限公司西北分公司成立于2020年，是一家计算机软硬件及外围设备制造、信息安全设备制造、移动通信设备制造、其他通用仪器制造、导航终端制造、核子及核辐射测量仪器制造企业。为了顺应电子产业发展，建设单位拟投资871万元租用纺织服装企业标准厂房建设电子元件加工建设项目，项目建成后年产用于导航系统、应急通信、高性能存储、高性能计算等板卡500套。 2、地理位置与四邻关系 本项目主厂区位于西安市灞桥区西安现代纺织产业园中纺织服装企业标准厂房A2四层，振动实验室位于纺织服装企业厂区西南角。A2厂房1-3楼为佰鸿再生医学有限公司，厂房南侧为金翼服装厂，西侧为金兰服装厂，东北侧为安旗食品有限公司，西南侧为灞柳二路。 项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 3、工程组成 本项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 主要建设内容. 主体工程; 厂房建筑面积1517m2，钢构; 三防漆涂敷室; 建筑面积28m2，位于厂房西北侧，内设喷枪2套，喷漆柜1个. 洗板区; 建筑面积23.5m2，位于厂房西北侧，用于印制电路板的擦拭. 装配区; 建筑面积307m2，位于厂房南侧，内设装配区10个. 高低温环境实验室; 建筑面积141m2，位于厂房西侧，用于高低温环境实验的测试. 振动实验室; 位于纺织服装企业厂区西南角，建筑面积19m2，一层砖混结构，用于振动实验的测试. 辅助工程; 成品库; 建筑面积134m2，位于厂房中部，用于储存成品. 原料仓; 建筑面积60m2，位于厂房中部，用于储存原料. 不合格品库; 建筑面积21m2，位于厂房中部，用于储存不合格品. 半成品库; 建筑面积51m2，位于厂房西侧，用于储存半成品. 工具间; 建筑面积19m2，位于厂房中部，用于放置各类工具. 办公区; 建筑面积63m2，位于厂房东侧，不设食堂住宿. 更衣区; 建筑面积19m2，位于厂房东侧. 卫生间; 建筑面积58m2，位于厂房东南角. 公用 工程; 给水; 由园区给水管网供应. 排水; 依托园区化粪池收集后排入市政污水管网后进入西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂进行处理. 公用 工程; 供电; 由园区电网供给。. 环保 工程; 废气处理; 涂敷工序有机废气负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放；无组织废气经车间机械排风设施排放. 废水处理; 生活污水依托园区化粪池收集后排入市政污水管网后进入西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂进行处理. 噪声处理; 选用低噪声设备，设备减振、隔声. 固废处理; 生活垃圾由环卫定期清运；危险废物委托有资质单位处置。. 4、产品方案 本厂区不涉及制板、结构件加工、制板焊接等工序，本项目产品方案详见下表。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量 套/a; 年设计生产时间; 备注. 1; 板卡; 500; 2400h; 用于导航系统、应急通信、高性能存储、高性能计算等. 5、主要设备 表2-3 主要工艺设备表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 喷枪; 套; 2. 2; 带排风喷漆柜; 台; 1. 3; 除湿机; 台; 1. 4; 恒温鼓风干燥箱; 台; 1. 5; 高低温试验箱; 台; 8. 6; 电动振动试验台; 个; 1. 7; 示波器; 台; 2. 8; 频谱仪; 个; 2. 9; 空压机; 台; 1. 10; 电脑; 台; 30. 11; 新风系统风机; 台; 6. 12; 环保设施风机; 台; 1. 6、原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料及能源消耗见2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗统计一览表 序号; 名称; 消耗量/a; 最大储存量/a; 形态; 储存方式; 备注. 原辅料. 1; TS01-3聚氨酯清漆; 10kg; 6kg; 液态; 桶装; 不挥发份50%，二甲苯20%，其他有机物30%. 2; 乙醇; 30kg; 10kg; 液态; 桶装; /. 3; 丙酮; 500g; 500g; 液态; 桶装; /. 4; 三防保护剂; 500g; 500g; 液态; 桶装; /. 5; 印制电路板; 2000片; /; 固态; 原料仓; 外协加工，4片电路板加1套结构件形成1套产品. 6; 结构件; 500套; /; 固态; 原料仓. 能源消耗. 1; 水; 315m3/a; /; /; 园区管网. 2; 电; 50万kw·h/a; /; /; 园区电网. 理化性质说明： 聚氨酯清漆：由含羟基的醇酸树脂、溶剂、助剂、固化剂等组成。坚硬耐磨，附着力强，具有耐湿、耐潮、耐化学腐蚀特点。 醇酸树脂：为聚氨酯清漆的主要成分，由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。 黄褐色粘稠液体，易燃。 乙醇：分子式为C2H6O，俗称酒精，无色透明液体，低毒性，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。熔点-114.1 ℃(常压)，沸点78.3 ℃(常压)，密度0.7893 g/cm3(20℃)。 丙酮：又名二甲基酮，是一种有机物，分子式为C3H6O，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有微香气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，熔点-94.9 ℃(常压)，沸点56.5 ℃(常压)，密度0.7899 g/cm3(20℃)。 三防保护剂：一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。 7、水平衡分析 （1）给水 本项目用水主要为生活用水。 本项目劳动定员为30人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合实际情况，职工生活用水按35L/人·d计，年工作300天，则生活用水量为1.05m3/d、315m3/a。 （2）排水 本项目排水主要为生活污水。 生活污水量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为0.84 m3/d、252 m3/a，生活污水依托园区化粪池收集后排入市政污水管网后进入西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂进行处理。 本项目水平衡图如下图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（单位:m3/d） 8、劳动定员及工作制度 本项目员工30人，单班8h，全年300天，不提供食宿。 9、平面布置 项目在设计时根据功能分区、物流以及场区外市政道路状况，在场区北侧临路一侧设置出入口，将生产区、辅助区、生活区由西向东依次布置，场区布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。并将振动较大的振动实验室设置在园区西南角一楼，避免振动影响楼体结构。从环境影响角度分析，布局合理。 项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 工艺流程简述： 根据业主提供的资料，本项目印制电路板、组合件等均委外加工。 性能测试：将委外加工的印制电路板进行阻抗电压测试、程序烧录、单板测试等工序，确定电路板完好。 表面清洁：用抹布蘸取乙醇对电路板表面进行清洁，此工序会产生废抹布、废乙醇瓶、非甲烷总烃。 三防涂敷：将电路板放到喷漆柜内，人工拿喷枪在电路板表面涂上三防漆，起到防霉菌、防潮湿、防盐雾作用，喷涂完的电路板经除湿机、干燥箱来保持干燥。涂敷后电路板因人工误差，在不完整部位再刷涂三防保护剂，此工序会产生有机废气及废油漆桶。 装配：将委外加工好的金属或塑料结构件与电路板经人工装配在一起。 整机测试：将装配好产品用电脑测试其功能是否完好。 环境试验：测试完送入高低温实验室及振动实验室再进行测试。振动实验单批次运行5min。此工序会产生振动及噪声。 质检入库：检查产品是否完好后包装入库。 三防返修：部分不合格产品进入返修工序，用抹布蘸取丙酮擦拭掉电路板表面三防漆，重新维修电路板，再进行涂敷。此工序会产生废抹布、废试剂瓶、非甲烷总烃。 图2-2 工艺流程及产污环节图 表2-5 产污环节一览表 污染类别; 污染源; 污染物种类; 排放规律. 废气; 涂敷工序; 非甲烷总烃、二甲苯; 间断. 表面清洁、返修; 非甲烷总烃; 间断. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 间断. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 间断. 固废; 涂敷工序; 废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭; 间断. 清洗、返修; 废抹布、废试剂瓶; 间断. 员工; 生活垃圾; 间断. 二、物料平衡 图2-3 项目喷漆工序有机废气平衡图 单位t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目租赁西安现代纺织产业园中纺织服装企业标准厂房A2四层。纺织服装企业标准厂房建成后未做它用，无原有污染和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省生态环境厅办公室公布的《环保快报2021年1-12月全省环境空气质量状况》进行评价。根据环保快报“附表4-2021年1-12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表”中“西安市灞桥区”数据进行评价，统计数据见下表。 表3-1 2021年灞桥区空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度第90百分位数; 156; 160; 97.5; 达标. CO; 24小时平均质量浓度第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. 根据统计结果可知除PM2.5、PM10的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其他指标均满足要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 2、其他污染物的环境质量现状评价 本次评价委托陕西博润检测服务有限公司对其他污染物现状进行监测，监测点位于项目所在地下风向庆华长安家园，详见附图4，监测时间为2022年6月13日~2022年6月15日，监测结果见下表，具体如下所述。 表3-2 补充监测点位基本信息一览表 监测点 名称; 监测点位坐标/度; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 庆华长安家园; 109°6′36.15″; 34°16′48.59″; 二甲苯、非甲烷总烃; 2022.6.13-2022.6.15; SW; 68. 表3-3 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 监测 点位; 监测点位坐标/度; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m³）; 监测浓度范围/（μg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 庆华长安家园小区; 109°6′36.15″; 34°16′48.59″; 二甲苯; 1h; 200; 4.5×10-3ND; 35; 0; 达标. 109°6′36.15″; 34°16′48.59″; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 200~360; 18; 0; 达标. 根据监测结果可知，二甲苯1h均值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解 中要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场调查，本项目加工厂和振动实验室厂界外周边50m范围内均无声环境保护目标，因此，本项目声环境质量现状调查时无需对项目厂界声环境质量现状进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要环境保护目标。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中指出：噪声敏感建筑物是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。本项目振动实验室西南侧42m处为庆华长安家园临街商铺，不作为敏感建筑物。因此项目主厂房及振动实验室厂界外50m范围内无声环境保护目标。大气环保目标见附图5。 项目厂界外500m范围内水环境保护目标及大气环境保护目标见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 主厂房. 大气环境; 109°6′36.15″; 34°16′48.59″; 庆华长安家园; 3000人; Ⅱ类; SW; 68. 109°6′38.99″; 34°16′51.08″; 香榭水岸; 1000人; SE; 138. 109°6′30.59″; 34°16′52.28″; 中铁滨河家园; 1500人; NW; 174. 109°6′45.96″; 34°16′38.55″; 清凉灞柳; 2000人; SE; 417. 109°6′45.34″; 34°16′48.84″; 惠家庄; 150人; NE; 223. 水环境; 灞河地下水及地表水饮用水水源保护区; SW; 395. 振动实验室. 大气环境; 109°6′36.15″; 34°16′48.59″; 庆华长安家园; 3000人; Ⅱ类; NW; 73. 109°6′38.99″; 34°16′51.08″; 香榭水岸; 1000人; SW; 59. 109°6′30.59″; 34°16′52.28″; 中铁滨河家园; 1500人; NW; 264. 109°6′45.96″; 34°16′38.55″; 清凉灞柳; 2000人; SE; 321. 109°6′45.34″; 34°16′48.84″; 惠家庄; 150人; NE; 305. 水环境; 灞河地下水及地表水饮用水水源保护区; SW; 382. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期非甲烷总烃、二甲苯执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中的企业边界监控点浓度限值；非甲烷总烃厂区内监控点排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1相关要求。 表3-5 污染物排放标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 类别; 数值. 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017); 非甲烷总烃; 企业边界监控点浓度限值; 3.0mg/m3. 二甲苯; 企业边界监控点浓度限值; 0.3mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 2、废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准。 表3-6 废水污染物排放标准 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 350. SS; mg/L; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 氨氮; mg/L; 45. 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-7 噪声污染物排放标准限值 标准名称; 级别; 标准值 dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，污染物控制指标为COD、NH3-N、NOx、VOCs。本项目不涉及NOx排放；运营期生活污水经化粪池收集后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂处理。项目运营期产生有机废气，建议本项目总量控制指标为VOCs：0.0314t/a。具体指标以管理部门管理要求及批复为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要为设备安装。施工过程主要为车辆运输产生的噪声、扬尘、施工生活污水和生活垃圾，废包装材料等。 表4-1 施工期环保措施 类别; 污染物; 环保措施. 废气; 车辆运输扬尘; 道路已硬化，垃圾及时清运，道路洒水，减少扬尘产生。. 废水; 生活污水; 依托 园区化粪池收集，进入市政管网最终进入西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂. 噪声; 噪声; 减速慢行，昼间安装设备及车辆运输. 固废; 生活垃圾、废包装材料; 统一收集，环卫部门定期清运. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强核算 本项目废气主要为涂敷工序产生有机废气、表面清洁及返修工序产生有机废气。 （1）涂敷工序产生有机废气 本项目三防涂敷工序在封闭喷漆室内进行，喷漆过程在喷漆柜中操作，喷漆室每天运行3h。根据企业提供资料，项目使用油漆为聚氨酯清漆，其中不挥发分占比50%，二甲苯占比20%，其他挥发分占比30%。在涂敷用漆过程中，挥发分会以有机废气形式挥发出来，主要有二甲苯和非甲烷总烃。 本项目漆用量为0.01t/a，则不挥发份为0.005t/a，有机废气中二甲苯产生量约0.002t/a（0.002kg/h），非甲烷总烃产生量约0.003t/a（0.003kg/h）。 查阅《涂装技术实用手册》（机械工业出版社）和文献资料，一般空气喷涂附着率为50%—70%，随着技术的不断提升，目前标准化喷漆附着率普遍可以达到70%，本次环评取附着率70%进行计算。因此，漆雾产生量约0.0015t/a。喷漆柜自带过滤吸附棉，可有效收集漆雾，收集效率可达95%，则漆渣产生量约1.42*10-3t/a。 本项目涂敷工序在封闭喷漆柜内进行，本次评价要求有机废气负压收集（收集率100%）后，经二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后由15m排气筒排放，风机风量为1000m3/h，则有组织废气二甲苯排放量为0.0004t/a（4.4*10-4kg/h），排放浓度为0.44mg/m3；非甲烷总烃排放量为0.0006t/a（6.6*10-4kg/h），排放浓度为0.66mg/m3。本次评价要求排气筒出口风向布置在北侧，远离居民区及食品加工区。 （2）表面清洁及返修工序产生有机废气 本项目表面清洁及返修工序会用到乙醇和丙酮，乙醇和丙酮属于强挥发性物质，在使用过程中完全挥发，本次评价按非甲烷总烃表征挥发物。本项目乙醇和丙酮用量为0.0305t/a，清洁及返修工序日工作3h，则非甲烷总烃产生量约0.0305t/a（0.03kg/h）。 2、措施可行性分析 本项目涂敷工序在封闭喷漆柜内进行，废气经负压收集后有组织收集效率可达100%。活性炭吸附措施为挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策中推荐的吸附措施。因此，措施可行。 3、废气排放口基本情况 表4-2 废气排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 温度/℃; 类型; 排放口地理坐标. 经度; 纬度. DA001; 涂敷工序排放口; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 109.110400°; 34.280860°. 4、监测计划 表4-3 项目监测计划表 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 监测频次; 执行排放标准. 1; 废气; 厂界; /; 二甲苯、非甲烷总烃; 1次/年; DB61/T 1061-2017 GB37822-2019. 2; 废气; DA001; 涂敷工序排放口; 二甲苯、非甲烷总烃; 1次/年; DB61/T 1061-2017 GB37822-2019. 二、废水 1、源强核算 本项目产生废水主要为生活污水，依托园区化粪池收集后排入市政污水管网后进入西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂进行处理。 废水产排情况见表4-4。 表4-4 本项目水污染物产排情况一览表 废水量; 污染物; 进水情况; 处理 效率; 出水情况. 浓度mg/L; 污染物 总量t/a; 浓度 mg/L; 污染物 总量t/a. 252m3/a; COD; 350; 0.088; 20%; 280; 0.07. BOD5; 180; 0.045; 18%; 147.6; 0.037. SS; 200; 0.050; 30%; 140; 0.035. 氨氮; 25; 0.006; 0; 25; 0.006. 2、依托可行性分析 本项目依托的园区化粪池位于厂区东南角，容积约50m3，本项目生活污水产生量为1.05m3/d，占化粪池容积份额约2.1%，因此，废水依托化粪池收集可行。 西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂位于灞桥区洪庆街道办事处田王村，占地面积约60亩，设计规模3万m3/d，处理工艺为初沉+膜格栅+生化池+MBR+消毒工艺。出水水质中TN满足西安市人民政府办公厅关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖出臭工程三年行动方案(2018-2020年)》的通知中准Ⅳ类水质标准；TP、SS、COD、BOD5、NH3-N 满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1污水处理厂水污染物排放浓度限值。 本项目属于西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂收水范围，因此，废水排入污水厂可行。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），生活污水间接排放，不监测。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期间噪声主要来自喷枪、新风系统风机、振动实验室，本项目主厂区及振动试验室50m范围内无声环境保护目标，考虑到风机位于厂房外，故本次评价以纺织服装企业标准厂房大厂界作为噪声预测的边界。噪声预测源强及分布见下表。 表4-5 本项目主要噪声源预测源强及分布一览表 序号; 安装位置; 名称; 距大厂边界距离（m）; 数量; 单位; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 降噪后源强dB（A）. 1; 喷漆室; 喷枪; N：95；S：30 W：30；E：107; 2; 台; 80; 基础减震、墙体隔声; 60. 2; 车间屋顶; 风机; N：90；S：100 W：44；E：47; 6; 台; 95; 基础减震; 90. 3; 厂房外; 环保设施风机; N：71；S：57 W：30；E：110; 1; 台; 95; 基础减震; 90. 4; 振动实验室; 振动试验台; N：180；S：5 W：5；E：88; 1; 台; 90; 基础减震、墙体隔声; 70. 2、噪声影响及达标分析 本次评价采用环安科技噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）对纺织服装企业标准厂房边界噪声影响进行预测分析。噪声预测值见下表。 表4-6 噪声预测结果一览表 项目; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 贡献值; 51; 50; 61; 53. 标准值（昼）; 65. 由上表可知，项目实施后，在采取相应降噪、隔声措施的情况下，大厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。对外环境影响较小。 3、监测要求 表4-7 噪声监测要求一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 环境 噪声; Leq(A); A2厂房及振动实验室边界外1米; 8个; 每季1次; GB12348-2008中的3类标准. 四、固体废物 本项目运营期产生的固体废物有生活垃圾、废抹布、废油漆桶、漆渣、废试剂瓶、废过滤棉及废活性炭。 1、生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，生活垃圾统一收集后外运垃圾收集点。 2、危险废物 废抹布及废试剂瓶：项目清洗及三防返修工序会使用乙醇和丙酮，则废抹布产生量约0.01t/a，废试剂瓶产生量约0.01t/a。 废油漆桶：涂敷过程会产生废油漆桶，产生量约0.0005t/a。 漆渣：根据废气章节源强核算，漆渣产生量约1.42*10-3t/a。 废过滤棉：喷漆柜单次安装过滤棉0.0025t，根据喷漆频次，约半年更换一次，则产生废过滤棉量为0.005t。 废活性炭：根据废气章节源强核算，活性炭吸附VOCs废气量约为0.004t。根据《活性炭手册》，按照每吨活性炭处理0.2tVOCs废气进行核算，则需要活性炭0.02t/a，则废气处理设施废活性炭产生量为0.024t/a，约一年更换一次。 根据《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）6.3-12，总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘， 防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。本项目危险废物产生量小于300kg，因此，环评要求建设方按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订），将废抹布、废试剂瓶、废油漆桶、漆渣、废过滤棉等分别单独设置收集在与存放物不反应的专用容器内，容器外部必须粘贴危险废物标签并置于危废暂存柜，暂存柜下方应设置储漏盘避免危险废物泄露，影响外环境。暂存柜底部地面作为重点防渗区，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 表4-8 项目固体废物分析结果汇总表 名称; 产生环节; 形态; 性质; 废物代码; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 处理处置方法. 废抹布; 清洗、返修工序; 固态; 危险废物; HW49 900-047-49; T/In; 0.01; 由专用容器收集并暂存至危废柜，定期委托有资质单位处置. 废试剂瓶; 清洗、返修工序; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In; 0.01. 废油漆桶; 涂敷工序; 固态; 危险废物; HW12 900-252-12; T，I; 0.0005. 漆渣; 涂敷工序; 固态; 危险废物; HW49 900-252-12; T，I; 1.42*10-3. 废过滤棉; 涂敷工序; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In; 0.005. 废活性炭; 涂敷工序; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; T/In; 0.024. 生活垃圾; 员工; 固态; 生活垃圾; /; /; 4.5; 外运垃圾收集点. 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 五、环境风险 （1）风险识别 结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目涉及的风险物质为丙酮、二甲苯，主要分布在喷漆和清洗过程中，喷漆设备故障或工人操作失误导致丙酮、二甲苯泄露，会对人体造成伤害。 （2）风险防范及应急措施 为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施： a.加强管理，并加强丙酮和二甲苯的危险性宣传和员工上岗前培训，提高防范意识，规范操作，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故。 b.加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 综上，本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 六、生态 本项目租用已建成生产厂房，不新增土地占用，因此，本项目对周围的生态环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | NMHC、二甲苯 | 涂敷工序有机废气负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放；无组织废气经车间机械排风设施排放 | 执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托园区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 清洗、返修工序 | 废抹布、废试剂瓶 | 由专用容器收集并暂存至危废柜，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 |
|  | 涂敷工序 | 废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 运至垃圾收集点 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象； 产生的危险废物暂存至危险废物暂存箱，定期交有资质单位处置。 过程防控措施：定期检查车间地面，出现裂缝及时修补；危废暂存箱应有防漏裙角或者储漏盘，防漏裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容。暂存区地面采取严格的硬化及防渗处理。 管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租用已建厂房，不新增土地占用，因此，本项目对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | a.加强管理，并加强丙酮和二甲苯的危险性宣传和员工上岗前培训，提高防范意识，规范操作，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故。 b.加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保投资估算 本项目总投资为871万元，环保投资11万元，占总投资1.8%。本项目具体环保投资以实际设计核算为准。项目环保工程及其投资见下表。 表5-1 项目环保投资估算表 治理项目; 治理措施; 个/套数; 投资（万元）. 废水; 依托园区化粪池; 1套; 0. 废气; 新风系统（纳入总投资）; 1套; 0. 负压收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 1套; 10. 噪声; 减振、隔声措施; 配套; 5. 固体废物; 危险废物; 专用容器、危废柜; 1套; 1. 合计; 16. 2、环境管理要求 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理，具体管理要求如下： ①建立健全的环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期开展环保检查和环境监测工作； ②贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，制订与其相适应的管理规章制度及细则； ③加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ④建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备及环保设施运行情况，杜绝事故排放的发生； ⑤竣工后及时办理排污许可证相关手续，履行验收相关手续。 ⑥应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原材料及能源消耗情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 |

# 六、结论

本项目在严格落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施后，可以确保污染物稳定达标排放，从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二甲苯 | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | +0.0004 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.031 | / | 0.031 | +0.031 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.07 | / | 0.07 | +0.07 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.037 | / | 0.037 | +0.037 |
|  | SS | / | / | / | 0.035 | / | 0.035 | +0.035 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
| 危险废物 | 废抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废油漆桶 | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0005 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 1.42*10-3 | / | 1.42*10-3 | +1.42*10-3 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。