建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       陕西灞沣源环保建材有限公司

砂石建材回收利用项目

建设单位（盖章）：陕西灞沣源环保建材有限公司

编制日期：             二零二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	16

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论		33

附表		34

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西灞沣源环保建材有限公司砂石建材回收利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙杰 | 联系方式 | 199xxxx4671 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺村6号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：109 度5 分 21.628 秒，北纬：34度20分13.128 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42—85非金属废料和碎屑加工处理422—含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 4333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类、鼓励类”中“十二、建材、11利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，属于鼓励类；项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止准入类及许可准入类事项，故符合国家产业政策。 根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号），本项目不属于限制投资类项目。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方政策。 1.2 与“三线一单”的相符性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号），本项目“三线一单”符合情况见表1-1。 表1-1 本项目与“三线一单”的符合性 “三线一单”; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 对比陕西省及西安市生态环境管控单元分布图，本项目所在区域不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。根据环境影响分析，项目施工期、运行期产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等，采取相应环保措施后，对环境影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目不属于高耗能行业，主要消耗为电、水，且消耗量很少。项目建设符合资源利用上线要求。; 符合. 负面清单; 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》，本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）。; 符合. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》; 符合. 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 项目所在区域属于重点管控单元。本项目污染物较少，且均采取有效措施，可有效防控环境风险。. 西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号）; 符合. 重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 项目所在区域属于重点管控单元。本项目污染物较少，且均采取有效措施，可有效防控环境风险。. 将环境风险纳入常态化管理，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变; 本项目在采取提出的风险防范措施后，可减少风险事故发生的概率，同时可将环境风险影响降低。; 符合. 综上所述，本项目符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号）中相关规定。 1.3与相关环保政策、文件的相符性分析 表1-2 与相关环保政策、文件的相符性分析 政策文件; 规范条件; 本项目情况; 相符性. 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》; 提升水资源利用水平。大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。; 本项目机制砂清洗废水处理后循环使用，不外排。厂区设有车辆冲洗台对进出厂车辆进行冲洗，冲洗废水沉淀后循环使用，不外排。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业企业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目生产车间封闭，废弃建筑水泥块及泥沙石贮存在车间内原料堆放区；原料卸料、输送过程中采取喷雾抑尘洒水措施。破碎机、筛分机等设备产尘点设置集气罩，粉尘收集至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》; 根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。; 本项目利用当地废弃建筑水泥块及泥沙石等生产水洗砂、碎石、石粉等材料，减少运输距离。; 符合. 依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。; 本项目原料为当地废弃建筑水泥块及泥沙石，均为无毒无害物质，根据原料分级利用，提高成品率。; 符合. 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。; 本项目产品、原料堆存、生产设备均位于全封闭生产车间，生产线配套喷淋抑尘装置、废水回用沉淀池及降噪设施，使各污染物可达标排放。; 符合. 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资〔2021〕381号）; （十）建筑垃圾。加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。; 本项目利用当地废弃建筑水泥块及泥沙石等生产水洗砂、碎石、石粉等材料，可提高建筑垃圾的资源化再生利用。; 符合. 1.4选址合理性分析 ①陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺村6号，租赁厂房（见附件三、厂房租赁合同），根据西安市自然资源和规划局灞桥分局灞桥资源规划所出具的证明文件（见附件六、用地证明），该宗地为建设用地。根据现场勘查，项目区域地势平坦，项目东侧为墓地，北侧邻生产路，西侧为空地，南侧为苗地。项目所选厂址不在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，从环保角度分析选址可行，不存在制约因素。 项目的主要环境影响为运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物等对区域环境的影响，根据环境影响评价结果，在采取相应的环保措施后，项目运行时产生的各类污染物符合达标排放要求，项目的建设不会对区域环境功能造成显著影响，因此项目在环保角度讲可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 （1）项目名称：陕西灞沣源环保建材有限公司砂石建材回收利用项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：陕西灞沣源环保建材有限公司 （4）项目投资：项目总投资为500万元，其中环保投资为35万元，占总投资比例为7%。 2.2工程规模与建设内容 本项目位于陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺村6号，主要建设1条水洗砂、碎石生产线，并购置水处理系统一套及相关配套设施。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要项目组成一览表 项目名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 2座，1#厂房面积2200㎡，2#厂房面积1200㎡，钢架结构厂房，高度10米，主要设置振动给料机，颚式破碎机，反击式破碎机，复合圆锥机，圆振动筛， 洗砂机，脱水回收机，板式压滤机，输送带，污水处理罐等; 1#厂房依托，2#厂房新建. 储运工程; 原料堆放区; 位于1#厂房，主要存储原料，设置雾化喷淋设施; 新建. 成品堆放区; 位于2#厂房，主要存储成品，设置雾化喷淋设施; 新建. 运输; 项目原料和产品均使用封闭式货车运输。; 新建. 辅助工程; 办公; 占地110㎡，主要为砖混结构，用于办公; 新建. 休息区; 占地120㎡，主要为集装箱房屋，提供日常休息场所. 地磅; 位于项目入口处; 新建. 道路硬化; 厂区地面、道路硬化处理; 新建. 公用工程; 给水; 项目供水由歇驾寺村自来水供应; 新建. 排水; 生活污水进入防渗旱厕，定期清掏肥田；洗车废水经沉淀池（V=5m3）处理后回用于洗车；洗砂废水经污水处理设施（2个污水处理罐）处理后，回用于生产，不外排。; 新建. 供电; 项目供电由当地供电系统供应; 新建. 制冷供暖; 办公生活区供暖、制冷采用分体式空调，生产区不供暖制冷。; 新建. 环保工程; 废气; 生产环节均封闭在钢结构车间内，原料及成品堆放区、车间内均设雾化喷淋装置，每天定时喷淋；设一套布袋除尘器，分别在每个产尘点设收尘设施，废气经收集后分别引入布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放；厂内运输道路定期清扫、洒水抑尘。; 新建. 废水; 生活污水进入防渗旱厕，定期清掏肥田；洗车废水经沉淀池（V=5m3）处理后回用于洗车；洗砂废水经污水处理设施（2个污水处理罐）处理后，回用于生产，不外排。; 新建. 噪声; 选用低噪声生产设备，设备室内放置、合理布局、风机进出口采取软连接、设备基础减振措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门外运处置。; 新建. 项目除尘器收尘可作为产品外售；储泥罐内污泥经过压滤机处理后将泥浆中的水、泥分离，泥饼外运到周边垃圾填埋场按要求进行填埋处理。; 新建. 含油抹布手套、废机油收集后，暂存于危废暂存箱内，定期交由有资质单位进行处理。; 新建. 2.3主要产品及产能 本项目建成后产品方案见下表。 表2-2 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 水洗砂; 18万吨; 中粗. 2; 碎石; 3万吨; 1-2（粒径10~20mm）. 3; 碎石; 2万吨; 1-3（粒径16~31.5mm）. 4; 石粉; 2万吨; 粉末（含除尘器收尘）. 2.4原辅材料及能源消耗情况 项目主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-3 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 储存状态; 来源. 1; 废弃建筑水泥块; 5.5万吨; 原料堆放区; 地铁盾构、高铁洞渣、拆迁建筑废弃材料（见附件五、原材料来源承诺书）. 2; 泥沙石; 20万吨. 4; 絮凝剂; 5吨; 污水处理; 市场购入. 6; 水; 19214m3/a; /; 自来水. 7; 电; 15万kWh/a; /; 市政. 原辅材料理化性质： 聚合氯化铝：它是无机高分子物，是出于氯化铝和氢氧化氯之间的产物，它是通过羟基而、假桥聚合，分子中带有少量的不等的氰基，常有叫它径基聚合氧化铝。为无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含什质而显黑色，固体产品中氧化铝含量为20-40％，碱式氯化铝含量 20%左右，黄色聚合氯化铝≥30%。液体产品含氧化铝8%左右，水解过程中伴有电化学，凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程，除去水中悬浮物，除铁、除镉、除氟、除漂浮物等。 2.5主要生产设备 本项目运营期主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 振动给料机; ZSW; 2. 2; 颚式破碎机; PE; 2. 3; 反击式破碎机; PEF; 1. 4; 复合圆锥机; GHP; 1. 5; 圆振动筛; 3YK; 1. 6; 圆振动筛; 3YK; 2. 7; 脱水回收机; ths; 2. 8; 板式压滤机; BY; 2. 9; 输送机; B; 6. 10; 输送机; B; 6. 11; 输送机; B; 4. 12; 洗砂机; XS; 4. 13; 污水处理罐; T; 1. 14; 污水处理罐; T; 1. 15; 布袋除尘器; /; 1. 16; 洗车平台; /; 1. 2.6公用工程 （1）给水 给水由歇驾寺村自来水提供。 ①生活用水 本项目劳动定员6人，年生产180天。参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中数值，生活用水按30L/人·d计，则生活用水量为1.8m3/d，年用水量为324m3/a。 ②洗砂用水补水 根据实际运行情况统计，洗砂后成品砂含水率约为10%，成品砂产量为18万t/a（1000t/d），被成品砂带走水量为18000m3/a（折合为100m3/d）。经过压滤处理的泥饼（含水率70%）产生量为500t/a（即为2.78t/d），则被泥饼带走的水量350m3/a（即为1.84m3/d），废水处理后的上清液回用于洗砂。 综上所述，洗砂用水补水量为101.84 m3/d（18350 m3/a）。 ③喷淋降尘用水 本项目原料堆存、装卸、生产、成品堆放均在封闭式生产车间内进行，为了降低车间内原料堆存、装卸扬尘、产品堆存、装卸扬尘，设计采取在封闭式生产车间内安装喷淋降尘装置，使整个车间全覆盖。预计场地抑尘洒水量为4m3/d（720m3/a）。 ④道路洒水 本项目预计道路洒水量约为2m3/d（360m3/a）。 ⑤车辆冲洗水 项目车辆主要用于原料及产品的运输，本项目运输车辆设置有洗车平台，进出厂区时需要对车辆冲洗，废水经沉淀池沉淀后全部循环使用，定期补充，运营期车辆清洗用水补水量为1m3/d（180m3/a）。 （2）排水 生活污水产生量较小，经防渗旱厕收集后定期清掏用作农肥；本项目采取湿式作业，道路洒水、喷淋用水、车间降尘用水直接蒸发损耗，洗砂废水经污水处理设施处理后，上清液流入清水池，回用于生产不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 （3）供电 本项目用电由当地供电系统供应，可满足项目用电需要。 （4）供暖、制冷 办公生活区供暖、制冷采用分体式空调，生产区不供暖制冷。 2.7劳动定员和工作制度 本项目劳动定员6人，实行2班工作制度，每班工作时间8小时，年工作180天。厂内不提供食宿。 2.8平面布置合理性分析 本项目厂区平面布置简单。厂区北侧为厂区大门；厂区西侧为生产车间，生产车间中间设生产线，车间北侧为成品放置区，车间南侧为原材料放置区，车间内部设置合理通道。厂区东北侧主要为办公生活区。综上所述，项目能合理利用现有厂地，功能分区清晰，布局合理，基本满足生产工艺要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9运营期工艺流程及产污环节 本项目营运期工艺流程见图2-3所示。 图2-1 项目工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： （1）原料：项目生产原料主要为建筑垃圾及泥沙石，在封闭车间内原料堆存区堆放，车间顶部安装雾化喷淋装置，喷淋装置可覆盖整个车间。 （2）给料：原料进入料斗，进入振动给料机，经过输送带进入颚式破碎机进行破碎，破碎后的成品进入中间料仓。 （3）颚式破碎、筛分：项目原料为600mm以下的石块、建筑垃圾，由振动给料机均匀地送进颚式破碎机进行初步粗碎。经过粗碎后的物料经振动筛筛分出100mm以下的物料进入后续工序，大于100mm的物料返回鄂式破碎机再次破碎。 （4）圆锥破碎机：粗碎筛分后的物料由皮带机输送至圆锥破碎机进一步破碎；经过圆锥破碎后的物料进入制砂机进行制砂，制砂后通过皮带运输机送至振动筛，筛分出不同规格的成品，12规格及11规格的成品砂进入到洗砂机进行洗砂。石粉石沫直接外运出售。大于20mm的物料返回圆锥破碎机再次破碎。 （5）洗砂：洗砂部分包含洗砂单元，污水沉淀单元，药剂添加单元，泥浆压滤单元，清水循环单元，电器控制单元等组成。振动筛筛分后的半成品砂经过一道或二道洗砂机清洗，洗干净的砂到高频脱水筛脱水后由输送带输送至成品料仓，洗砂系统处理后的污水经管道流到污水罐内，经过絮凝沉淀浓缩后，暂存于污水罐中，经压滤机处理后将泥浆中的水、泥分离，分离后的水流入清水池循环使用，下层泥浆由液压泵输送至压滤机进行脱水压滤，经压滤后运至垃圾填埋场填埋。 清洗后，石粉和泥粉含量减少，含水率较高（约10%），故成品砂在堆存、输送、装卸等过程基本无粉尘产生。 （6）成品运输：本项目成品采用铲车给产品车辆装车，项目委托运输公司对项目原材料及产品进行运输。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | # 本项目建设地点位于陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺村6号，租赁已建成用房，经现场踏勘，目前为空置用房，不存在原有污染情况及主要的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状调查与评价 （1）基本污染物质量现状 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价采用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中灞桥区2021年1~12月的数据来说明本项目区域环境空气质量现状。区域环境空气质量现状评价具体分析结果如下： 表3-1区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 114.4; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 157; 160; 87.1; 达标. 由上表可知，评价区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均浓度、O3 8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年8月13日）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年8月13日）中二级标准要求，故本项目所在区域属于不达标区。 3.2声环境质量现状 本项目附近无声环境保护目标，无需进行现状监测。 3.3地下水、土壤环境质量现状 本项目污水处理系统构筑物均进行防腐防渗处理，危废暂存箱进行防渗处理并用容器对危废进行盛装。因此，基本上不存在污染途径，因此本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4环境保护目标 本项目位于陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺村6号。根据现场调查，项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感点，项目厂界500m范围内大气环境保护目标见表 3-2；项目厂界 50m 范围内无声环境保护目标。以本项目中心为参照点，项目周边主要环境保护目标见下表所示。 表3-2 项目环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 项目地; 0; 0; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; /; /. 歇驾寺村; -95; 180; 居民区; 人群; 西北; 210. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5.1大气污染物排放标准 运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及厂界无组织排放标准要求。 表3-3 运行期废气排放执行标准 标准名称; 污染因子; 类别; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度; 1mg/m3. 3.5.2水污染物排放标准 运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏肥田，生产废水回用，不排放。 3.5.3噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-4 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称、标号及级别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 3.5.4固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号修订）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁场地已有1座钢结构厂房（1#），施工期主要建设1座钢结构厂房（2#），以及生产设施及环保设施的安装等，工程量较小。 4.1.1施工扬尘影响分析 施工场地建筑材料堆放、装卸及运输等施工扬尘是造成扬尘主要原因之一。为了防治施工期间项目建设可能产生的扬尘污染，要求建设单位严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》等文件要求，严格按照“6个100%”和“7个到位”管理标准，合理规划、科学管理，切实按照环评提出的措施及当地环保局有关规定执行。 通过采取相应措施后项目施工期扬尘能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关排放限值，且施工期短暂，施工量较小，施工期废气对环境影响很小。 4.1.2施工期废水影响分析 （1）施工废水 施工废水主要包括混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。废水产生量较小，为避免施工废水排放对环境产生不良影响，在施工现场设简易的沉淀池处理，废水经沉淀处理后循环使用，回用于道路、场地洒水降尘等，不对外排放，对周围水环境影响较小。 施工期生活盥洗水经沉淀池收集后用于路面洒水抑尘，如厕废水排入防渗旱厕，由附近村民定期清掏外运肥田。施工期废水对地表水环境影响较小。 4.1.3施工期噪声影响分析 施工期噪声主要包括来自施工机械设备噪声、运输车辆噪声，仅在施工阶段产生，随着施工的结束而消失。要求采取以下措施： ①通过合理布局施工机械，以降低施工过程对外环境的影响。 ②合理安排施工计划。 ③在施工过程中，选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，并采取隔振降噪声措施。 ④加强施工现场运输管理，在所经过的公路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 采取以上相应防噪措施后，施工期噪声对周围影响较小，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 4.1.4施工期固体废物影响分析 项目建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，建筑垃圾收集后，可以用于生产的划定区域暂存，并覆盖防尘，不能使用的由施工方统一清运。 施工人员生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。 采取上述措施后，施工期固体废物基本可得到妥善处置，并随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失，对环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1环境空气影响分析 （1）污染物种类及产排情况 本项目废气主要为破碎、筛分过程中产生的粉尘、装卸扬尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘等。通过对产尘部位安装集气罩和除尘器，并设置水喷淋系统装置等措施，以减少粉尘的产生。 1）有组织排放源 本项目有组织废气主要为破碎、筛分工序产生的粉尘。原料进入振动给料机，进入颚式破碎机进行一次破碎，然后再进入圆锥破碎进行二次破碎，筛分后由传送带下料进入制砂机，制砂完成后通过传送带进入振动筛得到成品。 本项目破碎和筛分均在车间内进行，生产工艺采取二级破碎，参考《逸散尘工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂产排污系数，二级破碎筛分的排放因子取 0.45kg/t·破碎料，项目破碎筛分原料为25.5万 t/a，则粉尘产生量为114.75t/a。 本项目在破碎、筛分工序在密闭厂房，每台设备上均设置有集气罩（收集效率为85%）收集粉尘，再由风机引至脉冲布袋除尘器（除尘效率为 99%），对收集的废气进行处理，净化后的气体经 15m 高排气筒排放。项目拟采取的脉冲式布袋除尘器设计风量约为40000m3/h，破碎、筛分工序年运行2880h，经处理后，粉尘有组织排放量0.975t/a，排放速率为0.34kg/h，排放浓度8.46mg/m3。 表4-1 破碎筛分废气产排情况一览表 排气筒编号; DA001. 污染物种类; 颗粒物. 产生量（t/a）; 114.75. 收集效率（%）; 85%. 年工作时间（h）; 2880. 有组织; 产生情况; 产生浓度（mg/m3）; 846. 产生速率（kg/h）; 33.86. 产生量（t/a）; 97.54. 废气措施去除效率（%）; 99%. 排放情况; 排放浓度（mg/m3）; 8.46. 排放速率（kg/h）; 0.34. 排放量（t/a）; 0.975. 2）无组织排放源 ①破碎筛分无组织废气 项目原料破碎、筛分在封闭车间内进行，生产中采用喷淋降尘等措施，并加强管理，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录四及附录五，本项目车间顶设自动喷雾系统定期洒水后，可有效去除74%的无组织粉尘，生产工序均在封闭厂房内，再经封闭厂房隔挡，可使90%粉尘在厂房内沉降，经过两道工序后，项目产生的无组织粉尘仅有少部分粉尘逸散出厂房。则项目生产线产线无组织颗粒物排放量0.446t/a，排放速率0.155kg/h。 ②原料堆场卸料扬尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“卸料扬尘产生系数为0.01kg/t（卸料）”，本项目原料为建筑垃圾、泥沙石量25.5万t/a，原料卸料时间约为360h/a。即原料堆场扬尘产生量为2.55t/a，产生速率7.08kg/h。项目原料卸料在封闭车间内进行，车间顶部设置有喷淋装置，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录四及附录五，本项目车间顶设自动喷雾系统定期洒水后，可有效去除74%的无组织粉尘，生产工序均在封闭厂房内，再经封闭厂房隔挡，可使90%粉尘在厂房内沉降，经过两道工序后，项目产生的无组织粉尘仅有少部分粉尘逸散出厂房。经计算扬尘散逸量为0.066t/a，排放速率0.184kg/h。 ③成品装料扬尘 本项目成品分为1-2、1-3、石粉石沫等不同粒径规格，1-2、1-3规格粒径较大，且由于需经过水洗工序，装料过程基本不产尘，仅石粉石沫在装料过程会产生扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“装料扬尘产生系数为0.01kg/t（装货）”，石粉石沫产量为2万t/a，即装料扬尘产生量为0.2t/a，成品装料时间约为180h/a，产生速率1.12kg/h，项目成品装料在封闭车间内进行，车间顶部设置有喷淋装置，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录四及附录五，本项目车间顶设自动喷雾系统定期洒水后，可有效去除74%的无组织粉尘，生产工序均在封闭厂房内，再经封闭厂房隔挡，可使90%粉尘在厂房内沉降，经过两道工序后，项目产生的无组织粉尘仅有少部分粉尘逸散出厂房。经计算扬尘散逸量为0.0052t/a，排放速率0.029kg/h。 ④运输扬尘 本项目的原材料采用汽车运输，项目区内汽车运输会产生一定的扬尘，汽车行驶时引起的路面扬尘与汽车速度，汽车质量及道路表面积扬尘量均成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Qy—每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V—汽车行驶速度（km/h），本项目取10km/h； M—汽车载重量（t），取30t； P—道路表面扬尘量（kg/m2），取0.1kg/m2； L—运输距离（km），取0.1km； Q—运输量，t/a，本项目原料和产品共计50.5万t/a。 经过核算，本项目运输扬尘量为0.46t/a。项目采取道路硬化、厂区内减速慢行、车辆运输物料用篷布遮盖、路面洒水等措施，可使运输车辆扬尘得到有效控制，抑尘效率约70%，则扬尘排放量为0.138t/a。 （2）项目排放口情况 本项目废气排放口情况如下表所示。 表4-2 排放口基本情况一览表 名称; 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m. X; Y. 生产车间排气筒; DA001; 一般排气筒; 109.089341; 34.33698; 15; 0.15. （3）废气达标排放分析 ①有组织达标性分析 本项目有组织废气排放情况及达标性分析如下表所示。 表4-3 大气污染物有组织排放达标性分析 排放口编号; 污染源; 污染物; 核定情况; 标准值; 达标 情况. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001; 生产线; 颗粒物; 8.46; 0.34; 120; 5.9; 达标. 根据上表可知，项目生产过程中产生的粉尘经处理后，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 ②无组织达标性分析 经采取喷雾喷淋。厂房阻隔等措施后，项目运营过程中颗粒物无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。 （4）非正常排放 生产装置非正常排放主要指生产过程中工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的排污，需做安全处理。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。本项目主要考虑废气特征因子非正常工况的排放。 考虑环保设施达不到设计水平的情况，企业将立即停止该工段生产，不会引起长时间的非正常排放。因而，非正常工况仅考虑布袋除尘器处理效率降低，废气排放点环保设施达不到设计水平的情况： 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修布袋除尘器，以保持布袋除尘器的净化能力和净化容量。 （5）污染防治措施可行性分析 本项目主要进行水洗砂、碎石的生产加工，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中“表A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参照表”参考表中“原料准备环节（除煅烧）、返回料处理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节、以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气”，颗粒物采用袋式除尘法处理属于可行技术。 （6）监测要求 项目环境监测计划详见下表。 表4-4 废气监测内容及计划一览表 项目; 监测点位置; 监测点; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织废气; 厂区上、下风向厂界外10m; 上风向1个 下风向3个; 颗粒物; 1次/年. 4.2.2水环境影响分析 （1）废水产排情况及水质特征 本项目主要产生生产废水及生活污水。 ①生产废水 根据水平衡分析可知，项目运营期，原料堆场洒水、喷淋、道路洒水均自然蒸发，无废水产生。产生的洗砂废水经污水处理设施处理后，循环使用于洗砂过程，不外排；车辆清洗水采取沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ②职工生活污水 生活污水产生量较小，经防渗旱厕收集后定期清掏用作农肥，不外排。 （3）治理方式可行性分析 ①生产废水处理可行性分析 生产产生的废水通过建设单位自建的污水处理系统处理，污水处理系统通过絮凝剂使泥水初步分离，分离后的水可循环使用，泥经过压滤机压滤其中水分以循环利用，含水率极低的泥饼可做土方回填，整个过程完全实现零排放。本项目污水处理系统处理能力为500m3/h，可满足项目循环生产用水的暂存。 综上所述，在采取以上污水处理措施后，能够有效的减小污废水对水环境的影响，项目采取的污水处理措施是合理可行的。 4.2.3 声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运行期间主要为车间设备运行过程产生的机械噪声，其噪声值为75~90dB（A），噪声源强见下表： 表4-5 项目噪声源情况一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 产生 强度; 治理措施; 衰减至车间外的噪声级; 排放规律. 1; 振动给料机; 2; 75-80; 合理布局、基础减振、厂房隔声; 55; 室内、间歇性. 2; 颚式破碎机; 2; 85; 60; 室内、间歇性. 3; 反击式破碎机; 1; 85; 60; 室内、间歇性. 4; 复合圆锥机; 1; 85; 60; 室内、间歇性. 5; 圆振动筛; 1; 80; 55; 室内、间歇性. 6; 圆振动筛; 2; 80; 55; 室内、间歇性. 7; 脱水回收机; 2; 75; 50; 室内、间歇性. 8; 板式压滤机; 2; 80; 55; 室内、间歇性. 9; 输送机; 6; 75; 50; 室内、间歇性. 10; 输送机; 6; 75; 50; 室内、间歇性. 11; 输送机; 4; 75; 50; 室内、间歇性. 12; 洗砂机; 4; 80; 55; 室内、间歇性. 13; 布袋除尘器风机; 1; 85; 60; 室内、间歇性. 为降低项目厂界噪声对周围声环境影响，拟采取如下噪声防治措施：①项目应尽可能选用技术性能优良、低噪音生产设备及环保设施，以从声源上降低设备本身噪声；②合理布置设备，将高噪音设备在封闭式车间内布置，通过隔声、距离衰减来降低噪声声级；③设备安装前，做好设备的基础减振，安装后加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。采取以上措施后噪声削减约为30dB(A)。 （1）预测模式 按照《环境影响评价技术导则声环境》 (HJ2.4-2009) 中推荐模式预测。 ①条件概化： A所有产生噪音设备均在正常工况条件下运行； B室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； C为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强； D考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射及空气吸收、雨雪、温度等影响。 ② 采用衰减公式，公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）——声源的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距离噪声源的距离，m。 ③ 合成声压级 采用合成公式如下： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）。 （2）预测参数 预测参数见表4-6。 ### 表4-6项目各噪声源预测参数 噪声 位置; 治理后的叠加噪声级dB(A); 噪声源强距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 厂房内; 68; 30; 60; 12; 80. （3）预测结果及分析 项目每天昼间生产16小时，夜间（22:00—6:00）不生产，噪声影响预测结果见下表。 ### 表4-7建设项目厂界噪声预测结果单位：dB（A） 评价点位置; 昼间. 贡献值. 东厂界; 38.4. 南厂界; 32.4. 西厂界; 46.4. 北厂界; 30. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60. 由预测结果可知：项目营运期设备噪声采取隔声降噪措施，经距离衰减后，项目所在地四周厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周边声环境影响较小。 （3）噪声监测计划 项目运营期噪声监测计划见下表： ### 表4-8 噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 厂界四周1m外; 噪声; 每季1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12438-2008）2类标准执行. 4.2.4固体废弃物影响 （1）固体废物产生情况 1）生活垃圾 本项目职工6人，年工作日180天，员工生活垃圾取1kg/（人·d），则本项目每年产生的生活垃圾量约1.08t/a，生活垃圾采取垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。 2）一般工业固废 ①袋式除尘器收集的粉尘 根据物料平衡，袋式除尘器收集的粉尘为96.56t/a，定期清理后，作为产品（石粉石沫）外售。 ②泥饼 本项目产生的泥渣主要来源于洗砂工序，这些泥渣主要沉积在浓缩池的底部，提升至泥浆压滤机脱水处理后，泥饼含水率约70%，产生量为500t/a，场地内设置泥饼堆场，规范泥饼堆场后，泥饼暂存于泥饼堆场后，定期有车辆运输到周边垃圾填埋场，按要求进行填埋处理。 3）危险废物 ①含油抹布、废手套 项目设备维护、保养会产生少量含油抹布、废手套根据建设单位提供资料，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），含油抹布、废手套危废代码为HW08 900-249-08，存于废物暂存箱，交由有资质的单位处置。 ②废机油 项目设备维护、保养会产生废机油，根据建设单位提供资料，产生量约为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油危废代码为HW08 900-249-08，暂存于危废暂存箱内，交由有资质的单位处置。 ### 表4-9 固体废物核算统计表 名称; 产生环节; 产生量t/a; 属性; 固废类别; 固废代码; 储存方式; 利用处置方式和去向. 生活垃圾; 日常生活; 1.08; 生活垃圾; 99; 900-999-99; 厂内垃圾桶收集; 交环卫部门处置. 布袋除尘器收尘; 生产过程; 96.56; 一般工业固废; 66; 900-999-66; 暂存于产品堆场; 作为产品外售. 泥饼/泥渣; 洗砂; 500; 一般工业固废; 61; 900-999-61; 泥饼堆场; 外运. 含油抹布、废手套; 设备维护; 0.05; 危险废物; HW 08; 900-249-08; 危废箱; 交由有资质单位处置. 废机油; 设备维修; 0.15; 危险废物; HW 08; 900-249-08; 危废箱. （2）环境管理要求 厂区运营期间设备维护产生的废机油、含油抹布手套均属于危险废物。项目危废采用专用容器收集，存放于危废暂存箱内，定期交由具有危废处置资质的单位收集处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单“6.3.12 总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。”相关要求，应设置1个危废暂存箱。项目危废经收集后，采用专用容器暂存，并应进行有效的台账管理，明确标识，同时，应尽快与有资质单位签订危废处置协议，做好危险废物的处置工作。 综上所述，本项目固体废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号修订）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 4.2.5 地下水、土壤环境影响 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目可能对地下水、土壤造成影响的污染源主要为洗车装置、危废暂存箱、污水处理系统等生产或环保设施。污染物类型包括废水和固体废物，其中废水污染物主要为悬浮物，对地下水及土壤影响较小，固体废物对地下水、土壤造成不利影响的污染物主要为固废中含有的毒性/易燃性有毒有害物质，主要为废机油。 在构筑物防渗措施不到位，危废暂存箱发生渗漏时，可能对区域地下水水质造成影响；洗车装置及污水处理设施由于池体破裂、构筑物故障、管路泄漏等事故而导致废水发生跑、冒、滴、漏等现象时，若地面防渗不当，废水中的污染物会进入土壤及地下水环境造成环境影响。 （2）分区防控措施 ①源头控制 主要在工艺、管道、设备、危险化学品、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。危废暂存箱进行防渗；建立巡检制度，定期对危废暂存箱、洗车装置及污水处理设施构筑物进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防控 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，项目区应采取了相应的防渗措施。厂区污染防治分区见表4-10。 ### 表4-10 项目防渗分区及相关防渗措施 防渗级别; 防渗分区; 防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存箱; 产生的危险废物进行分类后，存装在相应的容器中，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。. 重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s. 简单防渗区; 洗车隔油沉淀池、化粪池、污水处理系统; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 办公区; /. （3）地下水、土壤环境影响分析 为防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 本项目应采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要建议方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟进行防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目无生产废水和生活污水排放，同时危险废物产生量较少，渗漏后对项目场地的影响范围和影响程度有限，厂区采取分区防渗措施基本可避免重点防渗区域危险物质渗漏，因此项目对地下水环境的影响较小。 6、环境风险分析 （1）危险物质和风险源分布情况 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及到的突发环境事件风险物质主要为机油及废机油等。 （2）环境风险潜势 项目主要风险源为机油及废机油。若有机油泄露会对环境造成污染。项目Q值确定见表4-11。 表4-11 Q值计算一览表 危险物质名称; 临界量（t）; 项目厂区存在量（t）; Q. 机油; 2500; 0.2; 0.00008. 废机油; 2500; 0.15; 0.00005. 合计; 0.00013. 由上表可知，本项目Q=0.00013＜1，故该项目环境风险潜势为I。 （3）危险物质和风险源影响途径 在废机油贮存的过程中，若发生跑、冒、漏等情况，均可能导致环境风险发生。但由于本项目所产生的废机油量非常少，且危险废物放置于危废暂存箱内，发生风险事故的概率也很小。 （4）环境风险防范措施 ①加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，提高员工素质，增强安全意识。 ②定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、漏现象出现。 ③发生突发情况，废机油发生泄漏时，因立刻采取措施，清扫收集破损泄露的废机油，控制废机油进入地下水和地表水。 项目在采取有效可行的环境风险管理措施、制定操作性强的应急预案并定期演练的前提下，项目风险防范措施有效，环境风险处于可接受水平。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 （有组织） | 一套集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准 |
|  | 生产车间（破碎、筛分、物料装卸） | 颗粒物 （无组织） | 车间安装雾化喷淋装置、车间封闭 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 （无组织） | 堆场洒水、道路洒水、限制车速、车辆 出厂时冲洗 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经防渗旱厕收集后定期清掏肥田 | / |
|  | 洗砂废水 | SS | 污水处理设施一套，处理后回用于生产 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池（1座，V=5m3） | / |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 合理布局、设备减振、隔声处理、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾在厂区内设若干分类垃圾桶收集，由环卫部门每日清运； ②一般工业固体废物：除尘器收尘可作为产品外售；泥渣经过压滤机处理后将泥浆中的水、泥分离，泥饼外运到周边垃圾填埋场按要求进行填埋处理。 ③危险废物：含油抹布手套、废机油收集，暂存于危废暂存箱内，定期交由有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的废机油及时交由资质单位处置。 过程防控措施：污水处理设施均采取严格的硬化及防渗处理。 管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。采取以上措施，对土壤及地下水环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 公司制定严格的规章制度，机油、废机油分别储存于相应的专用区域并采取防渗措施。为了防范事故和减少危害，应制定本项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案，并做好日常演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度； ③建立健全环境管理制度、环保档案，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④进行环保教育宣传，预防或减少可能的环境影响。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，陕西灞沣源环保建材有限公司砂石建材回收利用项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.975t/a | / | 0.975t/a | +0.975t/a |
| 废水 | / | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | 96.56t/a | / | 96.56t/a | +96.56t/a |
|  | 泥饼 | / | / | / | 500t/a | / | 500t/a | +500t/a |
| 危险废物 | 含油抹布、废手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①