一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	弘元丰和装配式建筑材料、砼构件综合生产线建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘弈成
	联系方式
	189xxxx2034

	建设地点
	 陕西 省（自治区） 西安 市 灞桥 县（区）   乡（街道）西韩公路（原秦东物流）（具体地址）

	地理坐标
	（ 109 度 5 分 59.313 秒， 34度 20 分 25.863 秒）

	国民经济

行业类别
	C302 石膏、水泥制品及类似制品制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30,55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	13%
	施工工期
	2022.07-2022.08

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	10672

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/


《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价

	理的通知》（环环评〔2016〕150号）


	“三线一单”
	本项目情况

	符合性


	生态保护红线

	项目位于陕西省西安市灞桥区，不在国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等），不触及生态保护红线。

	符合


	环境质量底线

	项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5。项目拟采用先进的生产工艺和有效的环保措施，项目废气、废水、噪声及固体废物均可做到达标排放或妥善处置，不会改变区域环境功能，不会触及环境质量底线。

	符合


	资源利用上线

	本项目建设所需资源主要为土地、水、电等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。同时通过企业内部管理、设备工艺选择以及污染治理等方面，以“节能、降耗、减污”为目标，可以有效控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。

	符合


	环境准入负面清单

	对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单范围内；对照关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（陕发改规划[2018]213号），本项目所在区域不在负面清单涉及区域之内。因此，本项目未列入环境准入负面清单。

	符合



《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单

	生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）


	环境准入与管控要求

	本项目情况

	符合性


	根据陕西省生态环境管控单元分布图，项目所在地属于重点管控单元。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。
	项目运营过程中，生产废水经处理后回用不外排，生活污水排入化粪池，定期清掏；原料棚和生产车间进行封闭式管理，并配备喷淋装置抑尘；采用密闭搅拌系统，搅拌过程加水密闭进行。水泥通过汽车泵送进入水泥筒仓存储，水泥筒仓顶部设布袋除尘装置。厂区定期打扫清理，洒水抑尘；固体废弃物均有合理的处理处置措施；项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，可以达到污染物减排治理和环境风险防控要求。
	符合


	《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》

	生态环境分区管控要求
	本项目情况

	符合性


	根据西安市“三线一单”生态环境分区划分，项目所在地属于重点管控单元，重点管控单元以提高资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。

	项目运营过程中，生产废水经处理后回用不外排，生活污水排入化粪池，定期清掏；原料棚和生产车间进行封闭式管理，并配备喷淋装置抑尘；采用密闭搅拌系统，搅拌过程加水密闭进行。水泥通过汽车泵送进入水泥筒仓存储，水泥筒仓顶部设布袋除尘装置。厂区定期打扫清理，洒水抑尘；固体废弃物均有合理的处理处置措施；项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，可以达到污染物减排治理和环境风险防控要求。
	符合




《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》


28.加强物料堆场扬尘管控。加强煤炭、商品混凝土、粉煤灰、矿石等工业企业物料堆场的围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库建设。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸时采用吸尘、喷淋防尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。

		本项目砂石料场及生产区均采取封闭设置，砂石料场设有料仓喷雾系统，粉料存储在罐仓内，砂石料通过密闭传输至搅拌罐，并在密闭环境进行搅拌。粉料仓和搅拌罐产生的粉尘均通过脉冲反吹式布袋除尘器处理后排放，同时设有车辆冲洗台，使粉尘得到有效控制。
	符合

	
	《西安市蓝天保卫战 2021年工作方案》
	严格落实煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业 和物料干法作业严厉打击未落实各类污染防治措施的砂石场、黏土砖厂。
		符合



	4、选址合理性分析

项目租赁西安市灞桥区熊家湾村工业用地一块（原秦东物流场地）进行建设，面积约为16亩，（租赁合同见附件），根据西安市自然资源和规划局灞桥分局灞桥资源规划所出具的证明（见附件4），本项目所在用地属于工矿用地（集体建设用地），规划用途为工业用地，项目用地符合土地利用总体规划。项目地理位置图见附图1。
根据现场踏勘，项目北侧、东侧为西安凯汇通暖通有限公司，南侧紧邻西安东唐混凝土工程有限公司，西侧紧邻西安腾佳建材有限公司。
项目所在地交通便利，供水、供电、供气、通讯等基础配套设施较为完备，具有良好的建设条件。项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等需要特别保护的区域，不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境影响可接受。

综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理。


	


二、建设项目工程分析

13.97
		216.5
	/


	[image: image29.png]€I %I
[
Y %Al
zmre |zezs
= 4=
Bk HE

i
i

W

ik




图2-1  水平衡图
	

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节

本项目主要新建装配式建筑材料生产线一条，同时对租赁厂区原有建筑改造，施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地施工过程中将对局部生态环境产生不利影响。从污染角度分析，项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  施工期工艺流程图
2、运行期工艺流程及产污环节
（1）装配式建筑材料及砼构件生产工艺流程及产污环节

[image: image3.png]HEAE MEHTH FUELS FERIRS TR
o=
*
|
Es=) SFPRE RAREE
v





图2-4  装配式建筑材料及砼构件生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：
根据客户需求生产的模具,在固定模台上进行组装固定，随后进行钢筋桁架的布设，并预埋水电管线接口，完成后进行混凝土浇筑振捣，混凝土初凝后进行表面拉毛处理，同时拆除模具，起板清理边缘后转运至养护区静置养护。养护完成后即为装配式建筑材料成品，装车运输至施工现场即可使用。

（2）混凝土生产工艺流程及产污环节

项目混凝土生产工艺流程及产污环节见图2-3。

[image: image4.png]] SR

"“:"5 * s
Erd i BER. TH | I
| ' ki A
| #e #e ] !
EE B N v HE HE
7 T w2 | LEN T I
e e it e 2 I men
[ ! } I
EERE HHE HHE P
l e l L e owmx
HHEREK

BELZEE





图2-3    混凝土生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
外购砂、石经电子汽车衡计量后卸入封闭式钢结构料仓存放，水泥、粉煤灰通过气泵输送至顶置式钢筒仓存放，水及液体外加剂储存于水槽内。料仓内的砂、石经装载机及皮带机输送至下料口，经配料秤，在微机控制下砂、石按比例经皮带机输送至搅拌站缓冲仓，水泥、粉煤灰及粉状外加剂也在微机控制下从搅拌站上部进入缓冲仓。当缓冲仓出料阀打开时配合料进入双卧轴强制式搅拌机，同时按比例加入水及外加剂，将其搅拌均匀即为商品混凝土。当达到预定搅拌时间后，混凝土从气动阀排入混凝土运输车内运出。

（3）碎石线生产工艺流程及产污环节

[image: image5.png]ot
L

BRBEAM > BB

K — | [---> BE EA

TR WS

| RS >

B

kiR BRI [--> @, gk

PHtshE




图2-5  碎石线生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

砂石料经鄂式破碎机破碎由斜皮带输送至振动筛上进行筛分清洗，规格合适的碎石由输送机输送至成品料仓。不合规格的石料经回料输送机输送至圆锥式破碎机二次破碎，破碎后的石料再次通过斜皮带输送至振动筛清洗筛分。振动筛清洗后的砂泥混合物通过水槽划至轮式洗砂机，经轮式洗砂机将成品砂去泥输送至脱水筛脱水，细砂和泥经轮式洗砂机溢水口溢至脱水筛水斗内经脱水筛上细砂回收系统回收至脱水筛上和成品砂混合脱水，脱水后成品砂经输送机输送至成品砂库。泥水经管道流入集水坑。
泥水混合物从集水坑由污水泵送至污水罐沉淀，沉淀的泥经过压滤机入料泵送进压滤机将泥压干（压干的泥送至砖厂制砖），清水流入清水箱循环利用。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用西安市灞桥区熊家湾村工业用地一块（原秦东物流场地）进行建设，面积约为16亩。根据现场调查，场地内现有物流大棚1座及办公生活用房，不存在现有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气
⑴ 区域环境质量调查与评价
本项目位于西安市灞桥区，根据大气功能区划，所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据大气功能区划，所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。空气环境质量现状引用《陕西省2021年环保快报》（陕西省生态环境厅办公室）中附表4西安市灞桥区空气常规六项污染物监测结果，统计结果见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度

（μg/m3）
标准值
（μg/m3）
占标率
（%）
达标情况
PM10
年平均质量浓度
75
70
107%
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
39
35
111%
不达标
SO2
年平均质量浓度
8
60
13.3%
达标
NO2
年平均质量浓度
35
40
87.5%
达标
CO
第95百分位浓度
1400
4000
35%
达标
O3
第90百分位浓度
157
160
98.1%
达标
由上表可知，灞桥区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年平均质量浓度值和CO24小时平均第95百分位浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5的年平均质量浓度值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。本项目所在区域属于不达标区域。
⑵ 特征污染物环境质量现状
项目所在区域环境空气特征污染物TSP委托陕西云创环境检测有限公司进行监测。监测报告文号：云创（气）监字2022第074号。
①监测因子
TSP
②监测时间及点位

监测时间：2022年04月25日～2022年04月26日、2022年04月28日；

监测点位：拟建地西南侧540m歇驾寺村（拟建地下风向），监测布点图见附图4。

③监测频次

1天1次，监测3天。
④监测结果与评价 
监测结果见表3-2。
表3-2环境空气质量现状监测结果
监测点名称

监测点坐标
污染物
平均

时间
评价

标准
（ug/m3）
监测浓

度范围

（ug/m3）

最大浓度
占标率（%）

超标率

（%）

达标情况
X
Y
歇驾寺村

109.09285367
34.33964990

TSP

24h

300

92~126
42
0
达标
监测结果表明：项目特征污染物的监测中，TSP24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无环境敏感点。
3、土壤

考虑到项目厂区已进行硬化，可不开展环境影响质量现状调查。

4、地下水

项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，可不开展环境影响质量现状调查。


居

			东南

	273m


		熊家湾

	居民

		北
	393m

	声环境

	项目厂界外50m范围内无声环境保护目标

	地下水

	项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源


	生态环境

	项目用地范围内不涉及生态环境保护目标



	
	


基础、主体

	构及装饰工

			≤0.7
	
	2
	噪声

	运营期
	厂界

	昼间

	dB(A)
	60
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准


					夜间

	dB(A)
	50
	
			施工期
	昼间

	dB(A)
	70
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

				夜间

	dB(A)
	55

	
	3
	固体废物

	一般固体废物：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
危险固体废物：《危险废物贮存污染物控制标准》（GB8597-2001）及其2013年修改单内容


	
	

	总量

控制

指标
	无




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工废水

本项目废水主要为施工废水和生活污水。项目施工人员产生的生活污水排入旱厕，旱厕定期清掏。施工废水为机械、车辆维修、冲洗废水中主要污染物成分为石油类和悬浮物，禁止直接排放。建议应设置沉淀池处理施工废水，施工废水处理后回用于机械冲洗或场地洒水降尘等。

2、施工噪声

施工期主要噪声源是项目施工、设备运输、安装和调试过程中产生的噪声。为保证施工期厂界噪声达标排放，提出以下噪声防治要求：

（1）合理安排施工时间，禁止夜间（22:00以后）作业。
（2）设备安装在封闭的房间内，采取合理安排工作时间和缩短工期等措施减缓噪声。

（3）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理缓解噪声影响。对运输车辆加强管理，限制车速、严禁鸣笛。

（4）加强施工环境管理，现场设专人负责环保管理工作，落实各施工噪声的控制措施和主管部门的要求。
3、施工废气
本项目的施工期粉尘污染主要来源于：建筑材料装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。扬尘的数量与细微颗粒的比例、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘就越多，像施工中所用的石灰、水泥等材料其颗粒就很细，比重也较小，因而在运输与使用过程中也就很容易引起扬尘。

为减少施工扬尘对周围环境空气的影响，加强项目施工扬尘控制，本项目应严格执行《陕西省人民政府关于印发全面改善城市环境空气质量工作方案的通知》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施 16 条》，关于加强扬尘污染工作的相关规定，采取以下防治措施：

（1）严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。

（2）加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。

（3）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（4）部分区域开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。同时开挖的泥土和建筑垃圾应及时运走。

（5）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（6）针对施工任务和施工场地以及天气状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐项施工的方法，既缩短施工周期，又减少施工现场的作业面，减轻施工扬尘对环境的影响。

（7）环评要求本项目施工期扬尘排放浓度满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表 1 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值要求。

（8）从事散装货物运输车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，装载高度不得超过车槽，必须封盖严密，不得撒漏。

4、固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、废弃包装材料和建筑垃圾。为防止施工期固体废物对环境造成影响，提出以下要求：

（1）施工期建筑垃圾、废弃包装材料在厂内集中分类堆放、及时清理。

（2）生活垃圾应及时交由当地环卫部门收集处置。

在采取以上固体废物处置措施后，本项目固体废物不会造成二次污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

⑴废气源强

本项目废气主要粉料筒仓粉尘、搅拌机粉尘、料仓堆放粉尘、皮带运料粉尘及车辆运输扬尘。产生及排放情况见表4-1。
表4-1   大气污染物产生及排放情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生

情况

排放

形式

主要污染治理措施

污染物排放情况

产生

浓度(mg/m3)

产生量(t/a)

治理措施

处理

能力(m3/h)

收集

效率(%)

去除率(%)

是否为可行技术

排放

浓度(mg/m3)

排放

速率(kg/h)

排放量(t/a)

粉料筒仓（4个）
颗粒物
/
87.4
无组织

脉冲袋式除尘器
16000
100
99.7
是

/
0.03
0.26
搅拌机

颗粒物
/

94.6

无组织

脉冲袋式除尘器
4000

100

99.7

是

/

0.033

0.28

砂石料仓

颗粒物
/

0.14

无组织

喷淋装置
/

/

80

是
/

0.003

0.028

车辆输送

颗粒物
/
1.1

无组织

洗车台
/
/
90
是
/
/

0.11

石料破碎
颗粒物

1870
188.5

有组织

脉冲布袋除尘器
12000
95
99.7
是

5.61
0.07

0.57

10

无组织
喷淋装置
/

/

80

/
/

2

①粉料筒仓粉尘
本项目设置300t水泥筒仓2座、300t粉煤灰筒仓1座，1座300t筒仓根据需求储存粉煤灰或水泥，在粉料的灌装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送将粉料输送至筒仓，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。本次项目参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年 第24号）”中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表——混凝土制品——物料输送储存”中相关系数，粉料筒仓颗粒物产生量为0.12kg/t-产品。
本项目商品混凝土产品产量为30万m3/a，约72.8万t/a，则粉尘总产生量为87.4t/a。4座筒仓均采用封闭结构，其呼吸粉尘通过各储仓仓顶的脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.7%）处理后，经各仓顶除尘器排气口排放。粉尘排放量为0.26t/a。考虑到项目筒仓均设置于封闭间内，筒仓粉尘经处理后经排气口车间内排放，为无组织排放。
②搅拌粉尘
本项目条生产线的搅拌机拌料时需加水搅拌，搅拌机为密闭式结构，搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中。排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表——混凝土制品——物料混合搅拌” 中相关产污系数，颗粒物产生量为0.13kg/t-产品。
本项目商品混凝土产品产量为30万m3/a，约72.8万t/a，则搅拌粉尘产生量为94.6t/a。搅拌机为密闭式结构，搅拌粉尘经一台脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.7%，风机风量4000m3/h）处理后，搅拌站车间内排放，粉尘排放量为0.28t/a。

③料仓装卸粉尘

本项目砂子、石子分别用汽车运至料仓，在砂子、石子汽车装卸过程会产生扬尘。汽车装卸时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下：

[image: image6.png]M
— e06u x
Q=" x13E




式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次；

      u——平均风速，2m/s；

      M——汽车卸料量；

本项目使用砂石总量为56万t/a，根据以上公式计算，料仓内汽车卸料起尘量为0.14t/a，根据建设单位提供，料仓采用密闭式，料仓内设置喷淋装置进行抑尘，抑尘率可达80%，粉尘排放量为0.028t/a，属于无组织排放。
④车辆输送
本工程外购的原材料水泥、粉煤灰、砂石和矿粉等均采用汽车运输。成品运输则直接由厂区运往各个施工地点。

汽车运输是由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度均有关系。根据扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速小于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成反比，与道路扬尘量成正比，汽车扬尘量预测经验公式为：

[image: image7.png]Q=0.123(V/5)(W/6.8)°55(P/0.5)°72
Arh: Q— AT HIHER (kg/km, ) ;




[image: image8.png]V—FEE (mh) |
W O
P—— B RMH AR (kg/m®) , HL0.60.




本项目车流量：商品混凝土年运输量23750次；原料砂石单车每次运输量30t，年运输量为18667次；原料水泥、粉煤灰、钢筋和外加剂单车每次运输量30t，年运输量为3997车次，汽车在厂区内行驶速度一般不超过5km/h，汽车扬尘量为0.49 kg/km·辆，在厂区内行驶距离按照100m来计，则汽车在厂区内行驶过程中扬尘量为1.1t/a。建设单位在厂区车辆进出口设置了洗车台，在骨料的运输过程中，用篷布将骨料遮盖严实，同时降低车速，避免在运输过程中出现洒落现象。控尘效率达90%，地面扬尘排放量约0.11t/a。
⑤ 石料破碎粉尘
本次项目拟设破碎生产线制备砂石原料，制备过程中，破碎、筛分过程中产生的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业——破碎、筛分工艺”中相关产污系数，颗粒物产污系数为1.89千克/吨-产品，经计算，本项目破碎、筛分颗粒物产生量为198.5t。
本项目设置在全封闭式厂房内，分别在颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛各安装集气罩1个，集气罩收集效率按95%，经通风管引至布袋除尘器，脉冲布袋除尘器除尘效率按99.7%计，风量设为12000m3/h，处理后的粉尘经15m高排气筒排放，排放口为P1，同时在破碎、筛分工序安装喷雾洒水除尘装置。经计算，破碎生产线有组织粉尘排放量为0.57t/a，无组织排放量为2t/a。

⑵非正常排放工况
本项目大气非正常排放工况主要为筒仓呼吸、搅拌过程及破碎筛分过程中布袋除尘器等设备出现故障，具体排放情况见表4-2。

表4-2  项目大气污染源非正常排放核算表
污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度(mg/m3)

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间

年发生频次/次

应对

措施

筒仓
废气处理设施检修停运

颗粒物
/

10.4

15min

1次

停产

搅拌

颗粒物
/

11.3

15min

1次

停产

破碎筛分排气筒P1

颗粒物
1870

22.4

15min

1次

停产

⑶排放口基本情况
项目本项目大气污染物排放口基本情况如表4-3。
表4-3  本项目大气排放口基本情况表

序号

排放口

编号

排放口

名称

污染物

种类

排放口地理坐标

类型

排气筒

高度(m)
排气筒出

口内径(m)
排气温度(℃)

经度

纬度
1

DA001
排气筒P1
颗粒物
109.10003870

34.34017065

一般

排放口

15
0.5 
20
⑷排放口监测要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30，63、水泥制品制造3021”，为简化管理的排污单位。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气排放口基本情况及监测要求见表4-4。

表4-4 废气监测计划

污染源名称

监测指标

监测点位置

监测频率

执行标准
废气

有组织

颗粒物
排气筒出口
1次/年

《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1水泥行业排放限值
无组织
颗粒物
厂界外20m处上风向设1个点，下风向设3个点
1次/年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3规定大气污染物无组织排放限值
2、废水
本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。
生活污水量为952t/a，排入厂区化粪池，定期由吸污车清掏外运，不排放。
生产废水主要为洗砂废水、搅拌机清洗废水、混凝土运输车储罐清洗废水、车辆清洗废水。其中搅拌机清洗废水、混凝土运输车储罐清洗废水通过砂石分离机后，将其中的沙子、石子分类回收再利用，成为生产原料。剩余浆水进入八角污水池中，池中用电机驱动搅拌叶片缓缓搅动，使污水不沉淀不分层，再用污水泵全部将其抽入生产线进行循环使用，不排放。洗砂废水及车辆清洗废水收集后排入集水坑，从集水坑由污水泵送至污水罐沉淀，沉淀的泥经过压滤机入料泵送进压滤机将泥压干（压干的泥送至砖厂制砖），清水流入清水箱循环利用。项目生产废水处理工艺流程图见图4-1。

[image: image9.png]s L
WhkER

ki

BOKEIRTES

BRI ol

wEnEn || it
| :
Y
HEEATES
AL Een





图4-1    生产废水处理工艺流程图
综上，本项目各类废水均不外排，对地表水环境影响较小。
3、噪声

⑴噪声源强

本项目噪声主要来源于生产区内的搅拌机、水泵、空压机和风机等设备，噪声源强采取为70～85dB(A)，噪声源强及降噪措施见表4-5。
表4-5项目设备噪声源声级值

噪声源

产生源强(dB(A))

数量

(台/套)

降噪措施

排放源强(dB(A))

持续时间(h/d)

搅拌机

85
1
低噪声设备、车间隔声、基础减振、

75
24
颚式破碎机

85
1
低噪声设备、车间隔声、基础减振

75
24
圆锥式破碎机

85

1
低噪声设备、车间隔声、基础减振
75
24
振动筛

85
1
低噪声设备、车间隔声、基础减振
75
24
洗砂机

80

1

低噪声设备、车间隔声、基础减振
75

24

脱水筛

80

1

低噪声设备、车间隔声、基础减振
75

24

风机

80

5
低噪声设备、减振垫、隔声罩
65
24
空压机

90

1

低噪声设备、消声器、基座减震、车间隔声

75

24

泵

80
6

低噪声设备、隔声罩、基础减振、软连接
70

24

⑵噪声预测模式
预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的“工业噪声预测模式”。
①室外声源
某个噪声源在预测点的声压级为：
              
[image: image10.wmf]00

()()20lg(/)

pp

LrLrrrL

=--D

                （1）

式中：
[image: image11.wmf]()

p

Lr

—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

       
[image: image12.wmf]0

()

p

Lr

－参考位置
[image: image13.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；

       
[image: image14.wmf]0

r

－参考位置距声源中心的位置，m；

       
[image: image15.wmf]r

－声源中心至预测点的距离，m；

       
[image: image16.wmf]L

D

－各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。

如果已知噪声源的声功率级
[image: image17.wmf]w

L

，且声源置于地面上，

则：

            
[image: image18.wmf]00

()20lg8

pw

LrLr

=--

                        （2）

将（2）代入（1）得：

         
[image: image19.wmf]()20lg8

pw

LrLrL

=---D

                   （3）

②室内声源

根据“导则”附录B4.2推荐的噪声预测模式，将室内声源用等效室外声源表示。经推导可得到等效室外声源的声传播衰减公式为：

  
[image: image20.wmf]0

0

1

10lg()20lg

pP

r

LLTL

r

a

a

-

=-+-

          （4）

其中：Lp－预测点的声压级，dB(A)

r－车间中心至预测点距离，m


[image: image21.wmf]a

 －车间的平均吸声系数，m2 

r0－ 测量噪声源声压级Lp0时距设备中心的距离，m

TL－声源围护结构的平均隔声量，dB(A)

Lp0 －噪声源的声压级，dB(A)

模型预测参数：房子的隔声量TL由墙、门、窗等综合而成，一般在15～25dB（A）。房间平均吸声系数
[image: image22.wmf]a

根据厂房所采取的隔声措施确定，一般无隔声吸声措施时取0.15，采取部分隔声吸声处理措施时取0.25～0.35，采取比较全面的吸声处理措施时取0.5～0.6。
③总声压级
总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为：
            
[image: image23.wmf],

,

0.1

0.1

,,

11

1

()10lg()[1010]

inj

outi

MN

L

L

outiinj

ij

LeqTtt

T

==

=+

åå

   （5）

式中：T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00；
M－室外声源个数；N为室内声源个数；

[image: image24.wmf],

outi

t

－T时间内第i个室外声源的工作时间；

[image: image25.wmf],

inj

t

－T时间内第j个室内声源的工作时间。

[image: image26.wmf]out

t

和
[image: image27.wmf]in

t

－T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。
预测点等效声级与背景值叠加公式如下：

             
[image: image28.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=

               （6）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leqb—预测点背景值，dB（A）；
④预测结果及评价
本项目采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的“工业噪声预测模式”，项目噪声采用NoiseSystem软件进行预测，噪声预测结果表4-6。
表4-6     噪声影响预测结果表   单位：dB(A)

项目
厂界噪声预测
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

噪声

贡献值

昼间
47
43
41
48
夜间
47
43
41
48
噪声

现状值

昼间
/
/
/
/
夜间
/
/
/
/
噪声

预测值

昼间
47
43
41
48
夜间
47
43
41
48
执行标准(昼间/夜间)
厂界执行60/50
本项目在噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

⑶监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见表4-7。

表4-7  项目噪声监测计划表
类  别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

厂界噪声

LAeq
四周厂界

1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固体废物环境影响分析
⑴固体废物产生及处置情况
本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。项目固废产生量估算见表4-8。 
表4-8 项目运营期固体废物产生及处置情况汇总表

名称

产生环节

属性

物理

性状

环境危险特性

产生量(t/a)

贮存

方式

利用处置方式和去向

利用或处置量(t/a)

收尘灰

除尘器

一般工业固废
900-999-66
固态

/

369.39
一般固废间
回用于生产
369.39
沉淀池沉渣

沉淀池
一般工业固废

900-999-99
固态

/
60
定期外售

60
泥饼

压滤机
一般工业固废
900-999-99
固态

/

90
定期

外售

90
废机油
维修保养

危险废物HW08
900-217-08

液态

T，I

0.007
专用容器，危废暂存间

委托有资质单位处置

0.007
废油桶

危险废物HW08
900-249-08

固态

T，I

0.002
0.002
含油废棉纱手套及抹布

危险废物HW49
900-041-49
固态

T，I

0.001
0.001
生活垃圾

办公、生活

一般固废

固态

/

14
生活垃圾桶

环卫部门清运

14
⑵环境管理要求

根据各类固体废物性质，环评提出以下处置措施及要求：
①生活固废

参照《西安市生活垃圾分类管理办法》的相关要求，生活垃圾分类收集于厂内设置的生活垃圾桶内，定期委托环卫部门清运。生活垃圾实行分类责任人制度，办公管理区域，单位为责任人。

②一般工业固废

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求：

A、贮存场所地面硬化，存放于车间内的一般固废应设置相应的收集设施，车间外存放的一般固废应设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

B、贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护；

C、贮存场所应制定运行计划；

D、落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存；

E、一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。

③危险废物

本项目产生的危险废物主要有废机油、废油桶及含油棉纱抹布等。危险废物的收集、贮存、转运必须严格按照危险废物相关法律、法规、规范、政策进行全过程控制。

A、危废的收集
㈠根据《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，项目产生的各类危废应分类收集，采用专用容器收集，盛装危险废物的容器在醒目位置必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；

㈡危险废物的收集和厂内转运过程中，应采取防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施； 

㈢危险废物内部转运应采用专用工具，同时按照《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； 

㈣危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。
B、危险废物的贮存
危险废物必须在危废暂存间内分类贮存。环评要求：危险废物暂存间建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求执行，临时存放场的要求如下：
㈠贮存场所地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

㈡危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；

㈢贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；

㈣危险废物贮存应防风、防雨、防晒、防渗漏；

㈤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断， 

㈥危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 

㈦不相容的危险废物不能在同一容器内混装。
㈧盛装危险废物的容器上必须按规范要求粘贴标签；容器的必须完好无损，容器及材质要满足相应强度要求，容器材质、衬里要与危险废物相容。

㈨危废暂存间应按规范要求设置明显的标志，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。
C、危险废物的处置

㈠对于本项目产生的危废，企业应履行申报的登记制度、建立危险废物台帐制度，认真、仔细记录危险废物产生、贮存、转移处置或利用情况，对每批出入暂存场所的废物要进行清点计量。台帐应留存备查，台帐应至少保留5年。
㈡危险废物委托有资质和处置能力的单位进行处置。
㈢要严格执行危险废物转移报批制度，按照国家有关规定报批危险废物转移计划。
㈣要严格执行危险废物转移联单制度。每转移一车（次）同类危险废物均要认真填写转移五联单，并必须按规定委托有盖有道路危险货物运输专用章的《道路运输经营许可证》和《道路运输营运证》的单位运输。

㈤企业要加强对危险废物的日常管理，配备专职管理人员，明确岗位职责，健全危险废物管理制度和管理台帐；定期对危险废物收集、贮存、利用、转移、处置等环节的安全防范措施进行检查，防止散、洒、滴、漏等现象发生。 

综上所述，项目运营期各类固体废物均得到合理的处置，不会对环境造成影响。

5、地下水、土壤

项目生产工序不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、六价铬铜、镍）及持久性土壤污染物，可能对土壤、地下水产生垂直入渗污染影响的主要为危废间内暂存的废机油发生泄露，通过地面下渗污染土壤。因此，危险废物在危废暂存间内贮存；危废暂存间按重点防渗区要求进行防渗，排污管道、化粪池及沉淀池按一般防渗区进行防渗。生产车间地面用水泥进行防渗处理，项目在正常工况下，对土壤环境影响较小。

6、生态

本项目利用工矿用地进行建设，用地范围内无生态环境保护目标。项目建成后，在厂区空地内植树种草绿化，对区域生态环境影响较小。
7、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001、P1/破碎、筛分
	颗粒物
	集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒
	《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1水泥行业排放限值

	
	粉料筒仓
	
	密闭间+脉冲布袋除尘器
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3规定大气污染物无组织排放限值

	
	搅拌
	
	密闭间+脉冲布袋除尘器
	

	
	料仓装卸
	
	喷淋装置
	

	
	车辆输送
	
	洗车台、控制车速
	

	地表水环境
	办公生活
	生活污水
	化粪池
	定期清掏，不外排

	
	搅拌机清洗、混凝土运输车储罐清洗
	SS
	砂石分离机+污水池处理
	回用于混凝土生产，不外排

	
	洗车废水
	
	沉淀池
	回用，不外排

	
	洗砂废水
	
	集水坑+污水罐沉淀+压滤机+清水箱
	回用于生产，不外排

	声环境
	搅拌机
	等效连续A声级
	低噪声设备、车间隔声、基础减振、
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准

	
	颚式破碎机
	
	低噪声设备、车间隔声、基础减振
	

	
	圆锥式破碎机
	
	低噪声设备、车间隔声、基础减振
	

	
	振动筛
	
	低噪声设备、车间隔声、基础减振
	

	
	洗砂机
	
	低噪声设备、车间隔声、基础减振
	

	
	脱水筛
	
	低噪声设备、车间隔声、基础减振
	

	
	风机
	
	低噪声设备、减振垫、隔声罩
	

	
	空压机
	
	低噪声设备、消声器、基座减震、车间隔声
	

	
	泵
	
	低噪声设备、隔声罩、基础减振、软连接
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废收尘灰收集后回用生产，沉淀池沉渣和泥饼收集后定期外售给砖厂回用；危险废物为废油桶废机油及含油棉纱抹布等，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。员工生活垃圾定点分类收集，定期由环卫单位收集处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存间按重点防渗区要求进行防渗，排污管道、化粪池及沉淀池按一般防渗区进行防渗。生产车间地面用水泥进行防渗处理

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	根据国家有关法律、法规的要求，项目在施工期和营运期必须设置专门的环境管理人员和机构。因此，该项目的环境管理工作应由环境管理机构，负责本次项目的环境管理工作，认真落实并做好企业运营期的环境管理工作。
主要环境管理内容包括：
①制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划；
②企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料等）；
③积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查；
④开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；
⑤对厂内固体废物、危废的储运进行全过程管理；
⑥开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进；
⑦维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。




六、结论
	从环境保护角度分析，该项目的环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	3.248
	
	3.248
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	/
	
	
	
	/
	
	/
	

	一般工业
固体废物
	收尘灰
	
	
	
	369.39
	
	369.39
	

	
	沉淀池沉渣
	
	
	
	60
	
	60
	

	
	泥饼
	
	
	
	90
	
	90
	

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.007
	
	0.007
	

	
	废油桶
	
	
	
	0.002
	
	0.002
	

	
	含油废棉纱手套及抹布
	
	
	
	0.001
	
	0.001
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  36  —

[image: image1.png]160.15

R -
WK & 5
703 2 it
3 . 27 =
BB ||
20
2 A
AL . R
180
stk 054
24149 054 -
wmamk || wee
171 4.80
171 Ed
[
. 5 8
LA
7048
32 272 = 272

R 2| TEHREN




