# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     义齿加工生产项目

建设单位（盖章）：西安华天牙科技术有限公司

编制日期：              2022.11

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安华天牙科技术有限公司义齿加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 常建宏 | 联系方式 | 158xxxx2478 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：109度6分43.150秒，北纬：34度16分59.290秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3589 其他医疗设备及器械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 70医疗仪器设备及器械制造358 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20.0 |
| 环保投资占比（%） | 10.0% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 950 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为康复辅具制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2021年修订）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目。项目不在《陕西省投资限制类产业指导目录》（陕发改产业[2017]97号）内，因此项目符合国家产业政策及地方相关要求。 2、建设项目与相关规划符合性分析 本项目与《西安市灞桥区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析。 表1.1 建设项目与相关规划的符合性一览表 序号; 规范; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《灞桥区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 立足灞桥资源禀赋，遵循产业发展规律，以建设西安东拓“桥头堡”为目标，统筹构建“225”产业新格局。“225”即“两园两带五片区”。“两园”：纺织产业园、洪庆新城。“两带”：东三环沿线高端商贸经济带、长乐东路沿线实体经济示范带。“五片区”：红旗南部片区、纺织城片区、唐都医院片区、半坡博物馆及五星片区、白鹿原片区。; 本项目位于西安灞桥区纺织产业园内。; 符合. 纺织产业园：做大做强纺织服装支柱产业，促进西纺集团等企业技术创新，引进高端服装制造企业和品牌，实现纺织产业向品质化、特色化发展。加快国家分子医学转化中心建设，吸引生物医药企业入区发展，培育生物医药产业集群。注重发挥陕粮集团带动作用，加快培育食品加工产业链。; 本项目为义齿加工项目，符合规划要求。; 符合. 2; 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 第三章构建现代产业体系推动经济高质量发展迈出更大步伐 - 做强支柱产业 依靠创新驱动、集群发展，增强电子信息、汽车、航空航天、高端装备、新材料新能源、食品和生物医药6大支柱产业核心竞争力。; 本项目为义齿加工项目，属于生物医药中的医疗器械产业，有利于构建现代产业体系，符合产业要求。; 符合. 3、“三线一单”相符性分析 据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，建设项目“三线一单”符合性分析具体见表1.2。 表1.2 “三线一单”符合性分析 序号; “三线一单”; 符合性分析. 1; 生态保护红线; 项目位于西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号，根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目所在地属于重点管控单元。根据“生态环境分区管控要求”，本项目应加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率。项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等特殊生态保护目标。因此，项目不触及生态保护红线。. 2; 环境质量底线; 本项目为康复辅具制造项目，不属于高耗水、高污染项目，项目运营期主要污染物为废水、颗粒物、有机废气、固废等污染物，在采取相应的污染防治措施后，可做到达标排放，对区域环境质量影响较小，不会对项目所在地区域环境质量产生明显影响，不会改变环境质量现状，项目建设符合环境质量底线要求。. 3; 资源利用上线; 项目运营过程中供水由市政管网供给，供电依托当地电网供电，项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合当地用地规划，项目不触及资源利用上线。. 4; 生态环境准入清单; 本项目属于C3586康复辅具制造，不属于高污染、淘汰类、禁止类项目，符合国家产业政策，项目不在环境准入负面清单内。. 综上所述，本项目符合“三线一单”及生态保护的要求。 4、与《西安市2021年挥发性有机物专项整治行动方案》、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》、《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》的相符性分析 表1.3 与“工作方案”符合性分析 序号; 规范; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《西安市2021年挥发性有机物专项整治行动方案》; 加强区域大气污染特征、形成机理、来源分析、大气污染预报预警等方面的分析研究，大力推进VOCs污染防治和低VOCs原辅材料源头替代。; 本项目蜡型、铸造、充胶及粘贴过程中产生的有机废气经活性炭吸附处理后经排气筒排放。VOCs污染防治效果好，本项目有机废气经上述措施处理后有机废气排放量少。; 符合. 2; 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; - 推进产业结构优化保障专项行动。 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 本项目为义齿加工项目，根据《产业结构调整指导目录》，本项目不属于不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目不属于“两高”项目，项目的建设符合国家及园区规划。; 符合. （五）开展挥发性有机物排查整治专项行动。 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治; 本项目在运营期间会产生少量挥发性有机物，本项目要求有机废气经活性炭吸附处理后经排气筒排放。; 符合. 3; 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》; （三）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战 深入推进工业污染防治。加快产业结构调整，坚决遏制“两高”项目盲目发展，加快工业园区污水集中处理设施建设，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。; 本项目为义齿加工项目，本项目不属于“两高”项目，本项目生产废水经沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池预处理后排入市政管网，符合要求。; 符合. 5、选址符合性 本项目租赁西安通达铁路器材有限责任公司4号楼4F，用地性质为工业用地，本项目的建设不改变土地利用性质。项目所在建筑东侧和南侧为西安通达铁路器材有限责任公司其他厂房，西侧为凡高实业有限公司厂房，北侧为西安江海纸塑实业有限公司厂房。项目地理位置见附图，项目所在厂区四邻关系图见附图。纺织产业园基础设施完善，交通便利，能够满足本项目的建设需求。 6、建设区域基础配套设施建设情况与可依托性 本项目位于西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号，产业园道路、供水、排水、供电等其他基础配套设施均已建设完成，可满足本项目的供水、排水、供电需求。故本项目依托配套基础设施可行。 综上所述，本项目拟建地自然环境条件较为优越，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标的角度分析，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目主要建设内容及工程组成 本项目租赁厂房总建筑面积约950m2，购置种钉机、树脂打印机、抛光机等主要生产设备；项目建成达产后，预计年生产固定类义齿全瓷牙5万颗，烤瓷牙1万颗，金属可摘局部义齿2万件。 项目具体建设内容及工程组成见表2.1。 表2.1 工程组成一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 义齿加工; 总建筑面积950m2，占地面积400m2西侧主要布置义齿加工生产区。; 租赁厂房已经建成. 辅助工程; 办公区; 位于生产区东侧，建筑面积约400m2，主要用于办公。. 仓储工程; 仓库; 位于办公区西侧，建筑面积约40m2，用于原料及产品的储存。; 新建. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供水。; 依托现有. 供电; 市政供电。; 依托现有. 排水; 本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生产废水经三级沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网，最终进入纺织工业园污水处理厂。; 新建三级沉淀池. 制冷及供暖; 冬季供暖采用市政供暖，制冷采用分体式空调。; 新建. 环保工程; 废水; 生产废水经三级沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网，最终进入纺织工业园污水处理厂。; 部分新建. 废气; 粉尘; 本项目喷砂作业处于密闭的箱体内进行，产生的粉尘通过管道收集，粉尘经收集后进入高负压除尘器进行处理，处理后废气车间无组织排放；其他工序修模、车金、车瓷、抛光打磨废气经每个操作台设置的吸尘口收集后进入中央自动变频吸尘器处理后经20m高排气筒排放（DA001）。; 新建. 有机废气; 蜡型、充胶及粘贴过程中产生的有机废气通过每个操作台设置的吸风口收集后经两级活性炭处理后经20m高排气筒排放（DA002）。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局、定期检修、加强管理、风机采取软连接等措施。; 新建. 固废; 生活垃圾设置分类垃圾桶集中收集，由环卫部门每日收集清运。; 新建. 废石膏、沉渣、除尘器等收集的粉尘分类收集后交环卫部门清运。; 新建. 废包埋材料及废砂等分类收集后外售废品回收公司。; 新建. 废胶瓶及活性炭等收集暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。; 新建. 2、主要产品及产能 表2.2 项目产品及产能一览表 序号; 名称; 年产量. 1; 固定类义齿; 全瓷牙; 50000颗. 金属烤瓷牙; 10000颗. 2; 可摘局部义齿（含金属）; 20000件. 3、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备、参数、数量等详见表2.3。 表2.3 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 应用工序; 规格型号; 备注. 1; 种钉机; 1台; 模型种钉; S-701. 2; 模型修整机; 2台; 模型修整; 47x33x36; /. 3; 抛光机; 1台; 模型修整; R-804; /. 4; 树脂打印机; 1台; 打印树脂模型; /; /. 5; 内磨机; 1台; 模型修整; R-704; /. 6; 真空搅拌机; 1台; 石膏调拌; R-901; /. 7; 南韩打磨机; 10台; 打磨修型; R-50K; /. 8; 消毒柜; 2台; 紫外线消毒; ZTP68; /. 9; 切削机; 2台; 切削; Up2000; /. 10; 熔蜡器; 5台; 代型浸蜡成型; Wp-3; /. 11; 义齿扫描仪; 2台; 扫描模型; EX Pro; /. 12; 蒸汽清洗机; 1台; 清洗; R-501; /. 13; 烤瓷炉; 3台; 烤瓷瓷粉烧结; XSJ 3G; 烤瓷炉烤瓷牙温度840～880℃. 14; 烧结炉; 3台; 烧结氧化锆底冠; 3FT; 烧结温度为2000～2500℃，干燥温度100～150℃，烧结时间约8～10min. 15; 喷砂机; 1台; 内冠喷砂; /; /. 16; 高频铸造机; 1台; 铸造金属; /; /. 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 主要原辅材料及能源消耗一览表见表2.4，项目主要原料理化性质见表2.5。 表2.4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗 总量; 最大储存量; 形态及包 装方式; 用途. 主要原辅料. 1; 全瓷氧化锆块; 200kg; 150kg; 固体300g/块; 制作內冠. 2; 瓷粉（含釉）; 60kg; 3kg; 粉状50g/瓶; 制作形态. 3; 义齿基托树脂; 200kg; 10kg; 粉状2kg/桶; 制作胶托. 4; 义齿基托树脂聚合物3; 100kg; 5kg; 液体500ml/瓶; 制作胶托. 5; 烤瓷钢; 80kg; 5kg; 固体1000g/盒; 制作金属冠. 6; 支架钢; 120kg; 10kg; 固体1000g/盒; 制作金属支架. 7; 包埋料; 150箱; 10箱; 粉状400g*50袋; 制作金属冠、支架. 8; 树脂牙; 150盒; 10盒; 固体28*1/盒; 制作局部义齿. 9; 硅橡胶; 10桶; 2桶; 固体2kg/桶; 应用于复模. 10; 烧结盘; 10PCS; 2pcs; 固体200g/pcs; 应用于烧结. 11; 烧结珠; 5袋; 2袋; 小颗粒状500g/袋; 应用于烧结. 12; 抛光砂; 5袋; 5袋; 粉状25kg/袋; 应用于抛光. 13; 红蜡片; 300kg; 10kg; 固体240g/盒; 制作蜡型. 14; 石膏; 1000kg; 100kg; 粉状25kg/袋; 制作模型. 15; 分离剂; 10kg; 10kg; 液体500ml/瓶; /. 能源消耗. 1; 水; 1811.31m3/a; /; /; /. 2; 电; 2.5万KWh/a; /; /; /. 表2.5 项目主要原料理化性质 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 瓷粉（含釉）; 主要成分是长石、高岭土、石英、助溶剂、着色剂和荧光剂等。是制作金属烤瓷牙、全瓷牙的主要材料。其制作的修复体颜色美观，强度高，硬度大，耐磨损，无毒，化学性能稳定等特点，广泛应用口腔临床修复中。该材料细胞毒性为0级，Ames试验为阴性，无急性全身毒性，无迟发型超敏反应。其中含有的釉是以石英、长石、硼砂、粘土等为原材料制成的物质，加水稀释后，涂在瓷器、陶器的表面，烧制成有玻璃光泽。. 2; 义齿基托树脂; 一般由粉剂和液剂两部分组成，牙托粉由甲基丙烯酸甲酯均聚粉或共聚粉、颜料等组成。. 3; 合成树脂牙; 树脂通常是指受热后由软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动 倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。沸点：386.2度闪光点：175.2度，密度：1.17g/cm3。该材料对机体无毒，无溶血作用，无细胞毒性无致敏毒性，无口腔黏膜刺激性。. 4; 蜡; 主要成分是石蜡，石蜡是从石油的含蜡馏分经冷榨或溶剂脱蜡而制得的，是几种高级烷烃的混合物，主要是正二十二烷（C22H46）和正二十八烷（C28H58），含碳元约85%，含氢元素约14%。添加的辅料有白油，硬脂酸，聚乙烯，香精等，其中的硬脂酸（C17H35COOH）主要用以提高软度。易熔化，密度小于水，不溶于水。受热熔化为液态， 无色透明且轻微受热易挥发，可闻石蜡特有气味。遇冷时凝固为白色固体状，有轻微气味。. 5; 釉; 以石英、长石、硼砂、粘土等为原材料制成的物质，加水稀释后，涂在瓷器、陶器的表面，烧制成有玻璃光泽。. 6; 石膏; 主要化学成分为硫酸钙（CaSO4）的水合物，白色粉状固体，是一种用途广泛的工业材料和建筑材料，可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。一般所称石膏可泛指生石膏和硬石膏两种矿物。生石膏为二水硫酸钙，又称二水石膏、水石膏或软石膏，单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或纤维状，白色或灰、红、褐色，玻璃或丝绢光泽，摩氏硬度为2，密度2.3g/cm3；硬石膏为无水硫酸钙，斜方晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或粒状，白、灰白色，玻璃光泽，摩氏硬度为3~3.5，密度2.8~3.0g/cm3。. 7; 包埋材料; 其主要成分为磷酸盐。磷酸盐是几乎所有食物的天然成分之一，作为重要的食品配料和功能添加剂被广泛用于食品加工中。在碱性的溶液下，该功能团会释放两个氢离子，并离花带有-2电荷形式的磷酸盐。除了一些碱金属外，大部分磷酸盐，在标准状态下，都是不溶于水的。. 8; 氧化锆; 纯的氧化锆是一种高级耐火原料，其熔融温度约为2900℃它可提高釉的高温粘度和扩大粘度变化的温度范围，有较好的热稳定性，其含量为2%-3%时，能提高釉的抗龟裂性能。还因它的化学惰性大，纯氧化锆的分子量为123.22，理论密度是5.89g/cm3，熔点为2715℃。溶于2份硫酸和1份水的混合液中，微溶于盐酸和硝酸，慢溶于氢氟酸，几乎不溶于水。. 9; 分离剂; 主要成分为海藻酸盐，藻酸盐又名褐藻酸钠、海带胶、海藻酸钠，藻酸盐是由海带中提取的天然多糖碳水化合物。广泛应用于食品、医药、纺织、印染、造纸、日用化工等产品，作为增稠剂、乳化剂、稳定剂、粘合剂、上浆剂等使用。白色或淡黄色不定型粉末，无臭、无味，易溶于水，不溶于酒精等有机溶剂。. 5、水平衡分析 （1）给水 项目用水单元包括生活用水和生产用水，均由市政供水管网接入。 ①生活用水 根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.17行政办公及科研院所用水定额通用值，25m3（人.a），本项目劳动定员70人，不设食堂和住宿，生活用水量为1750m3/a。 ②生产用水 基座制作用水：为方便使用牙模，建设方为每个牙模底部制作一个底座，并用钢钉固定。基座由石膏混合凝固而成，石膏与水的混合比例为100g：25mL，本项目石膏年使用量为0.5t/a，该工序用水量为0.25m3/a。此工序无废水产生。 蒸汽清洗用水：项目使用1台蒸汽清洗机用于义齿清洗，清洗用水年用水量为1.0m3/a，该部分水蒸发消耗，不外排。 瓷粉用水：上瓷工序需用水与粉料混合后使用，水与粉料的混合比例为1:1，根据业主提供资料，瓷粉年用量60kg，则上瓷用水量为0.06m3/a，该工序无废水产生。 修模清洗用水：固定类义齿模型修整、清洗时，使用内磨机进行打磨修整，废水经三级沉淀池后与生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网，最终进入纺织产业园污水处理厂。固定类义齿用水量为1L/颗，本项目固定类义齿年产量为6万颗，年用水量为60m3/a。 （2）排水 本项目排水主要为员工生活污水和生产废水，污水排放量按用水量85%计，则污水产生量约1538.5m3/a。修模清洗废水经三级沉淀池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网，最终进入纺织产业园污水处理厂。 本项目的用水、排水量情况见表2.6。本项目水平衡图见图2.1。 表2.6 项目用水、排水情况表 序号; 用途; 用水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 1; 生活用水; 1750; 262.5; 1487.5. 2; 基座制作用水; 0.25; 0.25; 0. 3; 清洗用水; 1.0; 1.0; 0. 4; 瓷粉用水; 0.06; 0.06; 0. 5; 修模清洗用水; 60; 9.0; 51. 合计; 1811.31; 272.81; 1538.5. 图2.1 水平衡图 m3/a 6、供电 本项目供电由市政供电管网供电，可满足项目用电需求。 7、供热及制冷 冬季供暖采用市政供暖，制冷采用分体式空调。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员70人，年工作232天，每天1班，每班8小时。 9、厂区平面布置 本项目位于西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号，项目租赁西安通达铁路器材有限责任公司4号楼4F，总平面布置按照节约用地、远近结合、便于生产的原则，以及环境保护的要求制定。总建筑面积950.0m2，厂房东侧布置办公区，西侧布置生产加工区，中间留出过道，作为人流及物流通道，生产线分区功能明确，以便于生产、办公管理，项目总平面布局功能分区清晰，基本满足生产工艺要求。平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）固定义齿（烤瓷牙）生产工艺流程及产污环节 根据建设单位提供资料，本项目固定类义齿（烤瓷牙）主要生产工艺及产污环节见图2.2。 图2.2 固定义齿（烤瓷牙）工艺流程及产排污节点图 生产工艺流程简述： （1）接件消毒及模型检验：工作人员将合作企业（医疗单位）提供的假牙模型（石膏模）进行分类登记后放入消毒柜内进行消毒，然后根据假牙模型的情况，判断是否符合制作条件。不符合条件的模型返回给合作企业，符合条件的模型送往下一个工序； （2）修模：将工作模放置石膏模型修整机上去模型底部多余石膏部分，使其工作模底部平整，可用磨机将模型内部打磨平整待工件干后在钻钉机上确定出固位孔，以便装订，将装订好的工作模放置事先准备好的牙膜胶槽内，将调至好的石膏倒入牙膜胶槽内装盒。此过程中产生少量粉尘、打磨废水、废石膏以及噪声； （3）蜡型：利用蜡制造出需要修复的义齿的蜡模，用于后期铸造，此过程中主要污染物为蜡加热（熔蜡器为蜡加热热源）过程中产生的少量有机废气以及噪声； （4）包埋：利用调制好的包埋料将腊膜包裹，用于后期铸造。此过程中主要污染物为废包埋材料以及噪声； （5）铸造：通过高温（箱式电阻炉）将包埋料硬化，再通过离心铸造机制造出半成品，铸造机采用电加热，铸造完成后自然冷却20分钟，如果客户要求是钢牙，直接送到抛光工序。此过程中主要产生有机废气； （6）车金：将半成品送入车金工序进行切割、打磨，此过程中主要产生少量粉尘以及噪声； （7）喷砂：喷砂采用0.6MP压缩空气带动金刚砂进行喷射，此过程中主要产生少量粉尘以及噪声； （8）上瓷：用毛笔蘸取少量瓷粉（瓷粉和水均匀配比混合），在义齿表面涂一层薄薄的瓷粉，此过程无污染物产生； （9）上釉：用毛笔蘸取少量釉膏（釉粉和釉膏调制），在义齿表面均匀涂一层釉膏，然后在烤瓷炉中烘烤，烤瓷炉采用电加热，待冷却之后进入下一道工序，此过程无污染物产生； （10）抛光：先用车石将锆表面打磨顺滑，然后用蓝长胶轮进行再次打磨至光滑，最后用绒轮加上抛光蜡把表面磨亮，此过程中主要产生少量粉尘以及噪声； （11）清洗消毒：先用清水将半成品义齿洗净，再用清洗机清洗、紫外线进行消毒。此过程中会产产生少量清洗废水； （12）包装：从库房取外包装材料，按照相应的名称、规格、图案、商标等对成品进行包装入库。 2、固定义齿（全瓷牙）生产工艺流程及产污环节 本项目固定义齿（全瓷牙）工艺流程及产污环节见图2-3。 图2.3 固定义齿（全瓷牙）工艺流程及产排污节点图 生产工艺流程简述： （1）接模消毒、模型检验：工作人员将供货方（医疗单位）提供的假牙模型（石膏模）进行分类登记后放入消毒柜中进行消毒，然后根据假牙模型的情况判断是否符合制作条件。不符合条件的模型返回给供货方，符合条件的模型送往下一道工序。 （2）修模：将工作模放置石膏模型修整机上去模型底部多余石膏部分，使其工作模底部平整，可用磨机将模型内部打磨平整待工件干后用种钉机进行种钉，钉必须打在模型底部正中，每颗钉必须插到底部；将钉好的工作模放置事先准备好的牙模胶槽内，将调制好的石膏倒入牙模胶槽内装盒。此过程会产生少量粉尘、打磨废水、废石膏及噪声。 （3）劲缘：用铅笔在牙基代型上标记劲缘线和肩台位置；去除游离牙龈，修出劲缘线，用膜头在劲缘线边缘外进行修整，制备有肩台的基牙，劲缘应保留完整的肩台外形，不得进行修整、损伤。基牙倒凹部分，目视观测有无共同就位道，修整劲缘多余部分，劲缘修整完成后，用铅笔画出劲缘线。 （4）数控切削：将全瓷类义齿制作材料（瓷块）放入精密车床内，对瓷块进行精细加工，此过程中主要产生固体废物及噪声。 （5）烧结：将氧化锆放入氧化锆烧结炉（电加热）内进行烧结，加热温度约1000℃，烧结时间约5~6h。 （6）车金：将半成品送入车金工序进行切割、打磨，此过程中主要产生少量粉尘及噪声。 （7）喷砂：喷砂采用0.6MP压缩空气带动金刚砂进行喷射，此过程中主要产生少量粉尘以及噪声。 （8）上瓷：用毛笔蘸取少量瓷粉，在义齿表面涂一层薄薄的瓷粉，涂好后放在烤瓷炉（电加热）中烘烤4~5min（约800℃~900℃），待冷却后送入下一工序。此过程无污染物产生。 （9）车瓷：用磨头车顺、车薄瓷牙的冠劲缘，磨掉多余部分，并将牙齿的形态修出来，此过程中主要产生少量粉尘以及噪声。 （10）上釉：用毛笔蘸取少量釉膏（釉粉和釉膏调制），在义齿表面均匀涂一层釉膏，此过程无污染物产生。 （11）抛光：采取手工抛光，先用车石将工件表面打磨顺滑，然后用蓝长胶轮进行再次打磨至光滑，最后用绒轮加上抛光蜡把表面磨亮，此过程中主要产生少量粉尘以及噪声。 （12）消毒：使用超声波清洗机对成品义齿进行清洗后，用消毒柜进行紫外线消毒。此过程会产生少量清洗废水。 （13）检验包装：从库房取外包装材料，按照相应的名称对成品进行包装入库。 3、金属可摘局部义齿生产工艺流程及产污环节 本项目金属可摘局部义齿生产工艺流程及产污环节见图2-4。 图2.4 金属可摘局部义齿生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述为： （1）接件消毒：工作人员将供货方（医疗单位）提供的假牙模型（石膏模）进行分类登记后放入消毒柜中进行消毒，然后根据假牙模型的情况判断是否符合制作条件。不符合条件的模型返回给供货方，符合条件的模型送往下一道工序。 （2）支架设计：根据客户要求采用电脑进行设计。 （3）电脑扫描：将设计好的义齿进行电脑扫描。 （4）3D打印：电脑扫描后的牙膜进行3D打印。 打磨：将工作模放置石膏模型修整机上去模型底部多余石膏部分，使其工作模底部平整，可用水磨机将模型内部打磨平整待工件干后在钻钉机上确定出固位孔，以便装订，将装订好的工作模放置事先准备好的牙膜胶槽内，将调至好的石膏倒入牙膜胶槽内装盒。此过程中产生少量粉尘、打磨废水、废石膏以及噪声； 支架：将打磨后的义齿放置于支架上。 （7）抛光：采取手工抛光，先用车石将工件表面打磨顺滑，然后用蓝长胶轮进行再次打磨至光滑，最后用绒轮加上抛光蜡把表面磨亮，此过程中主要产生少量粉尘以及噪声。 （8）排牙：根据模型缺牙的情况，选用外购的树脂牙，用熔蜡器和电蜡刀对其进行恢复，并采用钢丝对支架和成品牙进行卡环，对于隐形保持器，需要通过压膜机进行压膜，此过程基本无污染物产生。 （9）充胶：将模型装入模型盒中，涂上分离剂，此过程中主要产生有机废气。 （10）打磨：使用塑料砂轮、磨头等对塑料基托进行打磨，此过程主要产生粉尘和噪声。 （11）消毒：使用超声波清洗机对成品义齿进行清洗后，用消毒柜进行紫外线消毒。此过程会产生少量清洗废水。 （12）检验包装：从库房取外包装材料，按照相应的名称对成品进行包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号，项目租赁西安通达铁路器材有限责任公司4号楼4F进行项目建设。所租用楼栋共四层，一至三层为西安通达铁路器材有限责任公司使用。 通过调查，项目租赁厂房于2010年7月22日取得西安市环境保护局灞桥分局关于《西安通达铁路器材有限责任公司城市轨道交通拥逆变电源项目环境影响报告表的批复》（灞环审[2010]034号），该项目于2015年7月21日取得西安市环境保护局灞桥分局关于《西安通达铁路器材有限责任公司城市轨道交通拥逆变电源项目的环保验收意见》（灞环验[2015]13号）。该栋楼4层目前闲置，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于西安市灞桥区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本项目位于西安市灞桥区，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省环境保护厅2022年1月13日公布的环保快报附表4《2021年1～12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表》，本次评价采用《快报》中2021年灞桥区空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见表3.1。 表3.1 2021年灞桥区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 39; 111.4%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 75; 107.1%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 35; 87.5%; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 4000; 1400; 35.0%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 160; 157; 98.1%; 达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在区域为不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 项目特征污染物非甲烷总烃，本次委托陕西鑫安合辉环保科技有限公司对项目地进行监测。 ①监测项目：非甲烷总烃 ②监测时间：2022.10.8-10.10 ③监测点位： 项目厂区下风向（厂区西南角） ④监测结果 监测结果整理后见表3.2。 表3.2 其他污染物环境空气质量现状监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 1# 项目厂区下风向（厂区西南角）; 2022.10.8; 0.68; 0.70; 0.69; 0.62. 2022.10.9; 0.65; 0.57; 0.59; 0.53. 2022.10.10; 0.68; 0.53; 0.56; 0.63. 《大气污染物综合排放标准》详解; 2.0. 监测浓度范围（mg/m3）; 0.53~0.70. 超标率%; 0. 最大浓度占标率%; 35.0. 达标情况; 达标. 由监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均符合《大气污染物综合排放标准》详解的标准要求。 2、声环境质量现状 经现场勘查：项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本次评价不做声环境质量现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目位于西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号，经调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等保护目标，项目地周围主要为住宅区。环境保护目标见下表3.3及附图。 表3.3 主要环境保护目标表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 109°6′43.83″; 34°16′46.66″; 中铁滨河家园; 居民; 2类区; SW; 240. 109°6′53.33″; 34°17′10.22″; 惠西村; 居民; 2类区; NNE; 312. 109°6′45.39″; 34°17′13.42″; 惠王中心小学; 学生; 2类区; N; 430. （2）声环境 本项目位于西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目位于西安市灞桥区纺织产业园灞柳二路369号，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期颗粒物、非甲烷总烃废气执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关排放限值要求。 表3.4 大气污染物综合排放标准 标准名称; 污染物; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置. 《大气污染物综合排放标准》; 非甲烷总烃; 20; 17; 120; 4.0; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 20; 5.9; 120; 1.0. 表3.5 无组织有机废气排放标准限值 单位：mg/m3 标准名称; 污染物名称; 排放限值; 限值含义; 监控位置. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC; 6; 1h平均浓度值; 厂房外. 2、废水 本项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3.6 项目废水排放标准 单位：mg/L 污染物 标准类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 总氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; /; 45; /; 8; 70. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 表3.7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 类别; 标准名称; 标准限值/dB（A）. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，确定项目的总量控制指标为：COD、氨氮、VOCs。 表3.4 总量建议指标表 单位：t/a 类别; 污染物; 排放量; 建议指标. 废水; COD; 0.497t/a; 0.497t/a. 氨氮; 0.046t/a; 0.046t/a. 废气; VOCs; 0.0031t/a; 0.0031t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气治理措施 （1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量； （2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （3）施工运输车辆驶出前必须作除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏； （4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 2、施工期废水治理措施 施工期间，施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水利用现有生活污水处置措施，经过收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后，排入污水管网，最后进入纺织工业园污水处理厂。 3、施工期噪声防治措施 本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午(12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 4、施工期固废治理措施 针对建筑施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： （1）施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； （2）对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； （3）施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一送有危废处置资质的单位进行处理； （4）生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度 产排污环节：本项目运营期产生的大气污染物主要为模型修整粉尘、车金粉尘、车瓷粉尘、喷砂粉尘、抛光打磨粉尘，蜡型、充胶及粘贴废气。 粉尘： ①模型修整粉尘 在模型修整时(即备模、分割、颈缘)会产生少量粉尘，根据实际调查，石膏的用量为每年1000kg/a，根据行业类比调查，粉尘产生量按5%计算，因此每年的粉尘产生量为50kg/a。 ②车金粉尘、车瓷粉尘、抛光打磨粉尘 车金粉尘：在生产烤瓷义齿、金属义齿、支架义齿时其合金或金属在铸造完成后对义齿或支架进行车金处理过程中以及在生产全瓷义齿瓷块烧结后对义齿进行车金过程中均会产生少量粉尘。根据实际调查，氧化锆使用量约为200kg/a，根据行业类比调查，粉尘产生量按照使用量的5%计算，则车金粉尘产生量为10kg/a。 车瓷粉尘：在生产烤瓷义齿、全瓷义齿时其车瓷工序在车瓷工作台上进行打磨，过程中会产生极少量的粉尘。项目使用瓷粉（含釉）量为60kg/a，根据类比同类型项目，粉尘产生量按照使用量5%计，则每年的产生量约3kg/a。 抛光打磨粉尘：支架义齿在基托成型后，为使其形态更加完整、光滑。利用磨头对部分进行打磨，会产生少量颗粒粉尘，产生量按照填充料(牙托粉)使用量的2.5%计算，年使用量约200kg/a，因此每年的粉尘产生量为5kg/a。 综上，本项目模型修整、车金、车瓷及抛光打磨粉尘合计产生量为68kg/a， 模型修整、车金、车瓷及抛光打磨工序年工作时间约700h/a，本项目在模型修整、车金、车瓷、抛光打磨工序操作台配套安装小型吸尘口，操作均在吸尘口进行，收集效率90%，项目粉尘经统一收集至中央自动变频除尘器进行处理，处理完尾气经20m高排气筒（DA001）排放，处理效率为99%，风量5000m3/h。 ③喷砂粉尘：烤瓷类和全瓷类的半成品义齿铸造完成后，以及出货前需进行喷砂处理，喷砂作业处于密闭的箱体内进行，产生的金属粉尘经管道收集后进入高负压除尘器进行处理，抛光砂总用量为125kg/a，根据类比同行业，粉尘产生量约为抛光砂用量1%，则喷砂粉尘产生量为1.25kg/a。根据建设单位提供的资料，喷砂工序每天工作约30min，年工作时间约116h，喷砂在密闭箱体进行，收集率按100%计算，高负压除尘器处理效率为99%，则粉尘产生速率为0.011kg/h；排放量为0.0125kg/a，排放速率为0.00011kg/h。 本项目粉尘产排情况见表4.1。 表4.1 粉尘产排情况一览表 污染 工序; 污染物; 排放 方式; 产生量 （kg/a）; 处理措施; 排放量 （kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 模型修整; 粉尘; 有组织（DA001）; 45.0; 自动变频中央吸尘器处理，收集率90%，处理率99%，风量5000 m3/h; 0.612; 0.0009; 0.17. 车金、车瓷、抛光打磨; 16.2. 模型修整、车金、车瓷、抛光打磨; 无组织; 6.8; /; 2.26; 0.0025; /. 喷砂; 无组织; 1.25; 密闭的箱体+高负压除尘器; 0.0125; 0.00011; /. 有机废气： ①蜡型废气 义齿在蜡型融蜡的过程中，均以蜡为辅助材料，当蜡被加热融化时，均会挥发出有机废气（以非甲烷总烃计），根据实际调查，蜡年使用量约300kg/a。产生的有机废气按蜡原料1%计算，则有机废气的产生量约为3kg/a。 ②充胶及粘贴废气 活动义齿以及精密附着体加工在充胶以及粘贴过程会散发少量的刺激性有机气体（以非甲烷总烃计），由义齿基托聚合物产生，根据实际调查，项目义齿基托聚合物使用量约100kg/a。此过程挥发量约为使用量的20%，则有机废气产生量为20kg/a。 项目在蜡型、充胶和粘贴工作台设置小型吸风口，操作均在吸风口进行，废气经过管道收集后引至一套两级活性炭吸附装置处理（收集率90%，处理效率85%，风量5000m3/h，该工序年工作约900h），处理后的有机废气通过20m高排气筒（DA002）排放。 本项目有机废气产排情况见表4.2。 表4.2 有机废气产排情况一览表 污染 工序; 污染物名称; 排放 方式; 产生量 （kg/a）; 处理措施; 排放量 （kg/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 蜡型、充胶及粘贴; 非甲烷总烃; 有组织（DA002）; 20.7; 吸风口+两级活性炭吸附装置+排气筒; 3.105; 0.0035; 0.7. 无组织; 2.3; 加强车间通风; 2.3; 0.0026; /. （2）排放及治理设施 本项目运营期大气污染物主要为粉尘和有机废气，本项目模型修整、车金、车瓷、抛光打磨粉尘收集经自动变频中央处理器处理后经20m高排气筒（DA001）排放，未被收集的粉尘无组织排放，喷砂粉尘经过密闭箱体+高负压除尘器处理后无组织排放；蜡型、充胶及粘贴过程中产生的有机废气经两级活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA002）排放。项目产排污环节、污染物种类、污染物排放形式及治理设施参数见表4.3。 表4.3 废气产生情况及治理设施参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 治理设施. 风量; 过滤效率; 治理工艺; 是否为可 行性技术. 模型修整、车金、车瓷、抛光打磨; 粉尘; 风量50000m3/h; 99%; 自动变频中央吸尘器收集处理+20m排气筒; 是. 喷砂; 粉尘; 风量500m3/h; 99%; 通过设备箱体自动收集后进入高负压除尘器进行处理; 是. 蜡型、充胶、粘贴; 非甲烷总烃; 风量5000m3/h; 85%; 经活性炭吸附处理后经排气筒排放; 是. （3）排放口基本情况 本项目排放口基本信息见表4.4。 表4.4 排放口基本情况 排放口编号; 地理坐标（°）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 类型; 排放标准. 模型修整、车金、车瓷、抛光打磨（DA001）; 109°6′43.09″ 34°16′59.56″; 20; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 蜡型、充胶、粘贴（DA002）; 109°6′43.23″ 34°16′59.50″; 20; 0.4; 25; 一般排放口. （4）排气筒高度合理性分析 按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：排气筒高度应高于周边200m范围内的最高建筑物5m以上，经现场勘查，本项目厂房高度为15m，周边200m内主要园区内标准化厂房，高度基本为15m，因此，本项目排气筒高度设置为20m高，满足排气筒高于周边200m范围内的最高建筑物5m以上要求。 （5）监测要求 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废气开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。本项目运营期环境监测计划详见表4-4。 表4.5 废气监测内容及计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界上风布置1个监控点，下风向布置3个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂房外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA002排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水 （1）废水产生情况 项目运营期废水来源主要为职工生活污水和生产废水。 ①生活污水：本项目生活污水主要为职工生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS等，生活污水排入厂区化粪池处理后，最终进入纺织工业园污水处理厂，污水水量为1487.5m3/a。 ②生产废水：生产废水产生量为51.0m3/a，本项目生产废水经三级沉淀池处理后与生活污水一起经厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入纺织工业园污水处理厂。 项目排水水量及综合水质详见下表。 表4.6 综合废水产排情况 产排污环节; 生产及生活污水. 类别; 综合废水. 核算方法; 类比法. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; pH. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 380; 120; 200; 30; 4; 30; ＜6/＞9. 产生量（t/a）; 0.585; 0.185; 0.308; 0.046; 0.006; 0.046; /. 治理设施; 处理能力; 三格沉淀池（1m3）+化粪池（100m3）. 治理工艺; 三格沉淀池+化粪池. 治理效率（%）; 15; 20; 40; 0; 0; 0; /. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 1538.5. 排放浓度（mg/L）; 323; 96; 120; 30; 4; 30; /. 排放量（t/a）; 0.497; 0.148; 0.185; 0.046; 0.006; 0.046; /. 排放标准; 500; 300; 400; 45; 8; 70; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 排放方式; 依托园区化粪池处理后排入纺织产业园污水处理厂. 排放规律; 间断排放. 可见，采取以上处理措施后项目废水排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准），处理后的废水统一进入纺织产业园污水处理厂，项目排水对周边水环境影响较小。 （2）依托可行性分析 项目综合废水经厂区化粪池（100m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求，最终进入纺织产业园污水处理厂进一步处理。 西安市现代纺织产业园区污水处理厂位于灞桥区洪庆街办田王村，总占地面积60亩，总投资5451.93万元；现设计处理规模为2.0万m3/d，远期设计处理规模为5.0万m3/d，预留再生水系统、污泥脱水机房及远期污水处理设施用地。处理工艺采用预处理+生态组合塘+滤布滤池+接触消毒池工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。西安市现代纺织产业园区污水处理厂现实际处理量约1.4万m3/d。本项目所在地属于该污水处理厂的收水范围，且废水产生量仅6.63m3/d，占污水处理厂处理规模较小，因此，本项目废水最终进入西安市现代纺织产业园园区污水处理厂可行，对环境影响较小。 （3）监测要求 项目生活污水依托租赁方化粪池，未设置单独排放口且为间接排放。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，无需对其进行监测。 3、噪声 （1）源强分析 本项目主要产噪设备为抛光机、打磨机、喷砂机及风机等，噪声源强约为70~85dB(A）。 表4.7 本项目噪声源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声级dB(A); 所在区域; 降噪措施; 治理后的声级dB(A). 1; 抛光机; 1; 70; 生产车间内; 厂房隔声，基础减振; 60. 2; 打磨机; 11; 70; 厂房隔声，基础减振; 60. 3; 喷砂机; 1; 80; 厂房隔声，基础减振; 65. 4; 风机; 3; 85; 厂房隔声，基础减振; 70. （2）噪声预测及达标分析 本项目运营期噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的要求进行，预测设备噪声到企业边界的影响，并判断是否达标，具体如下： ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； ——声源中心r0处测的声压级，dB（A）； ——墙壁隔声量，本项目取20dB（A）； ——平均吸声系数，本项目中取0.15； ——参考位置距噪声源的距离，m； ——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ②室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中：——噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）； ——参考位置处的声压级，dB（A）； ——参考位置距声源中心的位置，m； ——声源中心至预测点的距离，m。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： 式中：——用于计算等效声级的时间； ——在T时间内i声源工作时间； ——在T时间内j声源工作时间； ——室外声源个数； ——等效室外声源个数。 ④预测结果 本项目设备产生的噪声对厂界四周声环境产生的贡献值见表4.8。 表4.8 昼间主要噪声源位置及贡献值一览表 单位：dB（A） 噪声源; 治理后声级dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A). 抛光机; 60; 7; 43; 5; 46; 13; 37; 5; 47. 打磨机; 60; 7; 43; 4; 47; 15; 36; 6; 44. 喷砂机; 65; 6; 49; 4; 52; 14; 42; 6; 49. 风机; 70; 15; 46; 5; 56; 8; 51; 5; 56. 合成贡献值; /; /; 52; /; 58; /; 51; /; 57. 预测值; 昼间; 52; 58; 51; 57. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 本项目仅昼间进行生产。由上表可知，运营期厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 综上，针对本噪声特点，为进一步减少运营期噪声对定南村的影响，本次评价要求采取以下措施： ①从声源上控制，选择符合国家噪声标准的生产设备及设施。 ②针对各噪声源的特点，采取相应的降噪、减噪措施，确保措施到位。 ③建立设备定期维护、保养的管理制度，对切纸机等产生高噪声的设备应加强保养维护，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 ④对于进出厂区的车辆，要求驾驶员加强环保意识，尽可能减少鸣笛次数，特别是行驶车辆经过居民点等敏感区域时，更应注意减少交通噪声影响。 （3）环境监测与管理 根据本项目运营期的噪声环境污染特点，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染物达标排放监测计划建议如下。 表4.9 污染源与环境监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 级别; 标准限值. 厂界厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要有员工生活垃圾，一般工业固废包括废石膏、沉淀渣、除尘器收尘、废包埋材料、废砂，危险废物包括废胶瓶、废活性炭等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员70人，生活垃圾产生量为0.5kg/（人.d），则生活垃圾产生量为8.12t/a，生活垃圾采取垃圾桶收集，每日交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固废 一般工业固废主要包括修模产生的废石膏、三级沉淀池产生的沉渣、除尘器收尘、包埋产生的废包埋材料、喷砂产生的废砂等。根据实际运营情况，修模产生的废石膏量约50kg/a，沉淀池产生的沉渣量约为20kg/a，吸尘器收集的粉尘量约为22.5kg/a，废包埋材料产生量约为12kg/a，喷砂产生的废砂约为20kg/a，其中废包埋材料、废砂收集外售废品回收单位，废石膏、沉渣、中央吸尘器收尘等一般固废统一收集，交由环卫部门处置。 （3）危险废物 危险废物主要包括废胶瓶及废活性炭。 根据建设单位提供的资料，废胶水瓶产生量约为0.05t/a，属于危险废物HW13有机树脂类废物，危废代码为900-014-13。 项目有机废气处理过程中使用的活性炭需定期更换，项目有机废气处理量约17.595kg/a，根据广东工业大学工程研究，活性炭的有效吸附量为250g/kg 活性炭，则项目年需使用活性炭约70.38kg/a，则项目年废活性炭产生量为87.975kg/a；有机废气治理产生的废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），项目废活性炭经危废间暂存后交由有危废资质的单位处理。 本项目固废产生情况见下表。 表4.10 运营期固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 属性; 废物代码; 处置方式. 1; 生活垃圾; 办公; 8.12; 固态; /; 集中收集，由环卫部门清运处置. 2; 一般固废; 废石膏; 修模; 0.05; 固态; 44. 3; 三级沉淀池; 废水沉淀; 0.02; 固态; 99. 4; 除尘器收尘; 除尘; 0.0225; 固态; 66. 5; 废包埋材料; 包埋; 0.012; 固态; 49; 外售废品回收单位. 6; 喷砂; 废砂; 0.02; 固态; 10. 7; 危险废物; 废胶瓶; 使用胶; 0.05; 固态; HW13 900-014-13; 委托有资质的单位处理. 8; 废活性炭; 废气治理; 0.07038; 固态; HW49 900-039-49. 表4.11 危险废物一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废胶瓶; HW13; HW13 900-014-13; 0.003; 使用胶; 固态; 粘合剂; 粘合剂; 每周; T; 交资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.07038; 废气治理; 固态; /; 有机废气; 半年; T. 本项目拟在车间西南角设置一间危废暂存间，建筑面积约4m2。本次评价要求危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定使用符合标准的容器盛装。具体收集贮存、处置、管理措施如下： ①危险废物必须进行分类收集，临时贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》进行独立设置，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理。 ②贮存场所地面防渗的材料、建筑材料必须与危险废物兼容；危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（等效渗透系数≤10-10cm/s）。 ③危险废物堆场应防风、防雨、防晒；不兼容的危险废物不能堆放在一起。 ④根据《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2016.4.1起实施）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕西省环境保护厅，2012.8.29）相关要求，建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的运输应交由具有资质的危废处置单位统一运输、处置，在项目建成试运行前应签订危险废物处置合同。 ⑤禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 ⑥建立危险废物转移联单制度，并办理相关手续。 综上，本项目运行期间产生的固废在采取以上措施进行处理后，固废处理可满足本项目《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 5、地下水、土壤 项目对地下水、土壤影响区域主要为原料堆放区及危险废物暂存间，本项目租赁厂房位于楼栋4层，原料堆放及危废间均未与土壤直接接触。环评要求原料堆放区及危废间进行防渗处理，项目对区域地下水、土壤环境影响可接受。 6、生态 本项目拟建场址位于西安市灞桥区纺织工业园灞柳二路369号，项目租赁西安通达铁路器材有限责任公司4号楼4F，用地范围内不存在生态环境保护目标，故不对生态影响进行评价。 7、环境风险 6、环境风险 （1）风险源分布 项目涉及的风险物质主要为义齿基托树脂聚合物及生产过程产生的危险废物，现场存量远低于临界量，对外界产生的风险较小。 项目可能导致环境风险事故的物质主要分布于原料库及危废暂存间。 （2）影响途径 项目环境风险的主要影响途径为： 主要影响途径为上述物质泄露后衍生的环境空气污染，或述物质泄露及其反应生产物质、消防废物等泄漏后流出厂区地面，造成土壤、地下水、地表水污染。 （3）环境风险防范措施 ①本次评价要求原料库、危险废物暂存间地面防渗、液体存放设置托盘或其他防泄漏措施。 ②原料库及危险废物暂存间应由专人管理，采用防盗门、严禁无关人员进入。 ③原料库及危险废物暂存间应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 （3）应急物资配备 车间应配备干粉灭火器、消防砂、消防铲及其他应急物资。 （4）员工安全意识培训 企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握物料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，并通过考核后方可上岗。还应定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。 （5）加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 在严格落实环评提出的环境风险防范措施的基础上，可有效预防环境风险事故的发生，因此本项目环境风险较小，在可接受范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 修模、车金、车瓷、抛光打磨（DA001） | 粉尘 | 在每个操作台配套安装吸尘口+中央吸尘器除尘器+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内监控点浓度限值标准要求 |
|  | 铸造、充胶及粘贴（DA002） | 非甲烷总烃 | 在每个操作台配套安装吸风口+两级活性炭吸附+20m排气筒排放 |  |
|  | 喷砂粉尘无组织 | 粉尘 | 密闭的箱体+高负压除尘器 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经厂区化粪池处理后排入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）中B级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 经三级沉淀池处理后与生活污水一起经厂区化粪池处理后排入市政管网 |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 机器运行噪声 | 选用低噪声设备、采取合理布设噪声设备、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①本项目产生的废石膏、沉淀渣、除尘器收尘等交环卫部门清运；废包埋材料、废砂外售废品回收单位。 ②危险废物分类收集，存放于危废暂存间，交由有资质单位处理。 ③生活垃圾采用袋装分类收集后统一交由环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定完善的环境管理制度，强化安全生产措施，定期检查重型设备的稳定性及安全性，防止生产事故的发生，杜绝项目污染物非正常排放，同时严格遵守环保“三同时”原则，积极落实各项污染治理措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①设立专门的环境管理机构，制定合理的厂区环境管理制度，做好“三废”处理设施的运行及维护，确保项目排放的污染物得到有效处置； ②落实各项环境监测要求，根据相关技术规范要求，履行定期监测工作； ③根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）等相关规范要求，及时完成排污许可证申领工作。 ④企业需根据《建设项目环境保护管理条例》及《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》相关要求，自主开展竣工环境保护验收工作，如实验收其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0031t/a | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.00020t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.497t/a | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.046t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废石膏 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
|  | 除尘器收尘 | / | / | / | 0.0225t/a | / | / | / |
|  | 废包埋材料 | / | / | / | 0.012t/a | / | / | / |
|  | 废砂 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 8.12t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 胶水瓶 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.07038t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①