# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：             2022年技措项目

建设单位（盖章）： 西安北方庆华机电有限公司

编制日期：                2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 2022年技措项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-610169-04-05-164075 |  |  |
| 建设单位联系人 | 井征堂 | 联系方式 | 135xxxx9155 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区田洪正街1号庆华厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | E109°7′00″、N34°17′00″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目行业 类别 | 四十五、研究和实验发展-98、专业实验室、研发（试验）基地-其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 灞河新区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 450.00 | 环保投资 （万元） | 55.00 |
| 环保投资占比（%） | 12.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地 面积（m2） | 位于原有厂区，不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）项目产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，项目建设符合国家产业政策。 同时，已取得灞河新区经济发展局下发的项目备案确认书，备案号：2112-610122-04-01-365996。具体见附件。 综上：项目建设符合国家产业政策。 （2）项目选址及规划符合性 本项目建设地点位于陕西省西安市灞桥区田洪正街1号庆华厂区内，用地性质属建设用地，符合土地利用规划。 项目南侧60m为洪庆新村，东侧为空地，北侧为向阳第一小区，西侧25m为庆华南区。 项目运营期产生的噪声预测贡献值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响很小；根据项目陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的“环保快报（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”可知，项目所在区灞桥区环境空气判定为不达标区，项目非甲烷总烃废气有组织排放，实验室少部分酸性废气无组织排放，对大气环境影响较小；项目运营期不新增生活污水，生产废水依托公司已建污水处理站处理后排入西安市第十二污水处理厂处理，不会对地表水环境产生影响。 项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区，和周边环境现状相适应，无相互制约，地理位置优越，交通较为便利，在采用环保措施后，不会对当地的环境质量造成明显的不利影响。因此，从环保角度来看，本项目选址合理可行。 （3）“三线一单”符合性 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析表 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于西安市灞桥区田洪正街1号庆华厂区内，项目用地性质属于建设用地，项目不在生态保护红线内; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为西安市灞桥区田洪正街1号庆华厂区内，为达标区；根据工程分析及污染防治分析，项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不触及环境质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目为技术改造项目，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》，亦未在《市场准入负面清单（2020年版）》。; 符合. 5; 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11 号）. 重点管控单元; 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 根据陕西省生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元，本项目污染物均采取有效措施，产生的污染物经处理后达标排放，可有效防控环境风险。; 符合. 6; 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发【2021】22号）. 重点管控单元与本项目有关的管控要求摘抄：; （1）大气环境受体敏感区 空间约束：1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 污染排放管控：1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。; 项目位于重点管控单元，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等行业；项目对废气产生环节均采取处理措施，废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”相关要求。 （4）环境管理政策相符性分析 本项目与环境管理政策相符性分析见下表。 表1-2 环境管理政策相符性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正版）; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目各生产工序均置于生产厂房内，有机废气经活性炭吸附装置净化处理后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气【2020】33号）; 采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等; 本项目使用的粉末涂料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料产品. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 项目厂区内挥发有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。企业加强无组织废气的密闭收集。存储环节采用密闭容器；生产和使用环节在密闭空间中操作并有效收集废气；非使用状态的物料密闭。盛装过VOCs物料的包装容器、吸附剂等采取加盖、封装等方式密闭，妥善存放，委托有资质单位处置。. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 本项目使用的粉末涂料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料产品。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目使用的粉末涂料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料产品。有机废气收集效率约为80%。有机废气收集后采用“二级活性炭”吸附措施进行处理后达标排放。; 符 合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用的粉末涂料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料产品；有机废气收集效率约为80%。有机废气收集后采用“二级活性炭”吸附措施进行处理后达标排放。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发【2021】25号）; 关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；; 本项目不属于需严格控制的行业。. 建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目使用的粉末涂料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料产品。有机废气收集效率约为80%。有机废气收集后采用“二级活性炭+15m高排气筒”吸附措施进行处理后达标排放。. 在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函【2020】61号）; 重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市（含韩城市），杨凌示范区，西咸新区全域。 二、严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，; 本项目位于陕西省西安市灞桥区，本项目使用的粉末涂料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料产品。静电喷涂工艺有机废气收集效率约为80%。有机废气收集后采用“二级活性炭处理工艺+15m高排气筒”吸附措施进行处理后达标排放。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》（2022年3月14日）; 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治; 本项目粉末涂料储存、转移和输送过程中采用加盖或者封口方式密闭。; 符合. 分析治理技术、处理能力与挥发性有机物废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目静电喷涂废气采用“两级活性炭废气处理设备+15m高排气筒”进行处理，可以达标排放。; 符合. 《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案 》市铁腕治霾办发〔2019〕7号; 加大制药、农药、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等行业低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品的推广使用力度，试点开展低挥发性原料替代示范工程建设。; 本项目使用的粉末涂料属于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料产品。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等重点行业，烘干固化产生的废气经二级活性炭净化处理后通过15m高排气筒可以做到达标排放。; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目静电喷涂烘干固化工序采用电加热烘箱。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目背景情况 西安北方庆华机电有限公司（以下简称“西安庆华公司”）是中国兵器工业集团北方特种能源集团有限公司所属大型骨干企业，是国家“一五”时期156项重点工程项目之一，是国家第三次军品生产能力调整确定的国有大型重点保军企业。西安庆华公司拥有资产总额13亿元，职工2300多人，设备3300多台套。西安庆华公司位于陕西省西安市灞桥区田洪正街一号，紧邻浐灞生态区，西安绕城高速公路、西潼、西蓝高速公路、陇海、西康铁路在周边构成交通运输网络。西安庆华公司经过六十多年的发展，在火工品、军用热电池等领域取得了多项成果。 西安庆华公司为切实履行强军首责，确保军品生产任务如期交付，计划对厂区内冲压件厂、塑业分厂、机械加工厂、工艺装备厂等单位生产条件进行技术改造，并新建一条静电喷涂生产线，项目总投资为450万元。 2.2项目基本情况 （1）项目名称：2022年技措项目 （2）建设性质：技术改造 （3）建设单位：西安北方庆华机电有限公司 （4）建设地点：陕西省西安市灞桥区田洪正街1号庆华厂区内 （5）投资额：总投资450万元，其中环保投资为55万元，占总投资的12.2%。 2.3主要建设内容 本次项目在庆华厂区内建设，主要对公司内部生产条件进行技术改造，项目内容为新上静电喷涂生产线（含环保治理设施）、小型电镀实验室、湿法混合制粒机、喷砂机等设备，以上内容均为新购置设备，不涉及建（构）筑物建设。 （1）工程组成 建设项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 静电喷涂生产线; 位于冲压件厂801-3厂房，占地面积为140m2，主要配备高压静电喷枪、粉末固化烘箱、空压机等设备; 依托现有厂房空置区域. 电镀实验室; 位于冲压件厂801-5厂房，占地面积为30m2，主要配备恒温除油槽、酸洗水洗槽、恒温镀槽、小型滚镀机等设备; 依托现有厂房空置区域. 化工分厂; 购买1台湿法混合制粒机作为备用设备; /. 塑业分厂; 新增1台喷砂机、1台雕铣机、1台激光除锈机; 依托现有厂房. 机械加工厂; 新增1台双主轴数控车、1台数控纵切单轴自动车床、1台单轴数控自动车床、1台立式加工中心、1台数控切割机床; 依托现有厂房. 工艺装备技术研究所; 新增1台3D打印机、1台车床、1台铣床、1台数控切割机床; 依托现有厂房. 火工技术研究所; 新增1台电热剥线机、1台储能焊机; 依托现有厂房. 工艺装备厂; 新增1台工业冷水机、1台内圆磨机; 依托现有厂房. 电源技术研究所; 新增1台真空锂化炉; 依托现有厂房. 三分厂; 新增1台精密数控机床; 依托现有厂房. 辅助工程; 办公区; /; 依托原有办公区域. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托现有工程. 供电; 市政供电; 依托现有工程. 供暖、制冷; 火工生产区冬季供暖采用空气源热泵供暖，办公楼和机加区辅助生产单位冬季供暖依托陕西启迪瑞行市政工程有限公司在厂区内建设的天然气锅炉提供热源。; 依托现有工程. 环保工程; 废气; 静电喷涂粉尘经二级滤芯除尘装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放；烘干废气经“集气罩+二级活性炭废气处理设备”处理后通过15m高排气筒（2#）排放; 新建. 喷砂粉尘经设备自带滤芯除尘箱处理后无组织排放; 新建. 电镀实验室废气设置“集气罩”装置引至楼顶排放; 新建. 废水; 电镀实验室水洗废水经厂区现有电镀废水处理设施处理达标后进入厂区综合污水处理站进一步处理，后经市政污水管网排入西安市第十二污水处理厂; 依托现有工程. 固废; 一般固废暂存设施; 依托现有设施. 危险废物暂存间; 依托现有危废暂存间. 生活垃圾收集; 依托现有生活垃圾分类收集桶. 噪声; 设备基础减振、厂房隔声; /. 2.3产品方案 本项目产品主要为火工品等，产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; 火工品; 电镀面积50m2，静电喷涂面积44000m2. 2.4原辅材料及能源 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 厂区内最大储量; 来源. 1; 聚酯树脂; 粉末; 0.8t; 0.8t; 外购. 2; 金属部件; /; 5t; /; 外购. 3; 硫酸; 25kg/桶; 0.1t; 0.1t; 外购. 4; 硝酸; 25kg/桶; 0.1t; 0.1t; 外购. 5; 氢氧化钠; 25kg/桶; 0.1t; 0.1t; 外购. 6; 盐酸; 25kg/桶; 0.1t; 0.1t; 外购. 7; 氯化钠; 50kg/袋; 0.05t; 0.05t; 外购. 8; 氧化锌; /; 0.01t; 0.01t; 外购. 9; 重铬酸钾; /; 0.05t; 0.05t; 外购. 10; 锡酸钠; /; 0.01t; 0.01t; 外购. 11; 铬酸酐; /; 0.01t; 0.01t; 外购. 12; 玻璃粉; /; 0.3t; /; 外购. 13; 电; /; 25万kw/h; /; 市政. 粉末涂料：是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料。根据设计单位提供资料，本项目使用的粉末涂料主要成分为聚酯树脂，和普通溶剂型涂料及水性涂料不同，它的分散介质不是溶剂和水，而是空气。它具有无溶剂污染，100%成膜，能耗低的特点。粉末涂料主要是以粉末形态进行涂装并形成涂层，固体份可达100%，由于不使用溶剂，因此可以减少环境污染，节省资源，并具有可回收等特点。 表2-4 硫酸的理化性质及危险特性 标识; 中文名：硫酸; 危险货物编号：81007. 英文名：Sulfuric acid; UN编号：1830. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08; CAS号：7664-93-9. 理化性质; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭。. 熔点（℃）; 10.5; 相对密度(水=1); 1.83; 相对密度(空气=1); 3.4. 沸点（℃）; 330; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13 /145.8℃. 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 2小时(大鼠吸入)；320mg/m3 ，2小时(小鼠吸入). 健康危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氧化硫. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 砂土。禁止用水。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。. 表2-5 氢氧化钠的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氢氧化钠；烧碱；苛性钠; 危险货物编号：82001. 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda；Sodiun hydrate; UN编号：1823. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：1310-73-2. 理化性质; 外观与性状; 白色不透明固体，易潮解。. 熔点（℃）; 318.4; 相对密度(水=1); 2.12; 相对密度(空气=1); /. 沸点（℃）; 1390; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13/739℃. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 表2-6 盐酸的理化性质及危险特性 标识; 中文名：盐酸；氢氯酸; 危险货物编号：81013. 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid; UN编号：1789. 分子式：HCl; 分子量：36.46; CAS号：7647-01-0. 理化性质; 外观与性状; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。. 熔点（℃）; -114.8; 相对密度(水=1); 1.20; 相对密度(空气=1); 1.26. 沸点（℃）; 108.6; 饱和蒸气压（kPa）; 30.66/21℃. 溶解性; 与水混溶，溶于碱液。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入). 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氯化氢。. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。. - 表2-7 硝酸的理化性质及危险特性 标识; 中文名：硝酸；硝酸氢；硝漒水; 危险货物编号：81002. 英文名：Nitric acid; UN编号：2031. 分子式：HNO3; 分子量：63.01; CAS号：7697-37-2. 理化性质; 外观与性状; 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。. 熔点（℃）; -42; 相对密度(水=1); 1.5; 相对密度(空气=1); 2.17. 沸点（℃）; 86; 饱和蒸气压（kPa）; 4.4/20℃. 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氧化氮. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 用二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质灭火。. - 表2-8 重铬酸钾的理化性质及危险特性 标识; 中文名：重铬酸钾；红矾钾; 危险货物编号：51520. 英文名：potassium dichromate; UN编号：/. 分子式：K2Cr2O7; 分子量：294.21; CAS号：7778-50-9. 理化性质; 外观与性状; 桔红色结晶。. 熔点（℃）; 398; 相对密度(水=1); 2.68; 相对密度(空气=1). 沸点（℃）; /; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 溶于水，不溶于乙醇。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：190mg/kg(大鼠经口)；LC50：. 健康危害; 急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。. 急救方法; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 强氧化剂。遇强酸或高温时能释放出氧气，从而促使有机物燃烧。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应，有水时与硫化钠混合能引起自燃。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。具有较强的腐蚀性。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强还原剂、易燃或可燃物、酸类、活性金属粉末、硫、磷。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、酸类等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容光焕发器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 用雾状水、砂土灭火。. 2.5主要设备 项目主要工艺设备见表2-9。 表2-9 主要工艺设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 新建静电喷涂生产线（含环保治理设施）; /; 1套; 冲压件厂. 2; 激光切割机; SL-1325-1500-GS; 1台. 3; 湿法混合制粒机; /; 1台; 化工分厂. 4; 喷砂机; /; 1台; 塑业分厂. 5; 雕铣机; /; 1台. 6; 激光除锈机; /; 1台. 7; 平面研磨机; HRT系列-高速液压数控转塔冲床; 1台. 8; 双主轴数控车（带桁架自动上料）; /; 1台; 机械加工厂. 9; 数控纵切单轴自动车床（带背轴）; /; 1台. 10; 单轴数控自动车床（带副主轴、带送料机）; /; 1台. 11; 立式加工中心; /; 1台. 12; 中走丝数控线切割机床; /; 1台. 13; 3D打印机; /; 1台; 工艺装备技术研究所. 14; 普通车床; CA6140/1000; 1台. 15; 万能工具铣床; X8140; 1台. 16; 中走丝数控线切割机床; /; 1台. 17; 工业冷水机; /; 1台; 工艺装备厂. 18; 内圆磨床; /; 1台. 19; 电热剥线机; 1台; 火工技术研究所. 20; 储能焊机; 1台. 21; 真空锂化炉; 1台; 电源技术研究所. 22; 精密数控车床; 1台; 三分厂. 23; 试验室小型烘箱; 30L容积 温度：100℃～120℃; 1台; 电镀实验室. 24; 台钳; 6寸; 1台. 25; 电炉子; 2000W; 2台. 26; 小型滚镀机; /; 2台. 2.6公用工程 （1）供排水 项目无新增员工，无新增生活污水；项目生产废水主要为电镀实验室水洗废水，根据建设单位提供资料，废水产生量为0.2m3/d（50m3/a）。 （3）供电 项目依托市政供电网络，通过配电室分配给厂区不同的用电设备。 （4）制冷供暖 项目办公楼制冷采用分体空调。现有厂区内火工生产区冬季供暖采用空气源热泵供暖，办公楼和机加区辅助生产单位冬季供暖依托陕西启迪瑞行市政工程有限公司提供热源。 （5）供气 项目天然气由市政供气管道供应。 2.8劳动员工与工作制度 本项目无新增劳动定员。 项目实行每天一班8小时工作制度，全年生产250天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8生产工艺流程 本项目属于技术改造项目，主要是新增一条静电喷涂生产线、一座电镀工艺实验室以及各类机械加工设备。 1、喷砂生产工艺流程 待处理件进厂后在料库内暂存，转至密闭喷砂房内进行表面喷砂处理， 喷砂是利用空压机将玻璃粉（320目）高速喷射到需要处理的工件表面，直至恢复原来的不锈钢表面，即为成品。 本工艺产生喷砂粉尘废气以及噪声，除尘箱内收集的粉尘按照固体废物处置。 图2-2 喷砂件生产工艺流程及产污环节图 2、静电喷涂生产工艺流程 （1）静电喷涂：本项目设置1套静电喷涂加工生产线，采用聚酯树脂粉末对工件表面进行喷涂处理，将聚酯型粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层。 静电喷涂工艺原理：利用喷枪尖端电晕放电，使得粉末荷电后均匀吸附在异性电极上，经过烘烤在工件表面形成的一层均匀的涂层。喷涂过程中大量粉末从喷枪喷出，在喷粉室内形成悬浮粉尘云，其中一部分粉末吸附在工件上，另一部分粉尘被除尘设备收集。静电喷涂所用的粉末涂料不含溶剂和分散介质等液体成分，使用时不需要稀释和调整粘度。因此，静电喷涂具有涂装效率高，涂膜性能优良，无溶剂挥发，对环境无污染，工艺简单，生产周期短，涂装成本及能源消耗低。在此工艺中，产生静电喷涂粉尘和噪声。 （2）固化：静电喷涂后需对金属制件表面的粉末进行固化确保粉末涂层的质量。静电喷涂结束后，工件通过周转小车送至固化箱内，进行约20min、180~220℃的高温固化处理。在此工序中，产生固化废气。 （3）组装：完成静电喷涂固化的金属制件经自然冷却后，与配件等进行组装，形成产品。 生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 火工品静电喷涂生产工艺流程及产污环节图 - 机械加工生产工艺 图2-4 机械加工生产工艺和产污流程图 本项目外购的钢材料，在进厂后进行零部件加工。本项目具体的工艺流程如下： （1）粗车：将原材料用车床进行加工，改变原材料直径到目标直径。在此工序中，产生废边角料及切割噪声。 （2）切割：将原料进行切割。在此工序中，产生废边角料、废切削液及切割噪声。 （3）数控铣：铣床用铣刀对工件进行铣削加工，即以铣刀作为刀具，将工件装在工作台上或分度头等附件上，铣刀旋转为主运动，辅以工作台或铣头的进给运动，可用于平面、沟槽、轮齿等较复杂的型面。在此工序中，产生废金属屑、废切削液及切割噪声。 （4）精车：根据生产需要，将下料后的工件利用车床进行加工。在此工序中，产生废金属屑、废切削液及切割噪声。 （5）入库：将打磨好的工件包装入库。 加工过程会使用少量切削液，循环使用，每年更换一次。 4、电镀实验室生产工艺 图2-5 电镀实验室工艺流程及产污环节图 电镀实验室具体工艺流程如下： （1）除油 除油是利用除油剂对油脂的皂化和乳化作用，将工件表面油污除去的过程。在除油过程中，首先是除油剂吸附在油与溶液的分界面上，其中亲油基与工件表面的油发生亲和作用，亲水基则与除油水溶液亲和。在除油剂的作用下，油污对工件表面的附着力逐渐减弱，在流体动力因素共同作用下，油污逐渐从金属工件表面脱离，而呈细小的液滴分散在除油液中。除油采用浸泡方式进行，温度不小于30℃，采用电加热，除油处理时间为5-10分钟，槽液定期更换。除油后采用一道浸泡水洗，温度为室温，浸泡水洗槽定期更换。 （3）除锈：用酸除去金属表面的氧化膜、氧化皮及锈蚀产物的过程称为除锈。本项目为了去除工件表面的锈蚀物，使工件露出干净的金属表面，酸洗采用15%~20%盐酸，为减少酸洗过程中酸雾的产生，在酸洗槽液中添加酸雾抑制剂。酸洗采用浸泡方式进行，温度为常温，槽液定期更换。酸洗后采用一道浸泡水洗，温度为室温，处理时间约为1分钟，浸泡水洗槽定期更换。此工序会产生盐酸雾、废水、废液。 （3）表面处理：表面处理是将工件浸入电镀槽或者滚镀机内，通以直流电，进行电镀工作。电镀槽液根据实验需要进行更换，废弃的槽液作为危废收集，暂存于危废库交由有资质单位集中处理。此工序会产生电镀废气和废电镀槽液。 （2）水洗：电镀后需再进行一道水洗，温度为常温，处理时间为1分钟。此工序会产生电镀废水。 （4）烘干：处理后的工件进入电热烘箱进行烘干。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9与项目有关的原有环境污染问题 庆华公司主要生产机构包括一分厂、三分厂、五分厂、冲压件厂、化工分厂、电源技术研究所、火工技术研究所、机械加工厂、工艺装备厂、工艺装备技术研究所、计量理化中心、试验技术中心、塑业分厂和动能分厂。一分厂、三分厂和五分厂主要承担火工品的生产装配；冲压件厂主要承担冲压件生产和表面处理生产；化工分厂主要承担火工药剂的研制、生产；电源技术研究所主要承担热电池的生产和研发；火工技术研究所主要承担火工新产品、新技术的开发和试制任务；机械加工厂和工艺装备厂主要承担不同类产品零部件的加工任务；工艺装备技术研究所主要从事非标机械设备的开发设计任务；计量理化中心主要承担公司产品长度、力学、温度、电磁、无线电、时间频率、化学等专业计量器具的检定校准、计量任务和金属材料、化工材料、橡胶塑料、火工药剂及半成品等的理化检测任务；塑业分厂主要承担塑料的注塑、压塑、包塑成型、玻璃制品封接，各类弹簧的绕制及试验用击针的生产；试验技术中心承担公司火工品、热电池的鉴定试验及产品性能测试任务；动能分厂承担公司水、电、气等的生产运行和调配。 1、现有工程建设及环保手续履行情况 庆华公司历年环评情况见表2-10。 表2-10 历年环境影响评价情况表 序号; 项目名称; 批复; 验收. 1; ****针刺雷管和热电池生产线技术改造; 陕西省环境保护局 环境影响报告表 2001.8.2; 陕西省环境保护局 陕环验字（2005）第9号 2005.8.25. 2; ***工程; 陕西省环境保护局 2002.5.8; 陕西省环境保护局 2002.7.11. 3; 表面处理生产线技术改造项目; 西安市环境保护局 环境影响报告表 2002.3.28; 西安市环境保护局建设项目环境保护设施验收2004.11.8. 4; 火工品基础建设项目; 陕西省环境保护局 环境影响报告表 2005.3.23; 陕西省环境保护厅 验收监测表 陕环批复[2011]805号 2011.12.31. 5; 火工药剂军民兼容***项目; 陕西省环境保护局 环境影响报告表 陕环批复[2007]80号 2007.1.25; 验收监测表 陕环批复[2008]155号 2008.3.20. 6; ***雷管装配生产线等安全技术改造项目; 陕西省环境保护厅 环境影响报告表 陕环批复[2009]404号 2009.7.9; 西安市环境保护局 2013.8.27. 7; ****工程配套火工品研制保障条件建设项目; 陕西省环境保护厅 环境影响报告表 陕环批复[2012]651号 2012.9.24; 陕西省环境保护厅 验收监测表 陕环批复[2015]607号 2015.10.21. 8; ***产品研发条件建设项目; 陕西省环境保护厅 环境影响报告表 陕环批复[2017]235号 2017.6.8; 自主验收 2020.9. 9; 节能减排项目; 陕西省环境保护厅 环境影响报告表 陕环批复[2010]360号 2010.8.13; 陕西省环境保护厅 环境保护验收的批复 陕环批复[2014]435号 2014.8.4. 10; 电镀废水处理设施改造项目; 环境影响报告表（灞环审[2018]23号）; 自主验收2022.4. 11; ***热电池生产能力建设项目; 陕西省环境保护厅 环境影响报告表 陕环批复[2018]573号 2018.12.13; 自主验收 2022.3. 2、现有工程污染物排放情况 （1）现有工程废气排放情况 现有工程废气污染源主要是冲压件厂表面处理工序产生的氯化氢、铬酸雾、氮氧化物、氰化物；斯蒂芬酸生产线产生的硫酸雾和氮氧化物；废水销爆工序产生的硫酸雾和氮氧化物；产品性能测试间产生的颗粒物和铅及其化合物；零部件涂漆工序产生的非甲烷总烃；配漆间产生的非甲烷总烃；火工品涂漆、涂胶工序产生的非甲烷总烃；火工品起爆试验间产生的颗粒物和铅及其化合物。 （2）现有工程废水排放情况 现有工程产生的废水主要包括各分厂生产废水和生活污水，2021年实际废水总排放量226550m3/a。其中生活污水35492m3/a，生产废水191058m3/a。生产废水包括一分厂产生的含硝基酚、铅等污染物的生产废水；三分厂、五分厂、机械加工厂、塑业分厂、电源技术研究所、动能分厂和试验技术中心、计量理化中心等产生的生产废水；化工分厂产生的含硝基酚、铅、叠氮根等污染物的生产废水；冲压件厂产生的酸碱废水、含氰铜锌废水、含镍废水、含油磷废水、氰镉废水、含铬废水和地面冲洗水。生活污水主要为员工生活用水和洗澡水。 一分厂含铅废水经车间废水站处理，化工分厂含铅废水经车间废水站处理，电源技术研究所含铬废水经车间废水站处理，冲压件厂电镀废水经电镀废水处理站处理后和其它生产废水及生产区生活污水一起排入厂内综合废水处理站，处理达标后，经市政污水管网排入西安市第十二污水处理厂；办公区生活污水直接经市政污水管网排入西安市第十二污水处理厂 （3）现有工程噪声排放情况 现有工程噪声主要来自主要噪声源为各类机加设备、风机、水泵、压缩机等。首先在设备采购时选择了低噪声设备，在安装时采用了减振、隔声、吸声、消声等措施，再经过室外距离衰减，厂界噪声可以满足相应声环境功能区标准要求。 （4）现有工程固体废物排放情况 现有工程产生的固体废物主要包括一般固废和危险废物。一般固废主要为废铁屑、废铜屑、废铝屑、废塑料、废橡胶和废玻璃，送陕西盛宏建筑工程有限公司处置。危险废物包括废乳化液、电镀污泥、废活性炭、综合废水处理站污泥、废弃包装物、空试剂瓶、废油棉纱、油手套、废石棉、废清洗剂、废汽油、废机油、废化学试剂、废有机溶剂、铅泥、含铅废渣、废显影液、含镍废液及槽渣、含铜废液及槽渣、含磷槽液、废腐蚀液及废洗涤液、含锌废液及槽渣、含镉废液及槽渣、含金废液及槽渣和清洗废槽液等，产生的危险废物先在厂区内现有的危废库进行暂存。现有厂区有2个危险废物暂存库，基本满足危险废物收集暂存需求。危险废物定期送陕西省新天地固体废物综合处置有限公司处置。 表2-11 现有工程危废库情况表 序号; 暂存库 名称; 贮存危 废种类; 建筑 面积; 贮存规模; 防渗措施; 应急物资. 1; 1号危险废物库; 含磷槽液、废腐蚀液、废洗涤液、废酸液; 60m2; 10t; 水泥砂浆+2厚环氧稀胶泥一道+环氧树脂二布（玻璃纤维布）三涂一次贴成玻璃钢面层; 灭火器、消防砂. 2; 2号危险废物库; 废试剂瓶；油棉纱、手套、锯末；废乳化液；废清洗剂；油/水混合物；废石棉；电镀污泥；废活性炭；综合废水站污泥；含铅污泥; 200m2; 40t. 根据现场踏勘，项目静电喷涂生产线所在厂房为空置厂房，其他新增设备均在原有厂房空置区域安置，不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况 根据大气功能区划，本项目地位于二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 本项目评价基准年为2021年，空气环境质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室公布的《环保快报2021年12月及1～12月全省环境空气质量状况》。 表3-1 2021年灞桥区环境空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 35; 40; 87.5; 达标. PM10; 75; 70; 107.14; 不达标. PM2.5; 39; 35; 111.43; 不达标. CO第95 百分位浓; 24h平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3第90 百分位浓度; 日最大8h平均质量浓度; 157; 160; 98.13; 达标. 根据统计结果，环境空气常规六项指标中；、NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、、CO95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度年平均质量超出《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染因子 本次评价引用本单位《电镀生产线改造项目》于2021年2月11日西安华测环保技术有限公司出具的监测环境质量监测和污染源排放监测报告。监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染因子监测结果统计表 监测点位; 监测日期及频次; 监测结果（μg/m³）; 达标情况. 非甲烷总烃; 氯化氢. 项目厂址; 2021.12.14; 4次/天; 22-48; 890-1470; 达标. 2021.12.15; 0-38; 达标. 2021.12.16; 0-48; 达标. 2021.12.17; 0-44; 达标. 2021.12.18; 0-45; 达标. 2021.12.19; 0-44; 达标. 2021.12.20; 0-48; 达标. 标准限值; 50; 2000; /. 监测结果表明，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求；氯化氢检测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录要求。 3.2声环境质量现状 项目声环境质量现状引用本单位《电镀生产线技术改造项目》委托西安华测环保技术有限公司于2022年2月11日出具的监测报告。监测报告见附件。 声环境质量监测结果见下表。 表3-3 声环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 12月20日; 12月21日. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 东厂界; 45.4; 39.5; 45.7; 39.2. 南厂界; 50.6; 40.6; 50.7; 40.7. 西厂界; 53.6; 44.5; 53.8; 44.7. 北厂界; 52.8; 43.5; 52.4; 43.2. 庆华南社区; 52.0; 43.3; 52.3; 43.6. 罗家堡村; 51.6; 43.0; 51.4; 43.2. 庆华新区; 50.8; 44.2; 51.2; 44.1. 向阳第一小区; 50.6; 42.2; 50.7; 42.7. 庆华幼儿园; 52.5; 44.4; 52.6; 44.6. 根据监测结果，项目厂界四周昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》2类区标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地位于陕西省西安市灞桥区田洪正街1号庆华厂区内，根据环境敏感因素的界定原则，经现场调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目周边500m范围内主要包括庆华南社区等3个大气环境保护目标，厂界外500米范围内无地表水及地下水环境保护目标，综上本项目主要保护对象详见下表3-5。 通过现场踏勘，项目主要环境保护目标及保护级别见下表。 表3-5 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 名称; 经纬度; 相对位置及距离; 人数; 保护目标. 大气环境; 庆华南社区; E109°11′34.78″N34°9′0.41″; 西，25m; 630户/2160人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准. 洪庆新村; E109°11′28.96″，N34°9′15.38″; 西南，60m; 1080户/4200人. 庆华新区; E109°11′28.97″，N34°9′15.66″; 西北，318m; 538户/1800人. 向阳第一小区; E109°11′38.07″N34°9′4.11″; 北，10m; 120户/650人. 庆华幼儿园; E109°11′34.40″N34°9′4.96″; 西北，44.8m; 106人. 声环境; 庆华南社区; E109°11′34.78″N34°9′0.41″; 西，25m; 630户/2160人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 庆华幼儿园; E109°11′34.40″N34°9′4.96″; 西北，44.8m; 106人. 向阳第一小区; E109°11′38.07″N34°9′4.11″; 北，10m; 120户/650人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装排放限值；电镀废气满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求 非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值，颗粒物无组织排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 项目运营期废水中污染物满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级标准限值要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级排放限值要求。 （3）噪声 运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表3-7 运营期噪声排放标准 执行标准; 昼间; 夜间. 3类标准，dB(A); 65; 55. （4）固体废物 一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目有机废气主要为非甲烷总烃，根据工程分析，确定本项目废气总量控制申请指标为： VOCs：0.000384t/a。 项目总量最终应以当地生态环境主管部门下达的总量控制指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （1）施工期大气污染防治措施 本项目不涉及土建工程，仅有设备安装内容，不涉及施工扬尘。 （2）施工废水污染防治措施 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工期生产废水设置沉淀池，废水经处理后循环使用；施工人员生活污水经厂区现有化粪池及污水处理站处理后，排入市政污水管网。 （3）施工噪声污染防治措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①本项目所有设备安装过程均在室内进行，要求建设单位设备安装过程中应合理安排施工时间，避免高噪声设备同时使用。 ②严格操作规程，文明施工。 ③加强施工机械管理，采取严格控制施工车辆运输路线、限制运输车辆进出工地行驶速度、禁止鸣笛等措施，降低人为噪声影响。 （4）施工期固废污染防治措施 施工期的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和设备安装产生的废包装材料等。环评建议生活垃圾分类收集，能回收利用的全部回收利用，不能回收的收集后交由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处置。施工期产生的废包装材料集中收集后外售。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1废气环境影响及治理措施 4.1.1产污环节 表4-1 项目废气污染物产污环节一览表 废气污染源; 排放形式; 污染物. 项目; 产污环节. 本项目; 喷砂; 无组织; 粉尘. 静电喷涂; 有组织; 粉尘. 静电喷涂烘干固化; 有组织; 非甲烷总烃. 电镀实验室; 无组织; 盐酸. 4.1.2污染源强核算 （1）静电喷涂废气 本项目使用聚酯树脂粉末对工件进行表面喷涂。静电喷涂工序利用静电发生器使聚酯型粉带电，形成带电涂料粒子，受到静电力的作用，均匀地吸附于工件表面，形成粉状涂层。根据生态环境部发布的第二次全国污染源普查《工业源产排污核算方法和系数手册：213金属家具制造行业系数手册》中“2130金属家具制造行业系数表”，静电喷涂工序颗粒物产污系数为390g/kg-涂料。根据建设单位提供资料可知，本项目静电喷涂工序年生产时间为480h（120d/a，4h/d），粉末涂料使用量约为0.8t/a，则静电喷涂工序粉尘产生量为0.312t/a。 项目拟对喷粉室配套安装一套二级滤芯除尘装置，用于收集静电喷涂粉尘。其工作原理是：将其进风口用管路与喷粉间的抽风口连通，并将其出风口与滤芯除尘器的进风口连通，构成二级回收装置。在工作时，从喷粉室抽出的气、粉混合空气首先进入一级滤芯除尘器，80%以上的粉末涂料经回收后回用于静电喷涂生产工序。一级滤筒除尘器排放的含尘尾气进入二级滤芯除尘器进行过滤分离，静电喷涂粉尘经该套装置净化处理后，通过1根15m高排气筒（1#）排放。进入二级滤芯除尘器的粉尘量为0.0624t/a，除尘器风机风量为8000m3/h，除尘器净化效率90%，则粉尘排放浓度为1.625mg/m3，排放量为0.00624t/a，排放速率为0.013kg/h。 表4-2 静电喷涂废气产生排放情况一览表 排放形式; 污染物; 产生情况; 污染防治措施; 风量m3/h; 排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 有组织; 颗粒物; 0.0624; 16.25; 二级滤芯除尘器（净化效率一级80%+二级90%）+15m排气筒; 8000; 1.625; 0.013; 0.00624. （2）静电喷涂固化烘干废气 本项目静电喷涂固化烘干过程废气主要为有机废气。 静电喷涂后工件需进行加热固化处理，固化温度为180~220℃，聚酯树脂粉末化学性质稳定，其裂解温度在500~600℃，因此固化工序中仅产生少量小分子有机废气（主要成分为非甲烷总烃）。根据建设单位提供资料可知，本项目粉末涂料VOC含量为3g/kg，项目粉末涂料使用量约为0.8t/a，则固化工序非甲烷总烃产生量为0.0024t/a。本项目工序生产时间为4h/d、480h/a。 项目静电喷涂固化烘干工序采用电加热方式。在烘干间设置集气罩对烘干废气进行收集，废气收集效率80%，收集后的废气经“二级活性炭吸附”净化处理后（风机风量10000m3/h），通过1根15m高排气筒（2#）排放。 固化烘干废气产生排放情况见下表。 表4-3 固化烘干废气产生排放情况一览表 排放形式; 污染物; 产生情况; 污染防治措施; 风量m3/h; 排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 有组织; 非甲烷总烃; 0.00192; 0.4; 集气罩（收集率80%）+二级活性炭吸附（净化效率80%）+15m排气筒; 10000; 0.08; 0.0008; 0.000384. 无组织; 非甲烷总烃; 0.00048; /; /; /; /; 0.001; 0.00048. （3）金属材料加工粉尘 本项目钢材表面处理采用喷砂机进行处理，喷砂过程会产生玻璃粉尘，参考《工业源产排污核算方法和系数手册：机械行业系数手册》中“06预处理”，颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。因此，本项目喷砂工序颗粒物产污系数按2.19kg/t-原料进行估算，本项目玻璃粉用量为0.3t/a，则喷砂玻璃粉尘产生量为0.657kg/a。喷砂工序生产时间为120h/a（30d/a，4h/d）。 喷砂机自带滤芯除尘箱，粉尘收集效率按100%计，袋式除尘器净化效率不低于99.5%，净化后粉尘进行无组织排放，在车间内沉降。粉尘无组织排放量为0.0033kg/a。 （4）电镀实验室废气 本项目运营期电镀实验室废气主要成分为：HCl。 ①污染物产生量和浓度： 本项目酸洗槽中盐酸质量百分比浓度为15~20%左右，温度为常温。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）（以下简称“指南”）附录B.1，“在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热，氯化氢质量百分浓度16%~20%，取220.0g/m2·h”。本项目酸洗槽表面积为0.07m2，酸洗工序年运行500h，酸洗槽添加酸雾抑制剂。根据指南，在添加酸雾抑制剂的情况下可按照不添加酸雾抑制剂的源强的80%计算，因此本项目盐酸雾产生量为0.0077t/a。 ②排放形式、治理设施 排放形式：无组织排放， 治理设施（方式）：集气罩+引至楼顶高空排放 本项目盐酸雾产生及排放情况见下表。 4.1.3废气排放情况 表4-4 本项目废气产生排放情况一览表 产污环节; 排放形式; 污染物; 产生量t/a; 废气处理设施; 污染物排放. 污染防治措施; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 静电喷涂; 有组织; 粉尘; 0.0624; 二级滤筒除尘器，净化效率90%; 是; 1.625; 0.013; 0.00624. 静电喷涂烘干固化; 有组织; 非甲烷总烃; 0.00192; 集气罩（收集率80%）+二级活性炭吸附（净化效率80%）+15m排气筒; 是; 0.08; 0.0008; 0.000384. 无组织; 非甲烷总烃; 0.00048; /; /; /; 0.001; 0.00048. 金属材料加工; 无组织; 颗粒物; 0.657kg/a; 滤芯除尘器; /; /; /; 0.0033kg/a. 喷砂; 无组织; 颗粒物; 0.00048; /; /; /; 0.00024; 0.00048. 电镀; 无组织; 氯化氢; 0.0077; 集气罩+楼顶排放; 是; /; 0.0154; 0.0077. 4.1.4废气排放口设置 表4-5 项目废气排放口设置情况 排放口 名称; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. 静电喷涂除尘器排气筒; 粉尘; 15; 0.4; 20; 一般排放口; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 静电喷涂烘干固化间排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.4; 80; 一般排放口; /; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装. 2、废气非正常排放 本项目非正常工况主要为废气处理设施故障。非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： 本项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次环评要求企业定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-6 本项目非正常工况污染物排放情况 污染源; 污染物; 非正常排 放原因; 去除率; 排放情况; 单次持续时间; 年发生频次. kg/h; t/a; mg/m3. 静电喷涂粉尘; 粉尘; 设备故障; /; 0.00078; 0.00156; 0.0975; 1h; 1次/年. 静电喷涂烘干间; 非甲烷总烃; 设备故障; /; 0.000006; 0.000012; 0.0006; 1h; 1次/年. 4.1.6废气监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等相关规定，制定本项目运营期废气监测计划。 表4-7 运营期废气污染源环境监测计划表 类别; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 有组织; 颗粒物; 静电喷涂除尘器排气筒; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃; 静电喷涂烘干固化间排气筒; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装. 无组织; 非甲烷总烃; 厂区内; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. 非甲烷总烃; 厂界; 1次/半年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 4.2废水 项目无生活废水产生，电镀实验室电镀废水经厂区现有电镀废水处理设施处理达标后进入厂区综合污水处理站进一步处理，后经市政污水管网排入西安市第十二污水处理厂。 4.3噪声 项目运营期噪声主要为生产设备及废气处理设施风机运行噪声。 表4-8 项目主要噪声源 建筑物名称; 声源名称; 单台声功率级dB(A); 声源控制措施; 运行时段; 声源类型; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声dB(A). 冲压件厂; 激光切割机; 95; 选用低噪声设备、基础减振、厂房建筑隔声; 8:00-18：00; 间断、频繁; 20; 75. 化工分厂; 湿法混合制粒机; 85; 8:00-18：00; 20; 65. 塑业分厂; 喷砂机; 95; 20; 75. 雕铣机; 85; 20; 65. 激光除锈机; 85; 20; 65. 平面研磨机; 85; 连续; 20; 65. 机械加工厂; 双主轴数控车（带桁架自动上料）; 85; 8:00-18：00; 连续; 20; 65. 数控纵切单轴自动车床（带背轴）; 85; 连续; 20; 65. 单轴数控自动车床（带副主轴、带送料机）; 85; 连续; 20; 65. 立式加工中心; 95; 连续; 20; 75. （1）预测条件 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （2）预测模式 由于厂界距离声源比声源本身尺寸大得多，故噪声预测选用点源模式。 ①室内声源 根据HJ2.4-2021推荐的室内点源声传播模式，将室内声源等效为室外点声源，如果已知声源的倍频带声功率级LW，且声源可看作是位于地面上的，则： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级按下式计算： 综上，则室内点声源传播衰减等效公式为： 式中：L（r）—距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； LP1—围护结构内1m处的声压级dB（A）,； LW—声源的声功率级，dB（A）； Q—方向性因子； r1—声源中心至围护结构内墙1m处的距离，m； R—房间常数； S—面向预测的墙面积，参考面积为1m2； R—墙外1m处至预测点的距离，参考距离为1m； TL—围护结构的隔声量。 ②室外点源 采用衰减公式，公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）—声源的声压级，dB（A）； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 ③合成声压级 采用合成公式如下： 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）。 （3）预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中相关计算内容，项目各噪声源在进行综合治理及围护构筑物隔声，经距离衰减后，噪声预测结果见下表。 表4-9 噪声预测结果 主要噪声设备及声压级; 治理后设备噪声声级 dB(A); 与厂界距离（m）; 贡献值（dB(A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 激光切割机; 75; 401; 301; 79; 190; 22.9; 25.4; 37.0; 29.4. 湿法混合制粒机; 65; 220; 783; 243; 155; 18.2; 7.1; 17.3; 21.2. 喷砂机; 75; 231; 373; 148; 140; 27.7; 23.6; 31.6; 32.1. 雕铣机; 65; 235; 373; 144; 140; 17.6; 13.6; 21.8; 22.1. 激光除锈机; 65; 237; 370; 142; 143; 17.5; 13.6; 22.0; 21.9. 平面研磨机; 65; 230; 365; 149; 148; 17.8; 13.8; 21.5; 21.6. 双主轴数控车（带桁架自动上料）; 65; 296; 116; 65; 239; 15.6; 23.7; 28.7; 17.4. 数控纵切单轴自动车床（带背轴）; 65; 290; 115; 71; 240; 15.8; 23.8; 28.0; 17.4. 单轴数控自动车床（带副主轴、带送料机）; 65; 290; 110; 71; 245; 15.8; 24.2; 28.0; 17.2. 立式加工中心; 75; 300; 115; 61; 240; 25.5; 33.8; 39.3; 27.4. 噪声叠加值; 30.9; 35.3; 40.9; 35.0. 标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （4）噪声影响分析 由噪声预测结果可以看出，在采取相应的隔声、减振措施后，项目各厂界昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 为进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，要求建设单位采取以下噪声防治措施： ①从声源上控制，应选择符合国家噪声标准的生产设备及设施。 ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时，规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声现象。 ③对高噪声设备废气处理设施风机等采取设置隔音罩等降噪措施。 根据本项目运营期的环境污染特点，按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定，制定本项目运营期噪声监测计划表4.3-3。 表4-10 运营期噪声环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 生产设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. 噪声; 敏感点; 3个点; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4.4固体废物 （1）固废产生情况 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，对本项目产生的固体废物性质进行判定。 ①一般固废 1）除尘器金属收尘 项目喷砂工序滤芯除尘箱收集的玻璃粉尘，产生量约为0.624kg/a，集中收集，按固废处置。 2）废粉末涂料 静电喷涂工序除尘系统收集的废粉末涂料约为0.24t/a，集中收集，回用于生产工序。 3）废包装桶 本项目粉末涂料为桶装方式包装，根据建设单位提供资料，废包装桶产生量为0.05t/a，集中收集，按一般工业固体废物处置。 4）废切削边角料 项目机械加工过程中会产生部分切削边角料，产生量为1.2t/a，收集外售处理。 ②危险废物 1）废活性炭 本项目静电喷涂烘干固化过程中产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置进行净化处理（吸附量0.002016t/a），废气处理过程中会产生废活性炭，根据《活性炭吸附手册》，活性炭对有机废气的吸附总量为0.1~0.4kg/kg（活性炭），本项目按0.20kg/kg-活性炭-计，则活性炭需求量约为0.00768t/a。本项目每台活性炭吸附装置一次性充装量为0.5t（每2年更换1次），废活性炭产生量约0.251008t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于危险废物（HW49，危废代码900-039-49）。危险废物集中收集，分类暂存于危废暂存间内，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理。 2）废机油、废切削液 项目设备检修过程中会产生少量废机油，项目机械加工过程中定期更换切削液，废机油及废切削液产生量约0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），废矿物油属于危险废物（HW08，危废代码900-214-08）。危险废物集中收集，分类暂存于危废暂存间内，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理。 3）含油废抹布及手套 根据企业提供资料，本项目含油废抹布及手套产生量约为0.002t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），含油废抹布及手套属于危险废物（HW49，危废代码900-041-49）。危险废物集中收集，分类暂存于危废暂存间内，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理。 4）电镀废液 根据企业提供资料，项目电镀实验室除油、除锈以及电镀过程中将产生电镀废液，产生量约为0.6t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），电镀废液属于危险废物（HW17，危废代码336-064-17）。危险废物集中收集，分类暂存于危废暂存间内，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理。 表4-11 项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 毒性; 0.251008t/a; 有机废气处理; 固态; 分类集中收集，定期委托有资质单位处置. 2; 废机油、废切削液; HW08; 900-214-08; 易燃性; 0.1t/a; 设备检修; 液态. 3; 含油废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 易燃性; 0.002t/a; 设备检修; 固态. 4; 电镀废液; HW17; 336-064-17; /; 0.6t/a; 电镀; 液态. 表4-12 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 产量（t/a）; 性质; 防治措施. 1; 废金属边角料; 1.2; 一般固废 213-003-09; 收集，外售. 2; 除尘器玻璃粉尘; 0.624kg/a; 一般固废 213-003-66; 收集，外售. 3; 废粉末涂料; 0.24; 一般固废 213-003-66; 收集，回用于生产. 4; 废包装桶; 0.05; 一般固废 213-003-66; 收集，外售. 6; 废机油、废切削液; 0.1; 危险废物HW08 900-214-08; 分类集中暂存于危废间，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理. 7; 含油废抹布及手套; 0.002; 危险废物HW49 900-041-49. 8; 废活性炭; 0.251008; 危险废物HW49 900-039-49. （2）固废污染防治措施 ①危险废物 项目运行产生的废活性炭、废机油、含油废抹布及手套等均属于危险废物，集中收集后分类暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求进行贮存及转移。评价要求危废贮存必须满足以下要求： 1）做好危险废物从产生环节到危废暂存间运输过程中防护工作，避免散落、泄漏。 2）项目危险废物按其分类不同，分别收集、贮存、标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损；装载液体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质与衬里要与危废相容，容器必须设置放气孔。 3）危废暂存间要设置围堰，做到防渗、防风、防雨、防晒；按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。危险废物定期移交有资质单位处置。 4）危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查。 5）按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档。 ②一般工业固废 项目一般工业固体废物暂存场所依托厂区内现有设施，并采取了防风、防雨、防晒措施，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 ③生活垃圾 项目生活垃圾分为可回收物、其他垃圾和有害垃圾，在厂区内设垃圾分类收集桶，产生的生活垃圾分类收集，不得混放，及时交由环卫部门统一处理。 4.5地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染源 项目对地下水和土壤可能造成影响的污染源为废机油。在构筑物防渗措施不到位，危险废物的存放容器发生破损时，可能会对区域土壤及地下水造成影响。 （2）污染物类型和污染途径 污染物类型为危险废物暂存间存放的废机油等，无常规污染途径。 （3）防控措施 ①危险废物暂存间 危险废物经收集后先采用完好无损的容器盛装，然后集中在危险废物临时贮存场暂存，要求危险固体废物场内暂存场所做好防渗，可有效防止对大气、地表水、地下水和土壤的不利影响。依照《危险废物贮存污染控制标准》，应建设完善的危险废物暂存处，可以将封闭包装后的危险废物临时储存在封闭空间内，交由有资质的单位运走进行安全处理。危险废物暂存处作为重点防渗区，地面采取硬化措施，表面做聚酯树脂地坪，可以达到等效2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，一旦发生跑、冒、地、漏，也不会造成地下水污染。 综上所述，通过采取对危险废物暂存间加大防渗力度、完善防渗措施，加强现场管理等措施，可以避免对周围地下水和土壤产生不良影响。 4.6环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为机油、切削液、盐酸、硫酸、硝酸，最大贮存量分别为机油及切削液0.05t（临界量为2500t）、盐酸0.1t（临界量7.5t）、硫酸0.1t（临界量10t）、硝酸0.1t（临界量7.5t），项目危险物质贮存量远低于临界量，Q值＜1。 因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 2022年技措项目. 建设地点; 陕西省西安市灞桥区田洪正街1号庆华厂区内. 地理坐标; 经度; E109°7′00″; 纬度; N34°17′00″. 主要危险物质分布; 主要危险物质为机油和切削液、盐酸、硫酸及硝酸，主要分布于原料库房及实验室. 环境影响途径及危害后果; 对本项目主要生产装置、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等功能单元进行分析，本项目无重大危险源，产生事故风险的危险单元为实验室及原料库。本项目在运营过程中潜在的环境事故主要是机油、盐酸、硫酸及硝酸贮存的过程中可能发生的泄漏事故后危险物质泄漏向大气、地表水、地下水、土壤转移。. 风险防范措施; 生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源；做好危废间及原料库的防渗漏工作；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目环境风险可接受。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 静电喷涂除尘器排气筒 | 粉尘 | 二级滤芯除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 静电喷涂烘干固化间排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置，排气筒高度15m | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）企业边界监控点浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内监控点浓度限值 |
|  |  | 氯化氢 | 集气罩+楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 地表水环境 | 电镀废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 排入厂区已建污水处理站 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、设备管道软连接、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 废金属边角料 | 集中收集，外售 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  |  | 除尘器收尘 | 集中收集 |  |
|  |  | 废粉末涂料 | 集中收集，回用于生产 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 分类集中收集于危废暂存间，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理 |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 含油废抹布及手套 |  |  |
|  |  | 电镀废液 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地下水：危废暂存间采取防渗措施。 土壤：对项目生产过程中产生的固体废物集中暂存，暂存场地应采取防渗措施，避免固体废物泄漏或其渗滤液污染土壤。在项目投产后，应加强对设备日常维修管理，对人员监督管理工作，做好对危险废物暂存场地运行情况的例行巡视工作，避免出现废机油渗漏事故。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）严格执行操作规程，及时排除危险物质泄漏隐患。（2）公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织相关人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.环境管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中相关要求，本项目环境管理内容如下： （1）按照自行监测方案开展自行监测； （2）按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等需满足排污许可证要求； （3）按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需要符合要求； （4）按照排污许可证要求定期开展信息公开。 2.排污口规范化 （1）固体废物贮存场所 固体废物临时贮存场所应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行分类贮存和处置。 （2）环境保护图形标志 在固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量（万t/a） | / | / | / |  |  |  |  |
|  | COD | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | / |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 （t/a） | 板材加工除尘器收尘 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废金属边角料 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 除尘器金属收尘 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废粉末涂料 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | / | / | / |  |  |  |  |
| 危险废物 （t/a） | 废机油 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 含油废抹布及手套 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 | / | / | / |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①