# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  陕西东进和胜再生资源回收有限公司建筑装修垃圾中转资源化综合利用项目

建设单位（盖章）： 陕西东进和胜再生资源回收有限公司

编制日期：           2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西东进和胜再生资源回收有限公司建筑装修垃圾中转资源化综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏静波 | 联系方式 | 178xxxx1444 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 西安 市 灞桥 县（区） 红旗（街道）纺织城纺南路西安科搪化工设备有限责任公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经109度 3分54.490秒，北纬34度15分 2.480 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 110 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 6.36 | 施工工期 | 2022年10月-2022年11月（共1个月） |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1100 |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置分析情况 类别; 设置原则; 本项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目为建筑装修垃圾、废PVC管破碎项目，生产过程不产生有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目洗车平台废水经沉淀后泼洒抑尘，生活污水依托市政公厕，排入市政管网; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害物质废机油存储量未超过临界值; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 《西安市城市总体规划(2008年-2020年)》，国务院； 《西安市浐灞生态区总体规划》，西安市人民政府； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 政策名称; 内容或要求; 本项目情况; 符合性分析. 《西安市城市总体规划(2008年-2020年)》; 坚持经济建设、城乡建设与环境建设同步规划，严格按照规划提出的各类环保标准限期达标。要按照节能减排目标，明确责任主体，落实工作措施，严格控制高耗能行业的发展，强化工业、交通和建筑节能，加强城市综合环境治理，严格控制污染物排放总量，提高污水处理率和垃圾无害化处理率。; 本项目为建筑装修垃圾破碎项目，破碎后的骨料用于市政铺路及垫平，可归属到城乡建设里边，破碎筛分产生的颗粒物经布袋除尘后，由15m排气筒排放，洗车废水沉淀后破碎抑尘，生产过程产生的固体废物可得到合理处置。; 符合. 《西安市浐灞生态区总体规划》; 浐灞河生态区树立“生态立区”的发展理念。建构“大开大合，大水大绿”的城市格局，打造“生产、生活、生态”三生融合的城市东部新城；按照建设“紧凑城市”的要求，构筑“滨水休闲内环线、宜居宜业中环线、生态秀美外环线”三大环带，完善基础设施，提升服务功能，合理规划空间结构：滨水休闲内环线：北至北绕城，南至西临高速，东至世博大道，西到广运潭大道；宜居宜业中环线:北至郑西铁路，南至咸宁东路，东至东绕城，西到东二环；生态秀美外环线：西起西铜公路，东至西康铁路，北临渭河，南抵雁长交界。; 本项目位于三大环带中的宜居宜业中环线内，利用西安科搪化工设备有限责任公司院内现有闲置厂房，建设建筑装修垃圾中转资源化综合利用项目，用于市政铺路及垫平，符合西安市浐灞生态区总体规划。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与相关产业类政策协调性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（修订），该项目属于其中“鼓励类、四十三、环境保护与资源节约综合利用中 25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”。通过对照《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目未被列入负面清单内。 2、“三线一单”相符性分析 （1）三线一单 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办[2022]76号），本项目“三线一单”符合情况见表1-1。 表1-1 西安市三线一单图符合性分析一览表 具体要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的“陕西省生态环境管控单元分布图”及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中的“西安市生态环境管控单元分布图”，重点管控单元范畴以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目所在区域属于重点管控单元。本项目所在区域属于重点管控单元。本项目施工期、运行期产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等，采取相应环保措施后，对环境影响较小， 本项目在采取提出的风险防范措施后，可减少风险事故发生的概率，同时可将环境风险影响降低。; 符合. 环境质量底线; 本项目采取本评价提出的各项环境保护措施后，污染物可以做到达标排放，对本项目所在区域环境质量产生的影响可接受。; 符合. 资源利用上限; 本项目运营过程中主要能源消耗为水、电，土地资源符合当地用地规划，资源利用不会对区域的资源利用造成明显影响。不触及资源利用上线。; 符合. 负面清单; 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》，本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）。 根据《西安市灞桥区产业准入负面清单（试行）的通知》灞政办发[2020]13号，项目不属于其中的限制类和禁止类项目。; 符合. （2）环境质量底线符合性 环境空气：根据灞桥区2021年1~12月的空气质量状况中，NO2、SO2、CO、O3的年均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，判断项目所在区域属于不达标区。根据环境质量现状监测可知，TSP监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域环境质量状况良好。 地表水：本项目东侧约1.5km处为浐河，其为灞河支流，根据陕西省生态环境厅发布的《2021全省环境质量状况》，渭河33条支流中，清姜河、金陵河、宝鸡峡总干渠、千河、石头河、漆水河、黑河、田峪河、沣河、灞河、泾河、三水河、漆水河、幸福渠和葫芦河等15条水质优。 综上所述，项目所在区域环境现状能够满足环境质量要求。 （3）资源利用上线符合性 项目实施过程中，将消耗电能资源、水资源、柴油资源及土地资源等，项目所占用地为工业用地。该项目水资源、电能资源及柴油消耗量相对其他行业资源利用量较少，占区域内资源利用总量的比例较小。符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目为建筑垃圾中转综合利用建设项目，不在《市场准入负面清单（2022年版）》范围内，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划<2018>213号）范围内，符合产业准入要求。 综上所述，项目建设满足国家关于“环境质量底线、资源消耗上限、生态保护红线和环境准入负面清单”相关要求。 3、相关产业政策符合性分析 表1-2 项目产业政策及相关内容一览表 政策; 分析内容; 项目情况; 相符性. 《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》(暂行); 各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域内建筑垃圾存量及增量的预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。; 本项目主要收集企业周边城中村拆除建筑垃圾，居民区装修改造建筑垃圾等进行生产破碎; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。; 本项目租用西安科搪化工设备有限责任公司空闲厂房进行生产，且征得红旗街道办的同意，项目用地为工业用地，企业周边规划有预拆除的城中村作为建筑垃圾源头，交通方便。. 大型建筑垃圾资源化项目年处置能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。; 本项目年处理建筑装修垃圾26万吨，属于小型建筑垃圾资源化项目. 根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，选用选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备，采用适用的除尘降噪和废水处理工艺设备。建设封闭生产厂房或生产单元。; 本项目破碎设备为颚式、反击式设备，通使用布袋除尘，车间喷淋，密闭厂房隔声，洗车废水沉淀泼洒抑尘等措施. 严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，向环保部门提交环评文件并依法验收；生产废水循环利用和零排放; 项目正在办理环评手续，建成后依法验收；项目不产生生产废水，洗车废水沉淀后泼洒抑尘. 《建筑垃圾资源化利用行业规范条件公告管理暂行办法》; 企业建设项目的立项、土地环境影响评价、竣工环保验收等手续符合相关法律法规规定和建设项目管理程序要求，生产和产品销售符合《产业结构与调整指导目录》; 项目正在办理环评手续，建成后依法验收；项目属于《产业结构与调整指导目录》“鼓励类、四十三、环境保护与资源节约综合利用中 25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”; 符合. 4、相关环保政策符合性分析 表1-2 项目环保政策及相关内容一览表 政策; 分析内容; 项目情况; 相符性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划（陕政办发〔2021〕25号）; 协同开展细颗粒物和臭氧污染防治；加强扬尘精细化管控，建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的扬尘防治体系。大型干散货堆场，前面完成抑尘设施建设和物料输送系统改造，鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目车间地面全部硬化；原料均存储于封闭式厂房，并采取喷淋降尘；生产过程位于封闭厂房内，采取湿法作业，破碎、筛分工序产生的粉尘设置集气罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，输送带采取密闭措施，秋冬季将按照重污染天气应急预案要求实行停产限产，本项目施工期安装在线监测和视频监控装置，采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格控制建设、出土扬尘污染排放，严格落实“六个100%”和“七个到位”管理要求，对运输道路和运输车辆严格管控; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 以关中地区为重点，以秋冬季（10月次年3月）为重点时段，聚焦PM2.5污染，全省持续开展秋冬季攻坚行动，不断降低重污染天气发生频率和强度；; 符合. 《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》; 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放；粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目地面全部硬化；原料均存储于封闭式厂房，并采取喷淋降尘；生产过程位于封闭厂房内，采取湿法作业，破碎、筛分工序产生的粉尘设置集气罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，输送带采取密闭措施; 符合. 《西安市大气污染防治条例》（2021修正）; 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当安装大气污染防治设施并确保正常使用; 符合. 机动车和非道路移动机械排气污染防治、扬尘污染防治分别按照《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》和《西安市扬尘污染防治条例》的规定执行; 要求运输单位对运输原材料的车辆进行覆盖，定期检修，需满足国3标准、国4标准，同时本项目设置洗车平台，对进出的车辆进行清洗，废水排入沉淀池，泼洒抑尘; 符合. 5、项目选址合理性分析 本项目位于西安市灞桥区纺织城纺南路，租用西安科搪化工设备有限责任公司院现有闲置厂房进行生产，厂房建筑面积1100m2，用地属于工业用地，土地租赁合同见附件。项目东侧40m为老旧小区，南侧为建筑工地，西侧是特来电汽车充电站，隔路为西安风电设备股份有限公司，北侧30m为高速路宿舍楼。 根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019），本项目选址符合城市总体规划，工程地质满足运输要求，交通方便，运距合理，具有良好的电力和给排水条件，无洪水威胁；根据《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（暂行），项目建筑垃圾来源丰富，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。 项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地环境空气、地表水及声环境质量现状较好，有利于项目建设。生产过程产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的措施后能够达标排放且对周围环境影响较小，在严格落实本报告提出的环保措施前提下，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本情况 项目名称：陕西东进和胜再生资源回收有限公司建筑装修垃圾中转资源化综合利用项目 建设单位：陕西东进和胜再生资源回收有限公司 建设性质：新建 总 投 资：110万 建设规模及内容：项目占地1110m2，利用现有厂房中转回收建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）、废PVC塑料管（残管），建成破碎生产线一条，年产建筑装修垃圾骨料25万t、PVC颗粒1万t。 地理位置及四邻关系：项目位于陕西省西安市灞桥区纺织城纺南路西安科搪化工设备有限责任公司院内，中心地理坐标为：E109.06513095°，N34.25067634°。项目东侧40m为老旧小区，南侧为建筑工地，西侧是特来电汽车充电站，北侧30m为高速路宿舍楼。地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。 2、项目组成 本项目将分为破碎区、原料区、成品区等功能区，用于建筑装修垃圾和废PVC管的破碎。由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，详见表2-1。 表2-1 项目主要组成内容一览表 项目组成; 建设内容及其规模; 备注. 主体工程; 生产 车间; 生产车间为原有空闲厂房，建筑面积1100m2，厂房长51m，宽21.6m，高9m，钢结构建筑物，地面为水泥硬化地面; 原有. 破碎区; 位于生产车间中部区域。设破碎能力为26万t/a的破碎生产线1条，用于建筑装修垃圾、废PVC管的破碎筛分。主要安装破碎筛分系统、皮带运输系统。. 原料区; 位于生产车间南部区域，用于建筑装修垃圾、废PVC管的暂存，最大暂存量为900t，主要安装皮带运输系统。. 成品区; 位于生产车间北部区域，用于成品的暂存，最大暂存量为900t，主要安装皮带运输系统。. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间东侧，建筑面积约10m2，用于企业员工的日常办公、休息。; 原有. 公用工程; 供水; 由厂区现有供水管网接入，可满足项目生产需求。; 依托. 排水; 项目不产生生产废水，职工生活污水依托厂区外市政公厕。; 依托. 供电; 由现有线路接入。; 依托. 供暖、制冷; 车间不供暖制冷，办公室采用空调取暖制冷。; 新建. 环保工程; 废气; 生产车间为全封闭车间，车间设喷淋设施，物料堆存产生的无组织废气经喷淋沉降后排放，破碎筛分工段产生的有组织粉尘经布袋除尘后由1根15m的排气筒排放，内部物料运输采用密闭皮带廊道; 新建. 废水; 项目雨污分流，雨水经厂区原有雨水管网进入市政管网。项目不产生生产废水；门口设洗车平台一座，洗车平台轮胎冲洗水经过沉淀后用于泼洒抑尘；工作人员产生的生活污水依托厂区外市政公厕，预处理后进入市政管网; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、合理安排工作时间; 新建. 固体废物; 一般 固废; 厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交环卫部门处理；车间沉降粉尘和集尘灰外运至建筑垃圾填埋场；; 新建. 危险 废物; 设危废暂存柜一座，设备维护产生的废机油暂存于危废柜，定期交由资质单位处置; 新建. 3、产品方案 建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）、废PVC管（残管）运至项目地后，中转破碎，产生的建筑垃圾骨料用于市政道路的铺平、垫平，破碎PVC颗粒外售综合利用；生产粒径2cm以下，生产规模为建筑装修垃圾骨料25万t/a，PVC颗粒1万t/a；建筑装修垃圾及废PVC管原料及产品均不在厂区超量存储，原料及成品超过一天的量即停止生产和输运，做到日产日运。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 年生产量; 规格. 建筑装修垃圾骨料; 25万t; 1-2（粒径10~20mm）. PVC颗粒; 1万t; 1-2（粒径10~20mm）. 4、原辅材料及主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料一览表见下表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 原材料. 1.1; 建筑垃圾; t/a; 25万; 附近拆迁建筑废弃材料. 1.2; 废旧PVC管; t/a; 1万; PVC管. 2; 公用动力消耗. 2.1; 电; 万KW/h/a; 3; 市政. 2.2; 水; m3/a; 1290; 市政. 本项目生产原料主要来自附近城市建设、城中村拆迁等产生的建筑装修垃圾，可保障原料的来源。 根据建设单位提供的资料，本项目主要工艺设备见表2-4。 表2-4 项目产品生产主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 计量单位; 来源. 1; 破碎机; PE; 1; 台; 外购. 2; 振动筛; 3YK; 1; 台; 外购. 3; 皮带输送机; /; 2; 套; 外购. 4; 装载机; 20-50; 1; 台; 外购. 5; 挖机; 150-220; 1; 台; 外购. 6; 洗车平台; /; 1; 座; 外购. - 物料平衡 项目原料为建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）、PVC管（残管），产品为建筑装修垃圾骨料和塑料颗粒，建筑装修垃圾、废PVC管运至厂区中转破碎后综合利用，实现废物资源化，项目物料平衡见图。 废PVC管10005.135t/a 建筑垃圾250128.375t/a 建筑装修垃圾骨料产品250000 t/a 破 碎 筛 分 集尘灰117.325t/a PVC颗粒10000t/a 沉降粉尘9.1t/a 颗粒物 7.085 t/a 图1 项目物料平衡图 - 给排水工程 （1）给水 项目给水水源由市政管网引入厂区项目区，用水包括生活用水和生产用水，可满足本项目用水的需求。 ①生活用水：项目年生产300天，劳动定员4人，厂区不设食宿，根据《行业用水定额》（DB 61/T 943—2020），用水量按25L/人•天计算，则用水量为0.1m3/d，30m3/a。 ②生产用水 喷淋用水：项目生产车间设置喷淋设施降尘系统，用水量按2L·m2/d，生产车间面积1100m2，则喷淋降尘用水量为2.2m3/d，660m3/a。 洗车平台用水：本项目建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）原料、废PVC管（残管）及生产产品采用汽车运输出入厂区，在厂区入口出设置车辆冲洗台，冲洗用水量为2m3/d，600m3/a。 （2）排水 本项目主要排水为生活污水，不产生生产废水。 本项目员工生活用水量为0.1m3/d，30m3/a。排水按用水量的80%计算，排水量为0.08m3/d，24m3/a，利用市政公厕进入市政管网。 洗车平台冲洗用水量为2m3/d，600m3/a，冲洗用水主要污染物为SS，进入洗车平台沉淀池，经沉淀后用于厂区及道路洒水抑尘，不外排。 本项目用水、排水情况见表2-5。项目水平衡见图2。 表2-5 项目用排水情况一览表 序号; 项目; 新鲜水用量(m3/a); 损耗量（m3/a）; 排水量(m3/a). 1; 生活用水; 30; 6; 24. 2; 车辆冲洗用水; 600; 600; 0. 3; 喷淋设施用水; 660; 660; 0. 合 计; 1290; 1266; 24. 水平衡图如下： 图2 水平衡图 单位：m3/a 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，不设置食宿，生产实行8h工作制度，夜间不生产，全年生产300天。 7、厂区平面布置 本项目位于陕西省西安市灞桥区纺织城纺南路西安科搪化工设备有限责任公司院内，利用现有厂房经改造后进行生产，用地性质为工业用地。 ⑴生产区：现有厂房为长方形，呈东西分布。项目将其按从南至北划分为原料区、破碎区、成品区。原料区用于原料的暂存，破碎区用于生产破碎，成品区用于成品暂存。三个功能区用密闭廊道连接，该区域的集中布置，各功能区密集排布，运距短、周转期短，有利于生产要求。 ⑵ 生活办公区：位于生产厂房外东侧，供企业日常办公及休息使用。该区域与生产区分离，可有效避免人流与物流相互交叉、往复和迂回。 该布置可有效使生产、办公分离，避免人流物流交叉。项目工艺流程顺捷、物流线短，有效合理地利用空间。总图布置在遵循现行的国家及行业标准中有关防火、防爆、安全卫生、环境保护等规范规定，布局合理。总平面 布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产物环节分析 项目施工期主要对原有库房进行改造、生产设备及环保设备的安装，主要污染物为废气、废水、噪声、固体废物等。项目施工期主要工艺流程及排污节点如下图所示： 厂房改造 设备安装 工程验收 G、W、N、S G、W、N、S 图3 项目施工期工艺流程及产污环节 项目进入施工期以后，除产生少量的废物需外运至指定地点外，噪声、扬尘及施工扬尘均会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低。 施工期主要污染 施工过程污染源主要包括运输车辆产生的尾气、机械噪声及固体废物等。 #### （1）废气 厂房改造过程主要产生扬尘；运输及动力设备运行会产生燃油废气，施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOX等。 ### （2）噪声 噪声主要来自两个方面：一是建设过程中工程设施施工产生的机械噪声，二是施工场地的施工材料和设备运输产生的车辆噪声。 #### （3）废水 施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工设备冲洗废水。 （4）固体废弃物 项目施工期固体废物主要包含建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要为建筑施工垃圾。 本项目施工期主要为厂房改造和设备安装。施工过程会产生少量的生活污水、生活垃圾、施工噪声和建筑垃圾等，会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低。 二、运营期生产工艺流程和产污环节 本项目运营期工艺流程如下： 图4 生产工艺及产污环节图 工艺简述： ①堆存：建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）、废PVC管原材料由第三方拉运至本项目生产车间原料区，按照建筑装修垃圾、废PVC管（残管）分区卸入原料区暂存，此过程产生装卸、堆存扬尘和噪声； ②原料输送：生产时，堆存的原料用装载机装入皮带廊道，由皮带廊道传输，原料由皮带输送至破碎区破碎机进行破碎，此过程产生噪声； ③破碎、筛分：建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）、PVC管（残管）通过皮带输送至破碎机进行破碎，破碎后的物料经封闭式传输带进入振动筛进行筛分，筛分产品颗粒物（粒径为<2cm）通过封闭式传输带进入成品区堆存。在破碎机、筛分机系统设有集气装置，废气经收集后由布袋除尘器除尘，后经15m排气筒排放。地过程产生废气、噪声。 ④存储：成品建筑装修垃圾骨料。废旧塑料颗粒岁皮带输送至成品区堆存外运，此过程产生废气及噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，场地为西安科搪化工设备有限责任公司原有厂房，厂房目前为闲置状态，未进行生产建设活动，因此，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气质量达标区判定 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于西安市灞桥区，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境质量现状数据”。本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省环境保护办公室2022年1月13日发布的《2021年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中相关数据，具体见下表。 表3-1 2021空气质量质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 不达标. CO; 日平均质量浓度的第95百分位; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 8h平均质量浓度的第90百分位; 157; 160; 98.1; 达标. 注：除CO质量浓度单位为mg/m3，其余均为µg/m3. 环境空气常规六项指标中，SO2 年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10 年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）补充监测数据现状评价 本项目主要排放的污染物为颗粒物，2022年8月2日-8月4日对项目地主导风下风向关心点融创璟圆小区进行了监测。 ① 监测点位 项目场址下风向设一个监测点。监测点位基本信息见表3-2。 表3-2监测点位基本信息 序号; 监测点位名称; 监测因子; 监测时段; 测点与场址方位; 距场址厂界距离/m. 1; 融创璟圆小区; TSP; 2022.08.02-2022.08.04; 西南; 340m. ② 监测项目及分析方法 项目监测因子是TSP，采样及分析方法按照《环境监测技术规范》进行。具体方法见表3-3。 表3-3 环境空气监测项目及分析方法 污染物; 分析方法; 方法来源; 检出限（mg/Nm3）. TSP; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. ③ 监测结果及评价。 补充监测污染物环境质量现状监测结果见表3-4。 表3-4 TSP监测结果表 监测点位名称; 污染物; 评价标准(ug/m3); 监测浓度范围(ug/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率 %; 达标 情况. 融创璟圆小区; TSP; 300; 60-79; 26.3; 0; 达标. 由上表可知，评价区环境空气中TSP监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目需开展声环境质量现状调查及评价。拟建项目敏感点为东侧40m为老旧小区，北侧30m为高速公路宿舍楼，陕西华信检测技术有限公司仅对项目厂界及敏感点噪声进行了现状监测，项监测时间为2022年8月2日，监测报告见附件。 监测结果见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点; 监测时间; 标准限值; 达标情况. 2022.8.2; 昼间. 昼间. 1#东侧; 51; 60; 达标. 2#南侧; 48; 达标. 3#西侧; 58; 达标. 4#北侧; 53; 达标. 5#高速路宿舍楼; 55; 达标. 6#老旧小区; 52; 达标. 监测结果显示，项目厂界及敏感点昼夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值要求。 3、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态调查。 4、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 5、地下水、土壤环境 本项目租用的生产车间采取了地面硬化等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 拟建项目环境保护目标具体情况见表3-6。 表3-6 环境保护目标 环境 要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护内容/人; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目场界距离/m. X; Y. 环境 空气; 0; 30; 高速公路宿舍; 50; 二类环境空气功能区; N; 30. 40; 0; 老旧小区; 200; E; 40. 0; 105; 延河东区; 1500; N; 105. 320; 345; 东城尚景; 1500; NE; 395. 0; 204; 红旗小区; 2000; N; 204. -228; 212; 延河中区; 2500; NW; 368. -312; -258; 融创璟圆; 600; WS; 340. 声环境; 0; 30; 高速公路宿舍; 50; 声环境二类区; N; 30. 40; 0; 老旧小区; 200; E; 40. 注：以厂房中心为坐标原点. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放：施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）排放浓度限值，运营期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；装载机废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单的相关标准。 表3-7 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值 （mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP; 周界外浓度最高点*; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 监控点; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 无组织; 周界外浓度最高点; /; 1.0. 有组织（15m排气筒）; 排放口; 3.5; 120. 表3-9非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段; 额定功率（Pmax）（kW）; CO (g/kWh); HC (g/kWh); NOX (g/kWh); HC+NOX (g/kWh); PM (g/kWh). 第三阶段; Pmax＞560; 3.5; -; -; 6.4; 0.20. 130≤Pmax≤560; 3.5; -; -; 4.0; 0.20. 75≤Pmax＜130; 5.0; -; -; 4.0; 0.30. 37≤Pmax＜75; 5.0; -; -; 4.7; 0.40. Pmax＜37; 5.5; -; -; 7.5; 0.60. 第四阶段; Pmax＞560; 3.5; 0.40; 3.5,0.67（1）; -; 0.10. 130≤Pmax≤560; 3.5; 0.19; 2.0; -; 0.025. 75≤Pmax＜130; 5.0; 0.19; 3.3; -; 0.025. 56≤Pmax＜75; 5.0; 0.19; 3.3; -; 0.025. 37≤Pmax＜56; 5.0; -; -; 4.7; 0.025. Pmax＜37; 5.5; -; -; 7.5; 0.60. （1）适用于可移动式发电机组用Pmax＞900kW的柴油机. 2、废水：本项目洗车平台废水经沉淀后泼洒抑尘，生活污水依托市政公厕，排入市政管网。 3、噪声排放：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表3-9运营期噪声执行标准类 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存污染和填埋控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”时期污染物总量控制及陕西省有关规定，主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 本项目大气污染物为颗粒物，无生产废水排放，因此本项目不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目的施工内容主要是生产车间的改造、环保设施及生产设备的安装等。因此，施工期对环境的影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工废水和建筑垃圾等。施工期间，主要污染源及其环境影响分析如下。 1、施工扬尘防治措施 ①施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ②运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 2、施工机械与车辆尾气防治措施 评价提出对施工车辆定期保养检查维修，对尾气排放做定期检查，要求尽量采用环保清洁燃料，对于严重超标车辆加装尾气催化净化装置。根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单中，第四阶段非道路移动机械及其装用的柴油机排放控制要求还应满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。 3、施工期废水防治措施 施工期少量洗漱废水泼洒施工场地抑尘。 4、施工期噪声防治措施 合理布置选用低噪声施工机械。同时应加强施工现场设备运行管理与施工期环境监理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定；严格控制高噪声设备运行时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22:00~06:00）。 具体防治措施如下： ①选用性能优良低声级的建筑机械和施工方法。 ②对于产生高声级的机械设备，工作人员实行戴耳塞、施工者轮换作业、缩短进入高噪声区时间等方法，合理布设高噪声施工时间段，减少高噪声施工机械对周围环境的影响。 ③加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 ④对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。 5、施工期固体废物防治措施 项目施工过程中产生的固体废物主要包括废建筑垃圾和生活垃圾，为减轻固体废物对环境造成的影响，施工期可采用以下防治措施： （1）建筑垃圾等应及时清理、回收并做最大限度的利用。对于不能再利用的建筑垃圾集中收集，按相关管理部门的要求，运往指定的堆放地点集中处理，不得随意倾倒、堆置，避免因随处堆放等，而产生其他影响。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，应密闭、覆盖，不得沿途漏撒。 通过上述措施，施工期产生的固体废物能得到有效控制，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期污染主要来自废气、废水、噪声和固体废物，具体情况如下所述。 一、大气环境影响分析 1、废气污染物产污及源强核算 1）废气 本项目废气主要来源于生产过程中原料破碎筛分产生的粉尘、原料区及成品区的堆存装卸扬尘等。 （1）破碎筛分粉尘 本项目建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）、废PVC管原材料破碎、筛分在生产区进行。原料由原料区通过皮带送至生产区经破碎筛分后成为成品，通过皮带送入成品棚堆存，破碎、筛分过程会产生一定量的粉尘。因《废弃资源综合利用行业系数手册》中无建筑垃圾破碎的产污系数，本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）进行核算，建筑垃圾垃圾和废PVC管破碎、筛分的粉尘产生量可取0.50kg/t。 根据以上计算，破碎、筛分产生粉尘量如下表4-1。 表4-1 破碎工段污染物产生情况一览表 产污单元; 产污系数（kg/t）; 原料用量（t/a）; 产生量（t/a）. 破碎机、筛分机; 0.5; 260000; 130. 本项目破碎筛分密闭，输送带及设备与输送带衔接处均密闭处理；项目夜间不生产，破碎机及筛分机年工作2400h，设备进出料口设置集气罩（集气效率按95%计）收集粉尘，然后由风机引至袋式除尘器（除尘效率按95%计），风机风量5000m3/h，净化后的气体经15m高排气筒排放。根据设备布置，破碎筛分用1套袋式除尘器，处理后由1根15m排气筒排放。 粉尘产生量约为130t，则有组织粉尘产生量123.5t/a，产生速率为51.46kg/h，产生浓度1029.17mg/m3，通过布袋除尘器后，排放量为6.175t/a，排放速率2.57kg/h，排放浓度51.46mg/m3。无组织粉尘产生量为6.5t/a，产生速率2.71kg/h，生产车间设水喷淋除尘系统，可抑制90%的扬尘，则无组织排放量为0.65t/a，排放速率0.27kg/h。 （3）原料区及成品区扬尘 原料装卸、堆存过程中产生一定量的扬尘，属无组织排放。本项目建设原料区和成品区，原料及成品堆存及装卸过程中，堆场扬尘量采用下列公式计算： Q=1.23·（U-U0）2.5·e-0.82w 式中：Q—起尘量，kg/t； U—堆场所在地假设风速，取2.6m/s； U0—堆场起尘临界风速，取2.3m/s； W—石粉等原料含水率，%（取4%） 经计算起尘量Q为0.005kg/t，项目年用260000t建筑装修垃圾（包含工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等）、废PVC管原材料，起尘产生量分别为1.3t/a，产生速率分别为0.18kg/h。整个生产车间设水喷淋除尘系统，可抑制90%的扬尘，则原料区和成品区无组织粉尘排放量分别为0.13t/a，排放速率分别为0.018kg/h。 - 污染物产生情况 本项目污染物产生情况见下表： 4-2 项目废气污染物产生情况一览表 产污环节; 污染 因子; 排放形式; 产生浓度 mg/m3; 年产生量t/a; 产生速率Kg/h. 破碎筛分; 颗粒物; 有组织（DA001）; 1029.17; 123.5; 51.46. 无组织; /; 6.5; 2.71. 原料区堆存; 无组织; /; 1.3; 0.18. 成品区堆存; 无组织; /; 1.3; 0.18. 3、污染物治理情况 （1）污染物治理情况一览表 本项目污染物治理情况详见下表。 表4- 3 污染物治理情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 形式; 治理设施. 处理效率（%）; 收集效率（%）; 治理工艺; 是否为可行性技术. 破碎废气（G1）; 颗粒物; 有组织; 95; 95; 布袋除尘+15m排气筒（DA001）; 是. 无组织; 90; /; 喷淋设施; 是. 原料库堆存废气; 颗粒物; 无组织; 90; /; 喷淋设施; 是. 成品库堆存废气; 颗粒物; 无组织; 90; /; 喷淋设施; 是. - （2）废气处置可行性分析： - 本项目破碎筛分产生的颗粒物经除尘设施处理后，引至车间外经15m排气筒（DA001）排放；无组织逸散的粉尘经生产车间喷淋设施（效率90%）处理后排放；原料区和成品区物料堆存装卸时，无组织逸散的粉尘生产车间喷淋设施（效率90%）处理后排放；符合《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）。经过以上措施处理后，废气可达标排放，并且对周围环境产生影响较小，因此措施具有可行性。 4、污染物排放情况 （1）污染物排放情况一览表 本项目废气污染物排放情况详见下表： 表4- 4 废气污染物排放情况一览表 产污环节; 排放形式; 排放情况; 标 准; 达标情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 最高允许 排放速率kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3. 破碎; 有组织; 51.46; 2.57; 6.175; 3.5; 120; 达标. 无组织; /; 0.27; 0.65; /; 1.0; /. 原料堆存; 无组织; /; 0.018; 0.13; /; 1.0; /. 成品堆存; 无组织; /; 0.018; 0.13; /; 1.0; /. （2）废气达标性分析： 本项目生产过程中，破碎筛分过程产生的粉尘经除尘设施除尘后由管道引至15m高的排气筒（DA001）排放，总风量50000m3/h，排放浓度51.46mg/m3；颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求，因此，本项目废气经处理后能做到达标排放。 5、排放口基本情况 表4- 5 排放口基本情况一览表 排气筒编号; 污染物名称; 排气筒直径m; 排放温度℃; 排放时间h; 排气筒高度m; 排风量m3/h; 排气口类型; 排气筒地理坐标. 经度; 纬度. DA001; 颗粒物; 0.3; 25; 2400; 15; 50000; 一般排放口; 109°3′53.54″; 34°15′2.48″. 6、废气环境监测与管理 本项目可参照《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）进行，根据规范，项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-6： 表4-6 本项目例行监测要求 类别; 内容; 监测点位; 频次; 执行标准; 浓度限值. 废气; 颗粒物; 有组织; 破碎车间排气筒（DA001）出口; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3. 颗粒物; 无组织; 项目厂址上风向1个点位，下风向3个点位; 1次/年; 1.0mg/m3. 7、非正常情况分析 表4- 7 非正常情况参数表 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放量/（t/次）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 采取措施. 1; DA001; 处理设施故障、检修状况; 颗粒物; 1029.17; 51.46; 5.15×10-2; 1; 1; 加强维护，选用可靠设备，废气日常监测与记录，加强管理. 非正常情况的防治措施：针对各系统可通过对其加强日常监测来了解处理设施的处理效率变化情况，以便及时对设备进行更换或维修。此外，注意日常维护，定期检修，可大大减小非正常排放的机率。 8、废气排放的环境影响分析 项目运营期有组织废气主要为破碎筛分废气，破碎筛分工段产生的颗粒物经设备布袋除尘器处理后通过管道引至车间外由15m排气筒（DA001）排放；车间无组织废气经车间喷淋设施喷淋后排放，废气排放可达到相关标准要求。 综上，本项目废气排放量较小，对环境影响不大。 二、地表水环境影响分析 1、废水污染物产污及源强核算 （1）产污环节 表4- 8主要产污环节一览表 类别; 代码; 产污环节; 污染物种类. 废水; W1; 职工生活; COD、BOD、SS、氨氮、TN、TP. W2; 洗车台废水; SS. （2）源强核算 本项目运行过程中产生的废水主要是职工生活污水和洗车平台产生的废水。 根据《生活源产排污系数手册》，生活污水污染物及浓度分别为COD 460mg/L、BOD 250mg/L、SS 300mg/L、氨氮40mg/L、TN 60mg/L、总磷5mg/L；洗车台污染物及浓度分别为SS 800mg/L。生活污水依托厂外市政公厕，预处理后进入市政管网，洗车台废水经沉淀后泼洒抑尘。 2、污染物产生情况 本项目污染物产生情况详见下表： 表4- 9 污染物产生情况一览表 序号; 产污环节; 类别; 水量m3/a; 污染物种类; 污染物产生浓度/mg/L; 污染物产生量/t/a. 1; 生活; 生活污水; 24; COD; 460; 0.011. 2; BOD; 250; 0.006. 3; SS; 300; 0.0072. 4; 氨氮; 40; 0.00096. 5; TN; 60; 0.00144. 6; TP; 5; 0.00012. 7; 洗车台; 废水; 600; SS; 800; 0.48. - 污染物治理情况 （1）污染物治理情况一览表 本项目污染物治理情况详见下表。 表4- 10 污染物治理情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放方式（直接/间接排放）; 治理设施. 处理 能力m3/d; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术. 1; 生活; COD; 间接排放; /; 市政公厕化粪池; 30; 是. 2; BOD; 30. 3; SS; 50. 4; 氨氮; 0. 5; TN; 0. 6; TP; 0. 7; 洗车; SS; 2; 沉淀池; 90. （2）废水处置可行性分析： 本项目生活污水经市政公厕化粪池预处理后，排入市政管网；洗车台沉淀废水经沉淀后可去除大部分SS，上清液也用于厂区及道路的泼洒抑尘，因此措施可行。 4、影响分析 本项目生活污水进入市政公厕化粪池处理，洗车废水经沉淀后泼洒抑尘，对周边地表水环境影响较小，因此，对周边环境影响是可以接受的。 三、噪声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声源主要有振动筛、破碎机、风机、装载机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强为80~100dB（A）。本项目通过选用低噪声设备并采取合理布设、厂房隔声等处理措施，通过采取措施后，可将噪声减少20dB（A）。根据对同类地面设施的实测及类比调查，确定主要噪声源及噪声声级值见表4-11。 表4-11 本项目噪声源声级值 位置; 设备名称; 单台源强dB（A）; 降噪措施; 降噪后单台噪声级dB（A）; 到厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 生产车间; 振动筛; 100; 设备合理布局，选用低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振等措施; 80; 42; 50; 190; 15. 破碎机; 100; 80; 42; 48; 190; 13. 装载机; 95; 75; 40; 53; 192; 15. 风机; 90; 70; 50; 50; 177; 15. 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①室外声源在预测点的A声级 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的A声级计算 a.首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级A声级 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数（取R=10m2）； Q——指向性因数（取Q=1）。 b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中： Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d.将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中： S——透声面积，m2（取S =10 m2）。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测值计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB； 2、预测结果 本项目夜间不生产。设备产生的噪声对边界四周声环境产生的预测值见表4-12。 表4-12 评价范围内噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 分类; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间. 厂界; 东厂界; 51.8; /; /; 60; 达标. 南厂界; 49.8; /; /; 60; 达标. 西厂界; 38.2; /; /; 60; 达标. 北厂界; 58.3; /; /; 60; 达标. 敏感点; 高速公路宿舍楼; 55.6; 55; 58.3; 60; 达标. 老旧小区; 50.2; 52; 54.2; 60; 达标. 由表4-16可知，项目运营时西、南、东、北厂界昼间噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。本 本项目夜间不生产，对环境影响较小。 3、噪声环境影响保护措施 根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备的位置，本项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 针对噪声特点，为进一步减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中落实以下措施： ①从声源上控制，选用低噪声和符合国家噪声标准的设备。合理布局厂房，高噪声设备尽量布置在厂房中心位置。 ②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运行产生高噪声的现象。 4、噪声环境监测与管理 根据本项目运营期的噪声环境污染特点，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目噪声监测计划建议如下。 表4-13 噪声监测计划表 类别; 内容; 监测点位; 频次; 控制指标. 声环境; 等效A声级; 厂界西、东、南、北; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类. 四、固体废物影响分析 1、污环节及污染源强核算 （1）产污环节 表4- 14 主要产污环节一览表 类别; 代码; 产污环节; 固废种类. 固体废物; S1; 职工生活; 生活垃圾. S2; 车间喷淋; 沉降粉尘. S3; 布袋除尘器; 集尘灰. S4; 设备维护; 废润滑油. （2）源强核算 （1）生活垃圾 本项目职工4人，年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.6t/a，收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固废 ①沉降扬尘 项目生产车间设水喷淋除尘系统，可抑制90%的扬尘，扬尘主要为破碎筛分无组织粉尘、原料及成品堆存扬尘，总产生量为9.1t/a，沉降粉尘为8.19t/a；属于一般固体废物，收集后运至建筑建筑填埋场进行填埋处理。 ②集尘灰 本项目破碎筛分粉尘采用布袋除尘器收集，产生量为117.325t/a；属于一般固体废物，收集后运至建筑建筑填埋场进行填埋处理。 （3）危险废物 该项目设备维修保养需要润滑油，约为0.1t/a。废润滑油产生量按原料的90%计，即0.09t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》规定的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物。 2、固体废物产生及处置情况 表4- 15 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 产生量; 属性; 代码; 有毒有害物质; 物理性状态; 处理方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 0.6t/a; 生活 垃圾; /; /; 固态; 分类收集后交由环卫部门外运处置. 2; 沉降粉尘; 车间喷淋; 9.1t/a; 一般固废; 900-999-99; /; 固态; 收集后运至建筑垃圾填埋场. 3; 集尘灰; 布袋除尘器; 117.325t/a; 900-999-99; /; 固态. 2; 废润滑油; 设备维护; 0.09t/a; 危险废物; HW08 900-249-08; 油类物质; 液态; 暂存于危废暂存柜，交由资质单位合理处置. 3、危废管理要求 本项目需要建设危废暂存柜，便于危废的管理和储运，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）中的规定，环评对本工程中危废柜的设计、建设及储运提出以下要求： 设计要求： ①项目产生的各类危险废物应存放于危险废物暂存区。危废暂存柜和各危险废物贮存容器均应按GB15562.2 的要求设置专用的危险废物警示标志。 ②在危废储存期间，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ③危废储存库有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 储运要求 ①危险废物的容器和包装物必须粘贴危险废物标签；收集、贮存危险废物的设施、场所，必须设置危险废物标识；标识依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》所示标签设置危险废物识别标志。 ②项目应建立危废台账，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 ④危废在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，填写转移联单。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 - 土壤、地下水环境影响分析 本项目位于陕西省西安市灞桥区纺织城纺南路西安科搪化工设备有限责任公司院内，项目车间内已硬化，危废存放点做防腐防渗，洗车平台沉淀池做防渗处理，对土壤和地下水环境不会产生明显影响。 - 生态影响分析 本项目租用已有厂房进行生产，不涉及生态影响。 - 风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目所涉及到的危险物质及其分布情况如下： 表4-16 本项目危险物质及分布情况 名称; 分布情况. 废润滑油; 危废暂存柜. 废润滑油可通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水。本项目危废容器不得露天堆放，储存于危废暂存柜，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。发生泄漏后可用泡沫、砂土覆盖，抑制蒸发，收集后覆盖物交危废公司。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分废气排放口 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 喷淋设施 |  |
| 地表水环境 | 生活污水及生产废水 | pH | 生活污水依托市政公厕进入市政管网；洗车台废水沉淀后泼洒抑尘 | / |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 车间隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 固废 | 办公 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 《一般工业固体废 物贮存和填埋污染 控制标准》 （GB18599-2020） |
|  | 生产 | 集尘灰 | 运至建筑垃圾填埋场 |  |
|  |  | 沉降粉尘 |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 存危废暂存柜，交有资质危废公司合理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 电磁辐射 | — |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂房地面硬化处理；沉淀池、危废柜做防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | — |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度。工程环境管理主要内容（建议）如表5-1。 表5-1 工程环境管理主要内容 环境管理内容; 环境计划管理; 1、制定环境保护计划. 2、制定运营期环境管理计划. 环境质量管理; 1、进行污染源和环境质量状况的调查. 2、建立环境监测制度. 3、处理污染事故. 环境技术管理; 1、组织制定环境保护技术操作规程. 2、开展综合利用，减少三废排放. 环保设备管理; 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施. 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 2、组织环保专业技术培训，提高人员业务水平. 3、提高职工的环保意识. 建议项目管理人员由有较丰富工作经验的人员担任，对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训，再进行三个月的实习，通过考核确定人员的技术等级，规定各等级人员的应知应会。 |

# 六、结论

从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 颗粒物 | - | - | - | 7.085t/a | - | 7.085t/a | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 废水 | 生活污水 | - | - | - | 24m3/a | - | 24m3/a | - |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 五日生化需氧量 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 悬浮物 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TN | - | - | - | - | - | - | - |
|  | TP | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般固废 | 生活垃圾 | - | - | - | 0.6t/a | - | 0.6t/a | - |
|  | 集尘灰 | - | - | - | 117.325t/a | - | 117.325t/a | - |
|  | 沉降粉尘 | - | - | - | 9.1t/a | - | 9.1t/a | - |
| 危险废物 | 废润滑油 | - | - | - | 0.09t/a | - | 0.09t/a | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①